INFORME FINAL

“Generación de antecedentes técnicos y económicos para la elaboración de una norma de emisión para calderas y procesos industriales con combustión en el sector industrial, comercial y residencial”

PREPARADO PARA:

SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

25 de febrero de 2014

| - Tipo de Informe Informe Final | - Cuerpo del Informe 439 páginas (incluye la portada) |
| --- | --- |
| - Título del Proyecto “Generación de antecedentes técnicos y económicos para la elaboración de una norma de emisión para calderas y procesos industriales con combustión en el sector industrial, comercial y residencial” | - Fecha del Informe 25/02/2014 |
| - Nombre de la Empresa Consultora SISTAM Ingeniería Jefe de Proyecto: Jaime Escobar jescobar@sistam.cl | - Período de Investigación 24/06/2013 al 25/02/2014 |
| - Resumen El presente documento corresponde al Informe Final del estudio “Generación de antecedentes técnicos y económicos para la elaboración de una norma de emisión para calderas y procesos industriales con combustión en el sector industrial, comercial y residencial”. |  |

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	RESUMEN EJECUTIVO	49

1.1	Descripción del parque de calderas y procesos industriales con combustión	49

1.2	Estimación de eMISIONES PaRa un escenario “sin norma”	53

1.3	Propuesta de escenarios de límites de emisión “con norma” para los contaminantes de interés en calderas y procesos industriales con combustión	57

1.4	Evaluación del potencial de reducción de emisión de cada escenario, en términos de efectividad en la reducción y su costo	65

1.4.1	Criterios considerados	65

2.	ANTECEDENTES GENERALES	67

3.	JUSTIFICACIÓN	69

4.	OBJETIVOS	69

4.1	OBJETIVO GENERAL	69

4.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	69

5.	METODOLOGÍA DE TRABAJO	70

6.	Descripción del parque de calderas y procesos industriales con combustión	81

6.1	Evolución del número de declaraciones del F138 entre los años 2008 y 2012	81

6.2	Universo total de fuentes fijas en el F138	82

6.3	Universo total de unidades de generación eléctrica en el F138	85

6.4	distribución de las fuentes declaradas por tamaño económico	87

6.5	distribución de las Calderas declaradas en chile	90

6.6	distribución de las Calderas declaradas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago y del Biobío	93

6.7	distribución de las calderas declaradas por zona	94

6.8	distribución de las calderas declaradas por tipo	95

6.9	distribución de las calderas declaradas en el sector comercial	98

6.10	distribución de las calderas declaradas en el sector industrial	101

6.11	distribución de las calderas declaradas en el sector residencial	104

6.12	distribución de las calderas declaradas por potencia térmica nominal	107

6.13	Distribución de las calderas de generación eléctrica por potencia térmica nominal	110

6.14	Distribución de las calderas declaradas por estado del combustible	111

6.15	Distribución de las calderas declaradas por combustible	117

6.16	distribución de las Calderas declaradas por potencia térmica nominal y estado del combustible	123

6.17	distribución de las Calderas declaradas por potencia térmica nominal y estado del combustible	132

6.18	distribución de las calderas emisoras de cadmio, dioxinas y furanos, mercurio y plomo	141

6.19	distribución de las calderas emisoras de cadmio, dioxinas y furanos, mercurio y plomo por combustible	144

6.20	distribución de las Calderas declaradas por década de fabricación	152

6.21	procesos industriales con combustión declarados en el F138 y en el Inventario de Emisiones de la RM	153

6.22	distribución de los hornos declarados en chile	158

6.23	Distribución de los hornos con y sin combustión declarados en el F138	161

6.24	distribución de los hornos con combustión por Estado del combustible	164

6.25	distribución de los Hornos con combustión por rubro, potencia térmica nominal y estado del combustible	167

7.	Estimación de emisiones para un escenario “sin norma”	173

7.1	Calculo de emisiones: métodos de estimación y mediciones disponibles	173

7.1.1	Uso de mediciones disponibles	174

7.1.2	Evaluación del cumplimento normativo de la concentración	175

7.1.3	Uso de factores de emisión	175

7.1.4	Estimación de emisiones, y revisión y validación de resultados	176

7.2	Estimación de emisiones para un escenario “sin norma”	179

7.2.1	emisiones de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno por tipo de caldera	179

7.2.2	distribución de las Calderas emisoras de Material Particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno por potencia térmica nominal	191

7.2.3	distribución de las Calderas emisoras de cadmio, dioxinas y furanos, mercurio y plomo por potencia térmica nominal	200

7.2.4	distribución de las Calderas emisoras de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno por tipo y potencia térmica nominal	209

7.2.5	Emisiones de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno para hornos y otros procesos industriales con combustión	230

7.2.6	Emisiones de cadmio, dioxinas y furanos, mercurio y plomo para hornos y otros procesos industriales con combustión	243

7.3	Ranking de Procesos industriales con combustión	268

8.	Propuesta de escenarios de límites de emisión “con norma” para los contaminantes de interés de calderas y procesos industriales con combustión	271

8.1	EMISIONES INICIALES, emisiones límites Y EMISIONES FINALES	272

9.	Evaluación del potencial de reducción de emisión de cada escenario, en términos de efectividad en la reducción y su costo	279

9.1	Costo-efectividad de cada medida	282

9.2	Análisis de Costo-efectividad	284

9.3	Principales tecnologías evaluadas	285

9.4	TIPOS DE ECUACIONES UTILIZADAS EN EL MODELO COST	285

9.4.1	ECUACIÓN TIPO 1	285

9.4.2	ECUACIÓN TIPO 2	287

9.4.3	ECUACIÓN TIPO 3	288

9.4.4	ECUACIÓN TIPO 8	289

9.4.5	ECUACIÓN TIPO 9	290

9.4.6	ECUACIÓN TIPO 11	292

9.4.7	ECUACIÓN TIPO CPTON	292

9.5	Principales resultados de las tecnologías evaluadas	293

9.5.1	Principales resultados de las tecnologías evaluadas para calderas	293

9.5.2	Principales resultados de las tecnologías evaluadas para procesos industriales con combustión	306

10.	CONCLUSIONES	316

10.1	Descripción del parque de calderas y procesos industriales con combustión	318

10.2	Estimación de emisiones para un escenario “sin norma”	320

10.3	Propuesta de escenarios de límites de emisión “con norma” para los contaminantes de interés de calderas y procesos industriales con combustión	321

10.4	Evaluación del potencial de reducción de emisión de cada escenario, en términos de efectividad en la reducción y su costo	321

11.	ANEXOS	322

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Distribución de calderas en Chile (año 2012).	50

Figura 2: Distribución de calderas por tipo en Chile (año 2012).	51

Figura 3: Distribución de hornos en Chile (año 2012).	52

Figura 4: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile (año 2012).	53

Figura 5: Emisiones de material particulado (MP) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012).	54

Figura 6: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012).	55

Figura 7: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012).	56

Figura 8: Emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	58

Figura 9: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	59

Figura 10: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	60

Figura 11: Emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	61

Figura 12: Emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	62

Figura 13: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	63

Figura 14: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	64

Figura 15: Modelo de proyección (nivel de actividad base/año).	75

Figura 16: Modelo de proyección (reducciones anuales del contaminante).	76

Figura 17: Modelo de proyección (costos totales anualizados).	77

Figura 18: Diagrama metodológico: descripción del parque de calderas, procesos industriales con combustión y estimación de emisiones para el escenario sin norma.	79

Figura 19: Diagrama metodológico: evaluación de escenarios de límites de emisión con norma.	80

Figura 20: Distribución de establecimientos y fuentes declaradas en el F138 en Chile (año 2012).	82

Figura 21: Emisiones de material particulado (MP) según la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) y el F138 en Chile (año 2008).	83

Figura 22: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) según la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) y el F138 en Chile (año 2008).	84

Figura 23: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) según la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) y el F138 en Chile (año 2008).	84

Figura 24: Distribución de fuentes por tamaño económico en Chile (año 2012).	87

Figura 25: Distribución de fuentes por tamaño económico en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	88

Figura 26: Distribución de fuentes por tamaño económico en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	89

Figura 27: Distribución de calderas en Chile (año 2012).	90

Figura 28: Distribución de calderas en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	91

Figura 29: Distribución de calderas en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	92

Figura 30: Distribución de calderas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago y del Biobío (año 2012).	93

Figura 31: Distribución de calderas por zona en Chile (año 2012).	94

Figura 32: Distribución de calderas por tipo en Chile (año 2012).	95

Figura 33 Distribución de calderas por tipo en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	96

Figura 34: Distribución de calderas por tipo en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	97

Figura 35: Distribución de calderas del sector comercial en Chile (año 2012).	98

Figura 36: Distribución de calderas del sector comercial en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	99

Figura 37: Distribución de calderas del sector comercial en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	100

Figura 38: Distribución de calderas del sector industrial en Chile (año 2012).	101

Figura 39: Distribución de calderas del sector industrial en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	102

Figura 40: Distribución de calderas del sector industrial en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	103

Figura 41: Distribución de calderas del sector residencial en Chile (año 2012).	104

Figura 42: Distribución de calderas del sector residencial en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	105

Figura 43: Distribución de calderas del sector residencial en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	106

Figura 44: Distribución de calderas por potencia térmica nominal en Chile (año 2012).	107

Figura 45: Distribución de calderas por potencia térmica nominal en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	108

Figura 46: Distribución de calderas por potencia térmica nominal en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	109

Figura 47: Distribución de calderas de generación eléctrica por potencia térmica nominal en Chile (año 2012).	110

Figura 48: Distribución de calderas por estado del combustible en Chile (año 2012).	111

Figura 49: Distribución de calderas por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	112

Figura 50: Distribución de calderas por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	113

Figura 51: Distribución de calderas por estado del combustible en Chile (año 2012).	114

Figura 52: Distribución de calderas por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	115

Figura 53: Distribución de calderas por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	116

Figura 54: Distribución de calderas de calefacción por combustible en Chile (año 2012).	117

Figura 55: Distribución de calderas de generación eléctrica por combustible en Chile (año 2012).	118

Figura 56: Distribución de calderas industriales por combustible en Chile (año 2012).	119

Figura 57: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012).	123

Figura 58: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	124

Figura 59: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	125

Figura 60: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012).	126

Figura 61: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	127

Figura 62: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	128

Figura 63: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012).	129

Figura 64: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	130

Figura 65: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	131

Figura 66: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012).	132

Figura 67: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	133

Figura 68: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	134

Figura 69: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012).	135

Figura 70: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	136

Figura 71: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	137

Figura 72: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012).	138

Figura 73: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	139

Figura 74: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	140

Figura 75: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) en Chile (año 2012).	141

Figura 76: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	142

Figura 77: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	143

Figura 78: Distribución de calderas por década de fabricación en Chile (año 2012).	152

Figura 79: Distribución de hornos en Chile (año 2012).	158

Figura 80: Distribución de hornos en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	159

Figura 81: Distribución de hornos en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	160

Figura 82: Distribución de hornos con combustión por estado del combustible en Chile (año 2012).	164

Figura 83: Distribución de hornos con combustión por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	165

Figura 84: Distribución de hornos con combustión por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	166

Figura 85: Esquema de funcionamiento del F138 y de la calculadora de emisiones web.	173

Figura 86: Diagrama general.	174

Figura 87: Método de revisión.	177

Figura 88: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile (año 2012).	179

Figura 89: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	180

Figura 90: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	181

Figura 91: Emisiones de material particulado (MP) por tipo de caldera en Chile (año 2012).	182

Figura 92: Emisiones de material particulado (MP) por tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	183

Figura 93: Emisiones de material particulado (MP) por tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	184

Figura 94: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por tipo de caldera en Chile (año 2012).	185

Figura 95: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	186

Figura 96: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	187

Figura 97: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile (año 2012).	188

Figura 98: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	189

Figura 99: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	190

Figura 100: Emisiones de material particulado (MP) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012).	191

Figura 101: Emisiones de material particulado (MP) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	192

Figura 102: Emisiones de material particulado (MP) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	193

Figura 103: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012).	194

Figura 104: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	195

Figura 105: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	196

Figura 106: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012).	197

Figura 107: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	198

Figura 108: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	199

Figura 109: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile (año 2012).	200

Figura 110: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	201

Figura 111: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	202

Figura 112: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile (año 2012).	203

Figura 113: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	204

Figura 114: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	205

Figura 115: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile (año 2012).	206

Figura 116: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	207

Figura 117: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	208

Figura 118: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile (año 2012).	209

Figura 119: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	210

Figura 120: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal < 5 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	211

Figura 121: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile (año 2012).	212

Figura 122: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	213

Figura 123: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	214

Figura 124: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile (año 2012).	215

Figura 125: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	216

Figura 126: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	217

Figura 127: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de generación eléctrica con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile (año 2012).	218

Figura 128: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de generación eléctrica con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile (año 2012).	219

Figura 129: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de generación eléctrica con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile (año 2012).	220

Figura 130: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile (año 2012).	221

Figura 131: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	222

Figura 132: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal < 5 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	223

Figura 133: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile (año 2012).	224

Figura 134: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	225

Figura 135: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	226

Figura 136: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile (año 2012).	227

Figura 137: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	228

Figura 138: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	229

Figura 139: Emisiones por combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	230

Figura 140: Emisiones por combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	231

Figura 141: Emisiones por combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	231

Figura 142: Emisiones por combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	232

Figura 143: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	232

Figura 144: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	233

Figura 145: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	233

Figura 146: Emisiones por proceso o proceso/combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	234

Figura 147: Emisiones por combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	234

Figura 148: Emisiones por combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	235

Figura 149: Emisiones por combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	235

Figura 150: Emisiones por combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	236

Figura 151: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	236

Figura 152: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	237

Figura 153: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	237

Figura 154: Emisiones por proceso o proceso/combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	238

Figura 155: Emisiones por combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	238

Figura 156: Emisiones por combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	239

Figura 157: Emisiones por combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	239

Figura 158: Emisiones por combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	240

Figura 159: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	240

Figura 160: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	241

Figura 161: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	241

Figura 162: Emisiones por proceso o proceso/combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	242

Figura 163: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	243

Figura 164: Emisiones por combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	244

Figura 165: Emisiones por combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	244

Figura 166: Emisiones por combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	245

Figura 167: Emisiones por combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	245

Figura 168: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	246

Figura 169: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	246

Figura 170: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	247

Figura 171: Emisiones por proceso o proceso/combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	247

Figura 172: Emisiones por proceso o proceso/combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	248

Figura 173: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	248

Figura 174: Emisiones por combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	249

Figura 175: Emisiones por combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	249

Figura 176: Emisiones por combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	250

Figura 177: Emisiones por combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	250

Figura 178: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	251

Figura 179: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	251

Figura 180: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	252

Figura 181: Emisiones por proceso o proceso/combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	252

Figura 182: Emisiones por proceso o proceso/combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	253

Figura 183: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	253

Figura 184: Emisiones por combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	254

Figura 185: Emisiones por combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	254

Figura 186: Emisiones por combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	255

Figura 187: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	255

Figura 188: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	256

Figura 189: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	256

Figura 190: Emisiones por proceso o proceso/combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	257

Figura 191: Emisiones por proceso o proceso/combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	257

Figura 192: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	258

Figura 193: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	259

Figura 194: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	260

Figura 195: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	261

Figura 196: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	262

Figura 197: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	263

Figura 198: Emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	272

Figura 199: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	273

Figura 200: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	274

Figura 201: Emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	275

Figura 202: Emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	276

Figura 203: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	277

Figura 204: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	278

Figura 205: Reducción de emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	293

Figura 206: Reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	294

Figura 207: Reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	295

Figura 208: Reducción de emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	296

Figura 209: Costos de equipos reductores de emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	297

Figura 210: Costos de equipos reductores de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	298

Figura 211: Costos de equipos reductores de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	299

Figura 212: Costos de equipos reductores de emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	300

Figura 213: Costo-efectividad de reducción de emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	301

Figura 214: Costo-efectividad de reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	302

Figura 215: Costo-efectividad de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	303

Figura 216: Costo-efectividad de reducción de emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	304

Figura 217: Reducción de emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	306

Figura 218: Reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	307

Figura 219: Reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	308

Figura 220: Costos de equipos reductores de emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	309

Figura 221: Costos de equipos reductores de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	310

Figura 222: Costos de equipos reductores de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	311

Figura 223: Costo-efectividad de reducción de emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	312

Figura 224: Costo-efectividad de reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	313

Figura 225: Costo-efectividad de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).	314

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Escenarios regulatorios.	57

Tabla 2: Resultados del modelo económico para calderas.	65

Tabla 3: Resultados del modelo económico para calderas (VPN).	65

Tabla 4: Resultados del modelo económico para procesos industriales con combustión.	66

Tabla 5: Resultados del modelo económico para procesos industriales con combustión (VPN).	66

Tabla 6: Establecimientos declarados en el F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas) y en el complemento del F138 (a partir del Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes) (año 2012).	83

Tabla 7: Distribución de centrales termoeléctricas declaradas en el F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas) y en el complemento del F138 (a partir de la base de datos  “Capacidad instalada por sistema eléctrico nacional”) (año 2012).	85

Tabla 8: Distribución de centrales termoeléctricas no cubiertas por el F138 en el Sistema Interconectado del Norte Grande (año 2012).	85

Tabla 9: Distribución de centrales termoeléctricas no cubiertas por el F138 en el Sistema Interconectado Central (año 2012).	86

Tabla 10: Ranking de comunas por tipo de caldera en Chile (año 2012).	92

Tabla 11: Distribución de calderas que utilizan combustibles gaseosos en Chile (año 2012).	120

Tabla 12: Distribución de calderas que utilizan combustibles líquidos en Chile (año 2012).	121

Tabla 13: Distribución de calderas que utilizan combustibles sólidos en Chile (año 2012).	122

Tabla 14: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) por combustible en Chile (año 2012).	144

Tabla 15: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) por combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	147

Tabla 16: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) por combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	150

Tabla 17: Distribución de procesos industriales con combustión declarados en el F138 en Chile (año 2012) y en el Inventario de Emisiones de la RM.	153

Tabla 18: Distribución de procesos industriales con combustión declarados en el F138 en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	155

Tabla 19: Distribución de procesos industriales con combustión declarados en el F138 en la región Metropolitana de Santiago (año 2012) y en el Inventario de Emisiones de la RM.	157

Tabla 20: Distribución de hornos con y sin combustión declarados en el F138 en Chile (año 2012).	161

Tabla 21: Distribución de hornos con y sin combustión declarados en el F138 en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	162

Tabla 22: Distribución de hornos con y sin combustión declarados en el F138 en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	163

Tabla 23: Distribución de hornos con combustión (cuyas emisiones dependen únicamente de la combustión) por rubro, potencia térmica nominal y estado del combustible en Chile (año 2012).	167

Tabla 24: Distribución de hornos con combustión (cuyas emisiones dependen únicamente de la combustión) por rubro, potencia térmica nominal y estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	168

Tabla 25: Distribución de hornos con combustión (cuyas emisiones dependen únicamente de la combustión) por rubro, potencia térmica nominal y estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	169

Tabla 26: Distribución de hornos con combustión (cuyas emisiones dependen tanto del proceso como de la combustión) por rubro y capacidad nominal de producción en Chile (año 2012).	170

Tabla 27: Distribución de hornos con combustión (cuyas emisiones dependen tanto del proceso como de la combustión) por rubro y capacidad nominal de producción en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	171

Tabla 28: Distribución de hornos con combustión (cuyas emisiones dependen tanto del proceso como de la combustión) por rubro y capacidad nominal de producción en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	172

Tabla 29: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión que utilizan combustibles en estado gaseoso en Chile (año 2012).	264

Tabla 30: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión que utilizan combustibles en estado líquido en Chile (año 2012).	265

Tabla 31: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión que utilizan combustibles en estado sólido en Chile (año 2012).	266

Tabla 32: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión que utilizan combustibles cuyo estado no se encuentra especificado en el F138 en Chile (año 2012).	267

Tabla 33: Ranking de procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).	268

Tabla 34: Ranking de procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	269

Tabla 35: Ranking de procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).	270

Tabla 36: Escenarios regulatorios.	271

Tabla 37: Porcentajes de inflación en Estados Unidos.	286

Tabla 38: Inflación acumulada.	287

Tabla 39: Resultados del modelo económico para calderas.	305

Tabla 40: Resultados del modelo económico para calderas (VPN).	305

Tabla 41: Resultados del modelo económico para procesos industriales con combustión.	315

Tabla 42: Resultados del modelo económico para procesos industriales con combustión (VPN).	315

Tabla 43: Resumen 1 del D.S. Nº 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para centrales termoeléctricas.	326

Tabla 44: Resumen 2 del D.S. Nº 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para centrales termoeléctricas.	326

Tabla 45: Resumen 3 del D.S. Nº 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para centrales termoeléctricas.	327

Tabla 46: Resumen 1 de la Resolución Exenta Nº 0536/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Anteproyecto de norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.	327

Tabla 47: Resumen 2 de la Resolución Exenta Nº 0536/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Anteproyecto de norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.	328

Tabla 48: Resumen 3 de la Resolución Exenta Nº 0536/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Anteproyecto de norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.	328

Tabla 49: Resumen 4 de la Resolución Exenta Nº 0536/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Anteproyecto de norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.	328

Tabla 50: Resumen 5 de la Resolución Exenta Nº 0536/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Anteproyecto de norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.	329

Tabla 51: Resumen 6 de la Resolución Exenta Nº 0536/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Anteproyecto de norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.	329

Tabla 52: Resumen 1 del D.S. Nº 165/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire.	330

Tabla 53: Resumen 2 del D.S. Nº 165/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire.	330

Tabla 54: Resumen 3 del D.S. Nº 165/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire.	330

Tabla 55: Resumen 1 del D.S. Nº 167/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece norma de emisión para olores molestos (compuestos sulfuro de hidrógeno y mercaptanos: gases TRS) asociados a la fabricación de pulpa.	331

Tabla 56: Resumen 2 del D.S. Nº 167/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece norma de emisión para olores molestos (compuestos sulfuro de hidrógeno y mercaptanos: gases TRS) asociados a la fabricación de pulpa.	331

Tabla 57: Resumen 1 del D.S. Nº 29/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para incineración, coincineración y coprocesamiento y deroga D.S. Nº 45/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.	332

Tabla 58: Resumen 2 del D.S. Nº 29/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para incineración, coincineración y coprocesamiento y deroga D.S. Nº 45/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.	332

Tabla 59: Resumen 3 del D.S. Nº 29/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para incineración, coincineración y coprocesamiento y deroga D.S. Nº 45/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.	333

Tabla 60: Resumen 4 del D.S. Nº 29/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para incineración, coincineración y coprocesamiento y deroga D.S. Nº 45/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.	334

Tabla 61: Resumen 1 del capítulo IV del D.S. Nº 66/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA).	334

Tabla 62: Resumen 2 del capítulo IV del D.S. Nº 66/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA).	335

Tabla 63: Resumen 3 del capítulo IV del D.S. Nº 66/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA).	336

Tabla 64: Resumen 4 del capítulo IV del D.S. Nº 66/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA).	336

Tabla 65: Resumen 5 del capítulo IV del D.S. Nº 66/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA).	337

Tabla 66: Resumen 1 del D.S. Nº 252/1992 del Ministerio de Minería: Aprueba plan de descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas propuesto conjuntamente por la Empresa Nacional de Minería, Fundición y Refinería Las Ventanas y la Planta Termoeléctrica de Chilgener S.A., en los términos que se indican.	337

Tabla 67: Resumen 2 del D.S. Nº 252/1992 del Ministerio de Minería: Aprueba plan de descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas propuesto conjuntamente por la Empresa Nacional de Minería, Fundición y Refinería Las Ventanas y la Planta Termoeléctrica de Chilgener S.A., en los términos que se indican.	338

Tabla 68: Resumen 1 del D.S. Nº 180/1995 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Aprueba plan de descontaminación de la Fundición Hernán Videla Lira de ENAMI, en términos que indica.	338

Tabla 69: Resumen 2 del D.S. Nº 180/1995 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Aprueba plan de descontaminación de la Fundición Hernán Videla Lira de ENAMI, en términos que indica.	339

Tabla 70: Resumen 1 del D.S. Nº 81/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación para el área circundante a la Fundición de Caletones de la División El Teniente de CODELCO Chile.	339

Tabla 71: Resumen 2 del D.S. Nº 81/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación para el área circundante a la Fundición de Caletones de la División El Teniente de CODELCO Chile.	339

Tabla 72: Resumen 1 del D.S. Nº 179/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación para la zona circundante a la Fundición de Potrerillos de la División Salvador de CODELCO Chile.	340

Tabla 73: Resumen 2 del D.S. Nº 179/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación para la zona circundante a la Fundición de Potrerillos de la División Salvador de CODELCO Chile.	340

Tabla 74: Resumen 1 del D.S. Nº 206/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece nuevo plan de descontaminación para la zona circundante a la Fundición Chuquicamata de la División Chuquicamata de CODELCO Chile.	341

Tabla 75: Resumen 2 del D.S. Nº 206/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece nuevo plan de descontaminación para la zona circundante a la Fundición Chuquicamata de la División Chuquicamata de CODELCO Chile.	341

Tabla 76: Resumen 1 del D.S. Nº 4/1992 del Ministerio de Salud: Establece norma de emisión de material particulado a fuentes estacionarias puntuales y grupales.	342

Tabla 77: Resumen 2 del D.S. Nº 4/1992 del Ministerio de Salud: Establece norma de emisión de material particulado a fuentes estacionarias puntuales y grupales.	342

Tabla 78: Resumen del D.S. Nº 32/1990 del Ministerio de Salud: Reglamento de funcionamiento de fuentes emisoras de contaminantes atmosféricos que indica, en situaciones de emergencia de contaminación atmosférica.	343

Tabla 79: Resumen del D.S. Nº 1.583/1993 del Ministerio de Salud: Establece norma de emisión de material particulado a fuentes estacionarias puntuales que indica.	343

Tabla 80: Resumen 1 del D.S. Nº 70/2010 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación atmosférico para la ciudad de Tocopilla y su zona circundante.	343

Tabla 81: Resumen 2 del D.S. Nº 70/2010 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación atmosférico para la ciudad de Tocopilla y su zona circundante.	344

Tabla 82: Resumen 3 del D.S. Nº 70/2010 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación atmosférico para la ciudad de Tocopilla y su zona circundante.	344

Tabla 83: Resumen del D.S. Nº 78/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación atmosférica de Temuco y Padre Las Casas.	344

Tabla 84: Resumen 1 del D.S. Nº 15/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece plan de descontaminación atmosférica para el valle central de la región del Libertador General Bernardo O´Higgins.	345

Tabla 85: Resumen 2 del D.S. Nº 15/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece plan de descontaminación atmosférica para el valle central de la región del Libertador General Bernardo O´Higgins.	345

Tabla 86: Resumen de rubros, equipos y contaminantes a regular según los términos de referencia del presente estudio.	346

Tabla 87: Resumen de códigos de clasificación normativa.	355

Tabla 88: Distribución de las calderas pequeñas por estado del combustible y por potencia térmica nominal.	357

Tabla 89: Límites de emisión de material particulado (MP) para calderas pequeñas.	358

Tabla 90: Límites de emisión de dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas pequeñas que usan petróleo pesado.	358

Tabla 91: Distribución de las calderas medianas por estado del combustible y por potencia térmica nominal.	359

Tabla 92: Límites de emisión de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles (COV) para calderas medianas en los escenarios mínima exigencia y razonable.	359

Tabla 93: Límites de emisión de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV) para calderas medianas en el escenario BACT.	359

Tabla 94: Límites de emisión de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles (COV) para calderas grandes en los escenarios mínima exigencia, razonable y BACT.	360

Tabla 95: Límites de emisión de sustancias tóxicas para calderas medianas y grandes en los escenarios mínima exigencia, razonable y BACT.	361

Tabla 96: Límites de emisión de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión.	361

Tabla 97: Límites de emisión de sustancias tóxicas para procesos industriales con combustión.	361

Tabla 98: Distribución de establecimientos y fuentes declaradas en el F138 en Chile (año 2012). En base a la Figura 20.	362

Tabla 99: Distribución de fuentes por tamaño económico en Chile (año 2012). En base a la Figura 24.	362

Tabla 100: Distribución de fuentes por tamaño económico en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 25.	363

Tabla 101: Distribución de fuentes por tamaño económico en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 26.	363

Tabla 102: Distribución de calderas en Chile (año 2012). En base a la Figura 27.	364

Tabla 103: Distribución de calderas en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 28.	364

Tabla 104: Distribución de calderas en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 29.	365

Tabla 105: Distribución de calderas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago y del Biobío (año 2012). En base a la Figura 30.	365

Tabla 106: Distribución de calderas por zona en Chile (año 2012). En base a la Figura 31.	365

Tabla 107: Distribución de calderas por tipo en Chile (año 2012). En base a la Figura 32.	366

Tabla 108: Distribución de calderas por tipo en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 33.	366

Tabla 109: Distribución de calderas por tipo en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 34.	366

Tabla 110: Distribución de calderas del sector comercial en Chile (año 2012). En base a la Figura 35.	366

Tabla 111: Distribución de calderas del sector comercial en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 36.	367

Tabla 112: Distribución de calderas del sector comercial en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 37.	368

Tabla 113: Distribución de calderas del sector industrial en Chile (año 2012). En base a la Figura 38.	368

Tabla 114: Distribución de calderas del sector industrial en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 39.	369

Tabla 115: Distribución de calderas del sector industrial en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 40.	369

Tabla 116: Distribución de calderas del sector residencial en Chile (año 2012). En base a la Figura 41.	370

Tabla 117: Distribución de calderas del sector residencial en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 42.	370

Tabla 118: Distribución de calderas del sector residencial en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 43.	371

Tabla 119: Distribución de calderas por potencia térmica nominal en Chile (año 2012). En base a la Figura 44.	371

Tabla 120: Distribución de calderas por potencia térmica nominal en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 45.	372

Tabla 121: Distribución de calderas por potencia térmica nominal en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 46.	372

Tabla 122: Distribución de calderas de generación eléctrica por potencia térmica nominal en Chile (año 2012). En base a la Figura 47.	373

Tabla 123: Distribución de calderas por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 48.	373

Tabla 124: Distribución de calderas por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 49.	374

Tabla 125: Distribución de calderas por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 50.	374

Tabla 126: Distribución de calderas por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 51.	374

Tabla 127: Distribución de calderas por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 52.	375

Tabla 128: Distribución de calderas por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 53.	375

Tabla 129: Distribución de calderas de calefacción por combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 54.	376

Tabla 130: Distribución de calderas de generación eléctrica por combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 55.	377

Tabla 131: Distribución de calderas industriales por combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 56.	378

Tabla 132: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 57.	379

Tabla 133: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 58.	379

Tabla 134: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 59.	379

Tabla 135: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 60.	379

Tabla 136: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 61.	380

Tabla 137: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 62.	380

Tabla 138: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 63.	380

Tabla 139: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 64.	380

Tabla 140: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 65.	381

Tabla 141: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 66.	381

Tabla 142: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 67.	382

Tabla 143: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 68.	382

Tabla 144: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 69.	383

Tabla 145: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 70.	383

Tabla 146: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 71.	384

Tabla 147: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 72.	384

Tabla 148: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 73.	385

Tabla 149: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 74.	386

Tabla 150: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) en Chile (año 2012). En base a la Figura 75.	386

Tabla 151: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 76.	387

Tabla 152: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 77.	387

Tabla 153: Distribución de calderas por década de fabricación en Chile (año 2012). En base a la Figura 78.	388

Tabla 154: Distribución de hornos en Chile (año 2012). En base a la Figura 79.	388

Tabla 155: Distribución de hornos en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 80.	388

Tabla 156: Distribución de hornos en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 81.	388

Tabla 157: Distribución de hornos con combustión por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 82.	389

Tabla 158: Distribución de hornos con combustión por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 83.	389

Tabla 159: Distribución de hornos con combustión por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 84.	390

Tabla 160: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile (año 2012). En base a la Figura 88.	391

Tabla 161: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 89.	391

Tabla 162: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 90.	391

Tabla 163: Emisiones de material particulado (MP) por tipo de caldera en Chile (año 2012). En base a la Figura 91.	392

Tabla 164: Emisiones de material particulado (MP) por tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 92.	392

Tabla 165: Emisiones de material particulado (MP) por tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 93.	393

Tabla 166: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por tipo de caldera en Chile (año 2012). En base a la Figura 94.	393

Tabla 167: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 95.	394

Tabla 168: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 96.	395

Tabla 169: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile (año 2012). En base a la Figura 97.	395

Tabla 170: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 98.	396

Tabla 171: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 99.	396

Tabla 172: Emisiones de material particulado (MP) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012). En base a la Figura 100.	397

Tabla 173: Emisiones de material particulado (MP) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 101.	397

Tabla 174: Emisiones de material particulado (MP) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 102.	397

Tabla 175: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012). En base a la Figura 103.	398

Tabla 176: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 104.	398

Tabla 177: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 105.	398

Tabla 178: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012). En base a la Figura 106.	399

Tabla 179: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 107.	399

Tabla 180: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 108.	399

Tabla 181: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 109.	400

Tabla 182: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 110.	400

Tabla 183: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 111.	400

Tabla 184: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 112.	400

Tabla 185: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 113.	400

Tabla 186: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 114.	401

Tabla 187: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 115.	401

Tabla 188: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 116.	401

Tabla 189: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 117.	401

Tabla 190: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 118.	401

Tabla 191: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 119.	402

Tabla 192: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal < 5 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 120.	403

Tabla 193: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 121.	403

Tabla 194: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 122.	403

Tabla 195: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 123.	404

Tabla 196: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 124.	404

Tabla 197: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 125.	405

Tabla 198: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 126.	406

Tabla 199: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de generación eléctrica con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 127.	406

Tabla 200: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de generación eléctrica con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 128.	406

Tabla 201: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de generación eléctrica con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 129.	407

Tabla 202: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 130.	408

Tabla 203: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 131.	408

Tabla 204: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal < 5 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 132.	409

Tabla 205: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 133.	409

Tabla 206: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 134.	410

Tabla 207: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 135.	411

Tabla 208: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 136.	411

Tabla 209: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 137.	412

Tabla 210: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 138.	412

Tabla 211: Emisiones por combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 139.	412

Tabla 212: Emisiones por combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 140.	413

Tabla 213: Emisiones por combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 141.	413

Tabla 214: Emisiones por combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 142.	413

Tabla 215: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 143.	414

Tabla 216: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 144.	414

Tabla 217: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 145.	414

Tabla 218: Emisiones por proceso o proceso/combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 146.	414

Tabla 219: Emisiones por combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 147.	415

Tabla 220: Emisiones por combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 148.	415

Tabla 221: Emisiones por combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 149.	415

Tabla 222: Emisiones por combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 150.	416

Tabla 223: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 151.	416

Tabla 224: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 152.	416

Tabla 225: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 153.	417

Tabla 226: Emisiones por proceso o proceso/combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 154.	417

Tabla 227: Emisiones por combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 155.	417

Tabla 228: Emisiones por combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 156.	418

Tabla 229: Emisiones por combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 157.	418

Tabla 230: Emisiones por combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 158.	418

Tabla 231: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 159.	419

Tabla 232: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 160.	419

Tabla 233: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 161.	419

Tabla 234: Emisiones por proceso o proceso/combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 162.	419

Tabla 235: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 163.	420

Tabla 236: Emisiones por combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 164.	420

Tabla 237: Emisiones por combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 165.	420

Tabla 238: Emisiones por combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 166.	421

Tabla 239: Emisiones por combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 167.	421

Tabla 240: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 168.	421

Tabla 241: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 169.	422

Tabla 242: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 170.	422

Tabla 243: Emisiones por proceso o proceso/combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 171.	422

Tabla 244: Emisiones por proceso o proceso/combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 172.	422

Tabla 245: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 173.	423

Tabla 246: Emisiones por combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 174.	423

Tabla 247: Emisiones por combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 175.	423

Tabla 248: Emisiones por combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 176.	424

Tabla 249: Emisiones por combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 177.	424

Tabla 250: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 178.	424

Tabla 251: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 179.	425

Tabla 252: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 180.	425

Tabla 253: Emisiones por proceso o proceso/combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 181.	425

Tabla 254: Emisiones por proceso o proceso/combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 182.	425

Tabla 255: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 183.	426

Tabla 256: Emisiones por combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 184.	426

Tabla 257: Emisiones por combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 185.	426

Tabla 258: Emisiones por combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 186.	427

Tabla 259: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 187.	427

Tabla 260: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 188.	427

Tabla 261: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 189.	428

Tabla 262: Emisiones por proceso o proceso/combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 190.	428

Tabla 263: Emisiones por proceso o proceso/combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 191.	428

Tabla 264: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 192.	428

Tabla 265: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 193.	429

Tabla 266: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 194.	430

Tabla 267: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 195.	430

Tabla 268: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 196.	431

Tabla 269: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 197.	431

Tabla 270: Emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 198.	432

Tabla 271: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 199.	432

Tabla 272: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 200.	432

Tabla 273: Emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 201.	432

Tabla 274: Emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 202.	433

Tabla 275: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 203.	433

Tabla 276: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 204.	433

Tabla 277: Reducción de emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 205.	434

Tabla 278: Reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 206.	434

Tabla 279: Reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 207.	434

Tabla 280: Reducción de emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 208.	434

Tabla 281: Costos de equipos reductores de emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 209.	435

Tabla 282: Costos de equipos reductores de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 210.	435

Tabla 283: Costos de equipos reductores de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 211.	435

Tabla 284: Costos de equipos reductores de emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 212.	435

Tabla 285: Costo-efectividad de reducción de emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 213.	436

Tabla 286: Costo-efectividad de reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 214.	436

Tabla 287: Costo-efectividad de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 215.	436

Tabla 288: Costo-efectividad de reducción de emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 216.	436

Tabla 289: Reducción de emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 217.	437

Tabla 290: Reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 218.	437

Tabla 291: Reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 219.	437

Tabla 292: Costos de equipos reductores de emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 220.	438

Tabla 293: Costos de equipos reductores de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 221.	438

Tabla 294: Costos de equipos reductores de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 222.	438

Tabla 295: Costo-efectividad de reducción de emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 223.	439

Tabla 296: Costo-efectividad de reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 224.	439

Tabla 297: Costo-efectividad de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 225.	439

GLOSARIO

| Ae | : Aire estequiométrico |
| --- | --- |
| AGIES | : Análisis General del Impacto Económico y Social |
| As | : Arsénico |
| BACT | : Best Available Control Technology |
| Be | : Berilio |
| C | : Carbono |
| CCF8 | : Código de Clasificación de Fuentes (8 dígitos) |
| CCN | : Código de Clasificación Normativa |
| Cd | : Cadmio |
| C6H6 | : Benceno |
| Ci | : Concentración del contaminante i en la chimenea, medido generalmente en unidad de masa por unidad de volumen |
| CIIU | : Código Industrial Internacional Uniforme |
| CNE | : Comisión Nacional de Energía |
| CO | : Monóxido de carbono |
| Co | : Cobalto |
| CONAMA | : Comisión Nacional del Medio Ambiente |
| CORMA | : Corporación Chilena de la Madera |
| COT | : Carbono orgánico total |
| COV | : Compuestos orgánicos volátiles |
| Cr | : Cromo |
| D.S. | : Decreto Supremo |
| Ea | : Exceso de aire |
| E.D. | : Emisión diaria |
| Ei | : Emisión del contaminante i, medido en unidad de masa por unidad de tiempo |
| ENAMI | : Empresa Nacional de Minería |
| ENIA | : Encuesta Nacional Industrial Anual |
| EPA | : Environmental Protection Agency |
| F138 | : Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas para dar cumplimiento al D.S. Nº 138/2005, Ministerio de Salud |
| FEi | : Factor de emisión para el contaminante i, medido en unidad de masa del contaminante por unidad de masa o de volumen de consumo de combustible o nivel de producción, dependiendo de la naturaleza de la fuente |
| Ger | : Gases de escape real |
| GLP | : Gas licuado de petróleo |
| H | : Hidrógeno |
| HCl | : Ácido clorhídrico |
| h/d | : Hora por día |
| HF | : Ácido fluorhídrico |
| Hg | : Mercurio |
| Horno | : Equipo destinado al calentamiento de materiales con diferentes finalidades |
| H2S | : Sulfuro de hidrógeno o ácido sulfhídrico |
| IFC | : International Finance Corporation |
| IPC | : Índice de Precios al Consumidor |
| kg/d | : Kilogramo por día |
| kg/m3 | : Kilogramo por metro cúbico |
| kJ/h | : Kilojoule por hora |
| mg/Nm3 | : Miligramo por normal metro cúbico |
| m3/h | : Metro cúbico por hora |
| MINSAL | : Ministerio de Salud |
| Mn | : Manganeso |
| MP | : Material particulado |
| MPT | : Material particulado total |
| MP10 | : Material particulado de 10 µm |
| MP2,5 | : Material particulado de 2,5 µm |
| MWt | : Mega Watt térmico |
| N | : Nitrógeno |
| NA | : Nivel de actividad, expresado como horas de funcionamiento por año |
| N/A | : No aplica |
| N/C | : No clasificado |
| Ni | : Níquel |
| NOx | : Óxidos de nitrógeno |
| NO2 | : Dióxido de nitrógeno |
| O | : Oxígeno |
| O2 | : Oxígeno gaseoso |
| Pb | : Plomo |
| PCDD/F | : Dioxinas y furanos |
| Pi | : Eficiencia del sistema de control para el contaminante i, expresado en tanto por uno |
| PIB | : Producto Interno Bruto |
| PPDA | : Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica |
| ppm | : Partes por millón |
| ppmv | : Partes por millón en volumen |
| PTS | : Material particulado |
| PYMES | : Pequeñas y Medianas Empresas |
| Q | : Caudal de gases de chimenea, medido generalmente en unidad de volumen por unidad de tiempo |
| RETC | : Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes |
| RM | : Región Metropolitana de Santiago |
| S | : Azufre |
| Sb | : Antimonio |
| scfm | : Standard cubic feet per minute |
| Se | : Selenio |
| SECTRA | : Secretaría de Planificación de Transporte |
| SEIA | : Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental |
| SEREMI | : Secretaría Regional Ministerial |
| S/I | : Sin información |
| SIC | : Sistema Interconectado Central |
| SII | : Servicio de Impuestos Internos |
| SING | : Sistema Interconectado del Norte Grande |
| SO2 | : Dióxido de azufre |
| t/d | : Tonelada por día |
| Te | : Telurio |
| TEQ | : Factor tóxico equivalente para mamíferos de la Organización Mundial de la Salud de 1998 |
| t/h | : Tonelada por hora |
| t/mes | : Tonelada por mes |
| TRS | : Total Reduced Sulphur |
| UE | : Unión Europea |
| UF | : Unidad de Fomento |
| USEPA | : United States Environmental Protection Agency |
| V | : Vanadio |
| VPN | : Valor Presente Neto |
| Zn | : Zinc |

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento corresponde al Informe Final del estudio “Generación de antecedentes técnicos y económicos para la elaboración de una norma de emisión para calderas y procesos industriales con combustión en el sector industrial, comercial y residencial”, de acuerdo con los términos de referencia definidos por la Subsecretaría del Medio Ambiente.

El informe da cuenta de los siguientes objetivos específicos comprometidos según los términos de referencia:

- Describir el parque de calderas y procesos industriales con combustión desagregado por región, sector y rubro, de acuerdo con los criterios indicados en el numeral 3 de los términos de referencia.

- Estimar para un escenario “sin norma” el aporte de emisiones desagregado por sector y rubro para calderas y procesos industriales con combustión, y para cada contaminante de interés.

- Proponer tres escenarios de límites de emisión “con norma” para los contaminantes de interés de calderas y procesos industriales con combustión.

- Evaluar el potencial de reducción de emisión de cada escenario, en términos de efectividad en la reducción y su costo.

## Descripción del parque de calderas y procesos industriales con combustión

En el presente capítulo, se presenta un catastro del parque de calderas y procesos industriales con combustión basado en el procesamiento de la información contenida en el F138. Para ello, se procesaron y se validaron los datos en función de los requerimientos de inclusión y exclusión dados en los términos de referencia del presente estudio.

El F138 permite a los usuarios industriales declarar sus unidades de emisión (en adelante, fuentes). Estas fuentes se subdividen en los siguientes tipos:

- Caldera de calefacción

- Caldera de generación eléctrica

- Caldera industrial

- Horno de panadería

- Proceso industrial con combustión

- Proceso industrial sin combustión

En la Figura 1, se presenta la distribución de las calderas declaradas en Chile.

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 1: Distribución de calderas en Chile (año 2012).

En la Figura 2, se grafica la distribución de las calderas declaradas por tipo en Chile.

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 2: Distribución de calderas por tipo en Chile (año 2012).

En la Figura 3, se muestra la distribución de los hornos declarados en Chile.

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 3: Distribución de hornos en Chile (año 2012).

## Estimación de eMISIONES PaRa un escenario “sin norma”

En el presente capítulo, se presenta la estimación de emisiones para calderas y procesos industriales con combustión basado en el procesamiento de la información contenida en el F138.

Para ello, al igual que en el capítulo “descripción del parque de calderas y procesos industriales con combustión” del presente informe, se procesaron y se validaron los datos en función de los requerimientos de inclusión y exclusión dados en los términos de referencia del presente estudio.

En la Figura 4, se presentan las emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile.

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 4: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile (año 2012).

En la Figura 5, se muestran las emisiones de material particulado (MP) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 5: Emisiones de material particulado (MP) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012).

En la Figura 6, se grafican las emisiones de dióxido de azufre (SO2) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 6: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012).

En la Figura 7, se presentan las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 7: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012).

## Propuesta de escenarios de límites de emisión “con norma” para los contaminantes de interés en calderas y procesos industriales con combustión

Un enfoque de regulación es el enfoque neutro, es decir, la regulación no distingue por combustible sino que establece un valor límite de emisión para todas las fuentes emisoras independiente del combustible utilizado. En Chile, el enfoque neutro no ha sido utilizado en normas de emisión de aplicación nacional. En la revisión de expedientes no hay antecedentes que expliquen el por qué. A nivel internacional el enfoque para regular las emisiones al aire de las calderas es diferenciando por tipo de combustible, como por ejemplo: Alemania, Finlandia, España, Polonia, Estados Unidos y las recomendaciones de la Unión Europea (UE) para sus países integrantes.

En términos de diseño regulatorio, no es indiferente el enfoque que se adopte respecto a la evaluación económica de la norma. En efecto, los límites de emisión con enfoque neutro reflejan la efectividad de reducción de aquella fuente emisora clasificada como el “peor caso” (por ejemplo, combustible sólido carbón), liberando al resto de las fuentes emisoras de realizar el mismo esfuerzo (económico) de reducción de emisiones, debido a que cumplirían o estarían muy cerca de cumplir con los límites de emisión del peor caso. En cambio, un enfoque diferenciado por combustible significa que todas las fuentes emisoras que utilicen combustibles sólidos, líquidos o gaseosos deberán reducir sus emisiones de acuerdo a diferentes límites de emisión establecido por tipo de combustible. Económicamente, todas las fuentes realizarían un esfuerzo económico para lograr cumplir con la norma.

A continuación, se presentan los escenarios de límites de emisión (propuestos por la contraparte técnica):

Tabla 1: Escenarios regulatorios.

| Escenario regulatorio | Descripción |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | Situación actual. Se consideran las recomendaciones del IFC como el estándar mínimo a cumplir. El IFC forma parte del Banco Mundial y recomienda las guías para aquellas industrias o procesos que se localizan en países en vías de desarrollo. |
| Razonable | Este escenario presenta niveles de emisiones razonables, que se aplican o son incentivados a través de planes de descontaminación atmosférica o mediante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). |
| BACT | Presenta valores límites de emisión basados en la mejor tecnología de control disponible. |

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presentan las emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8: Emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Para el material particulado (MP), los rangos de reducción entre las emisiones iniciales y las emisiones límites son de 10.182 t/año en el escenario mínima exigencia, 10.335 t/año en el escenario razonable y 10.829 t/año en el escenario BACT.

Los rangos de reducción entre las emisiones límites y las finales son de 2.035 t/año en el escenario mínima exigencia, 1.882 t/año en el escenario razonable y 1.393 t/año en el escenario BACT.

A continuación, se presentan las emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Para el dióxido de azufre (SO2), los rangos de reducción entre las emisiones iniciales y las emisiones límites son de 13.603 t/año en los escenarios mínima exigencia y razonable, y de 15.883 t/año en el escenario BACT.

Los rangos de reducción entre las emisiones límites y las finales son de 5.630 t/año en los escenarios mínima exigencia y razonable, y de 3.676 t/año en el escenario BACT.

A continuación, se presentan las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Para los óxidos de nitrógeno (NOx), los rangos de reducción entre las emisiones iniciales y las emisiones límites son de 7.274 t/año en los escenarios mínima exigencia y razonable, y de 7.622 t/año en el escenario BACT.

Los rangos de reducción entre las emisiones límites y las finales son de 1.475 t/año en los escenarios mínima exigencia y razonable, y de 1.151 t/año en el escenario BACT.

A continuación, se presentan las emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 11: Emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Para el plomo (Pb), el rango de reducción entre las emisiones iniciales y las emisiones límites es de 1 t/año en los tres escenarios regulatorios.

El rango de reducción entre las emisiones límites y las finales es de 2 t/año en los tres escenarios regulatorios.

No fue posible realizar la comparación para los demás metales pesados de interés, dado que las fuentes que emiten estos metales en ningún caso cumplieron con los criterios de evaluación de los escenarios regulatorios y los criterios del modelo COST.

Las emisiones finales son similares para el material particulado (MP), los óxidos de nitrógeno (NOx) y el plomo (Pb) en los tres escenarios regulatorios, porque las tecnologías de control son lo suficientemente eficientes para dar cumplimiento a los límites de emisión de los tres escenarios regulatorios.

A continuación, se presentan las emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 12: Emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Para el material particulado (MP), el rango de reducción entre las emisiones iniciales y las emisiones límites es de 781 t/año en los tres escenarios regulatorios.

El rango de reducción entre las emisiones límites y las finales es de 176 t/año en los tres escenarios regulatorios.

A continuación, se presentan las emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 13: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Para el dióxido de azufre (SO2), los rangos de reducción entre las emisiones iniciales y las emisiones límites son de 416 t/año en los escenarios mínima exigencia y razonable, y de 602 t/año en el escenario BACT.

Los rangos de reducción entre las emisiones límites y las finales son de 205 t/año en los escenarios mínima exigencia y razonable, y de 20 t/año en el escenario BACT.

A continuación, se presentan las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 14: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Para los óxidos de nitrógeno (NOx), los rangos de reducción entre las emisiones iniciales y las emisiones límites son de 958 t/año en los escenarios mínima exigencia y razonable, y de 986 t/año en el escenario BACT.

Los rangos de reducción entre las emisiones límites y las finales son de 226 t/año en los escenarios mínima exigencia y razonable, y de 198 t/año en el escenario BACT.

No fue posible realizar la comparación para los metales pesados de interés, dado que las fuentes que emiten estos metales en ningún caso cumplieron con los criterios de evaluación de los escenarios regulatorios y los criterios del modelo COST.

Las emisiones finales son similares para el material particulado (MP), el dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno (NOx) en los tres escenarios regulatorios, porque las tecnologías de control son lo suficientemente eficientes para dar cumplimiento a los límites de emisión de los tres escenarios regulatorios.

## Evaluación del potencial de reducción de emisión de cada escenario, en términos de efectividad en la reducción y su costo

### Criterios considerados

En la Tabla 2, se presentan los resultados del modelo económico para calderas: reducción de emisiones, costos de equipos reductores de emisiones y costo-efectividad de reducción de emisiones.

Tabla 2: Resultados del modelo económico para calderas.

| Contaminante | Escenario regulatorio | Reducción de emisiones (t/año) | Costos de equipos reductores de emisiones (USD) | Costo-efectividad de reducción de emisiones (USD/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material particulado (MP) | Mínima exigencia | 12.217 | 155.923.724 | 12.763 |
| Material particulado (MP) | Razonable | 12.217 | 155.923.724 | 12.763 |
| Material particulado (MP) | BACT | 12.222 | 156.378.210 | 12.795 |
| Dióxido de azufre (SO2) | Mínima exigencia | 19.233 | 110.129.248 | 5.726 |
| Dióxido de azufre (SO2) | Razonable | 19.233 | 110.129.248 | 5.726 |
| Dióxido de azufre (SO2) | BACT | 19.558 | 111.050.447 | 5.678 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | Mínima exigencia | 8.749 | 14.090.236 | 1.610 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | Razonable | 8.749 | 14.090.236 | 1.610 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | BACT | 8.773 | 14.120.142 | 1.609 |
| Plomo (Pb) | Mínima exigencia | 2 | 14.076.171 | 6.231.050 |
| Plomo (Pb) | Razonable | 2 | 14.076.171 | 6.231.050 |
| Plomo (Pb) | BACT | 2 | 14.076.171 | 6.231.050 |

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 3, se presentan los resultados del modelo económico para calderas: reducción de emisiones, costos de equipos reductores de emisiones (VPN) y costo-efectividad de reducción de emisiones.

Tabla 3: Resultados del modelo económico para calderas (VPN).

| Contaminante | Escenario regulatorio | Reducción de emisiones (t/año) | Costos de equipos reductores de emisiones (VPN) (USD) | Costo-efectividad de reducción de emisiones (USD/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material particulado (MP) | Mínima exigencia | 219.507 | 2.929.957.933 | 36.268 |
| Material particulado (MP) | Razonable | 219.507 | 2.929.957.933 | 36.268 |
| Material particulado (MP) | BACT | 219.593 | 2.933.327.979 | 36.289 |
| Dióxido de azufre (SO2) | Mínima exigencia | 310.198 | 821.287.206 | 5.333 |
| Dióxido de azufre (SO2) | Razonable | 310.198 | 821.287.206 | 5.333 |
| Dióxido de azufre (SO2) | BACT | 315.625 | 828.456.993 | 5.209 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | Mínima exigencia | 239.158 | 255.415.370 | 1.956 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | Razonable | 239.158 | 255.415.370 | 1.956 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | BACT | 239.182 | 255.451.823 | 1.956 |
| Plomo (Pb) | Mínima exigencia | 61 | 502.108.835 | 19.791.359 |
| Plomo (Pb) | Razonable | 61 | 502.108.835 | 19.791.359 |
| Plomo (Pb) | BACT | 61 | 502.108.835 | 19.791.359 |

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 4, se presentan los resultados del modelo económico para procesos industriales con combustión: reducción de emisiones, costos de equipos reductores de emisiones y costo-efectividad de reducción de emisiones.

Tabla 4: Resultados del modelo económico para procesos industriales con combustión.

| Contaminante | Escenario regulatorio | Reducción de emisiones (t/año) | Costos de equipos reductores de emisiones (USD) | Costo-efectividad de reducción de emisiones (USD/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material particulado (MP) | Mínima exigencia | 957 | 8.839.272 | 9.236 |
| Material particulado (MP) | Razonable | 957 | 8.839.272 | 9.236 |
| Material particulado (MP) | BACT | 957 | 8.839.272 | 9.236 |
| Dióxido de azufre (SO2) | Mínima exigencia | 621 | 7.934.900 | 12.768 |
| Dióxido de azufre (SO2) | Razonable | 621 | 7.934.900 | 12.768 |
| Dióxido de azufre (SO2) | BACT | 621 | 7.934.900 | 12.768 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | Mínima exigencia | 1.184 | 5.443.717 | 4.598 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | Razonable | 1.184 | 5.443.717 | 4.598 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | BACT | 1.184 | 5.443.717 | 4.598 |

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 5, se presentan los resultados del modelo económico para procesos industriales con combustión: reducción de emisiones, costos de equipos reductores de emisiones (VPN) y costo-efectividad de reducción de emisiones.

Tabla 5: Resultados del modelo económico para procesos industriales con combustión (VPN).

| Contaminante | Escenario regulatorio | Reducción de emisiones (t/año) | Costos de equipos reductores de emisiones (VPN) (USD) | Costo-efectividad de reducción de emisiones (USD/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material particulado (MP) | Mínima exigencia | 22.052 | 137.314.787 | 58.870 |
| Material particulado (MP) | Razonable | 22.052 | 137.314.787 | 58.870 |
| Material particulado (MP) | BACT | 22.052 | 137.314.787 | 58.870 |
| Dióxido de azufre (SO2) | Mínima exigencia | 21.866 | 147.498.786 | 6.746 |
| Dióxido de azufre (SO2) | Razonable | 21.866 | 147.498.786 | 6.746 |
| Dióxido de azufre (SO2) | BACT | 21.866 | 147.498.786 | 6.746 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | Mínima exigencia | 39.745 | 95.898.570 | 8.841 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | Razonable | 39.745 | 95.898.570 | 8.841 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | BACT | 39.745 | 95.898.570 | 8.841 |

Fuente: Elaboración propia.

# ANTECEDENTES GENERALES

Las calderas y los procesos industriales con combustión están presentes en distintos rubros y sectores económicos, comprenden distintos tamaños en cuanto a potencia, usan combustibles con diferentes calidades, y utilizan tecnología de combustión convencional muy antigua en algunos casos como también tecnología disponible y probada con alta eficiencia en otros casos tanto para la optimización de procesos como para el abatimiento de contaminantes; de igual modo, las unidades de combustión son de diversa vida útil y años de antigüedad. Sólo algunos rubros o sectores cuentan con planes que incluyen prácticas de operación y mantención (O/M), medidas de retrofit y/o recambio tecnológico, entre otros aspectos. Todas estas características en su conjunto repercuten en el tipo y en la cantidad de los contaminantes emitidos.

En el diseño de una futura norma de emisión para calderas y procesos industriales con combustión, además del desafío de caracterizar el parque existente con los atributos indicados en el párrafo anterior, se presenta el desafío de integrar los principios de gradualidad y de eficiencia que inspiran la ley de bases del medio ambiente y sus modificaciones. El principio de gradualidad permite entregar un plazo factible para que las fuentes existentes se adapten al cumplimiento de la futura regulación, y el principio de eficiencia permite que la regulación en su aplicación sea efectiva y eficiente al menor costo social posible.

A la fecha, se cuenta con tres estudios que han tratado el tema de regulación de procesos industriales con combustión, a saber:

- “Propuesta de implementación de normas atmosféricas para fuentes fijas a nivel nacional y recopilación de información de soporte económico para la dictación de una norma de emisión para centrales termoeléctricas”, desarrollado por ÁMBAR S.A. para CONAMA D.E., Abril 2001. Los resultados de este estudio permitieron una primera estimación del universo de calderas y de los procesos industriales con combustión a nivel regional y los tipos de contaminantes emitidos. El estudio entregó una priorización de las grandes fuentes industriales a regular (termoeléctricas, fundiciones de cobre, calderas y procesos industriales con combustión), priorización que se mantiene vigente hasta el día de hoy.

- “Generación de antecedentes técnicos y económicos necesarios para elaborar una norma de emisión atmosférica para calderas industriales”, desarrollado por AMBIOSIS S.A. para CONAMA D.E., Junio 2008. Este estudio generó información de carácter técnico y económico que permitió contar con un diagnóstico y análisis del parque de calderas industriales, además de una propuesta de escenarios normativos para este tipo de fuentes. El estudio se enfocó principalmente en grandes fuentes industriales.

- “Antecedentes para elaborar una norma de emisión para calderas y procesos industriales con combustión en el sector industrial, comercial y residencial”, desarrollado por la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción para el Ministerio del Medio Ambiente, Abril 2012. Este estudio se enfocó en el parque de calderas y evaluó una propuesta de escenario normativo para este tipo de fuentes. Utilizó la mejor información disponible; por ejemplo, los registros de calderas de las SEREMI de Salud, RETC e inventarios de emisión disponibles. Logró generar como producto una descripción sobre el parque de calderas existentes y sus emisiones en algunas regiones del país.

En el presente estudio, se requiere profundizar y realizar un análisis crítico técnico y económico con respecto a las fuentes a regular y a aquellas que no debieran regularse o ameritan ser reguladas considerando aspectos, tales como:

- Que la futura norma no imponga barreras comerciales a las empresas, pero que asegure objetivos ambientales mejorando el desempeño ambiental del sector de pequeñas y medianas empresas y de las grandes fuentes que aún faltan por regular.

- Que la norma promueva la introducción de mejores tecnologías y de buenas prácticas asociadas a la operación y a la mantención.

- Que la norma estimule nuevos mercados y asegure ser un instrumento de apoyo para lograr objetivos ambientales.

Los resultados del presente estudio servirán tanto para fundamentar aspectos técnicos como para realizar la evaluación económica social (denominada metodológicamente como Análisis General del Impacto Económico y Social, AGIES) que se debe realizar al anteproyecto de la norma.

# JUSTIFICACIÓN

Desde el año 2000 a la fecha, se cuenta con una priorización de los principales sectores que deben ser regulados en términos de sus emisiones al aire, entre estos: las termoeléctricas, las fundiciones de cobre y los procesos que incluyen calderas. La priorización se basó en el análisis de una serie de criterios, tales como: niveles de emisión, toxicidad de los contaminantes, nivel de información disponible, costos y beneficios sociales, población y recursos afectados. Al año 2013, se cuenta con una norma de emisión que regula a las termoeléctricas y con una norma en su etapa final de elaboración que limitará las emisiones de las fundiciones de cobre. Ahora, corresponde elaborar una norma de emisión para calderas de acuerdo con el programa estratégico de normas 2007-2009 que, según los antecedentes disponibles, se evaluó como necesario ampliar su alcance, incluyendo además los procesos industriales con combustión.

Por su parte, los lineamientos estratégicos 2011-2014 del Programa Aire Limpio, que surge con el fin de reducir el riesgo de efectos adversos sobre la salud de las personas y el medio ambiente, impulsa una específica línea de trabajo para el control de las emisiones al aire del sector industrial, cuya prioridad es reducir las emisiones de los contaminantes primarios y de aquellos que participan como precursores del MP2,5 y, como segunda prioridad, reducir las emisiones al aire de las sustancias tóxicas.

# OBJETIVOS

## OBJETIVO GENERAL

Contar con antecedentes técnicos y económicos para fundamentar una propuesta de norma de emisión para calderas y procesos industriales con combustión.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir el parque de calderas y procesos industriales con combustión desagregado por región, sector y rubro, de acuerdo con los criterios indicados en el numeral 3 de los términos de referencia.

- Estimar para un escenario “sin norma” el aporte de emisiones desagregado por sector y rubro para calderas y procesos industriales con combustión, y para cada contaminante de interés.

- Proponer tres escenarios de límites de emisión “con norma” para los contaminantes de interés de calderas y procesos industriales con combustión.

- Evaluar el potencial de reducción de emisión de cada escenario, en términos de efectividad en la reducción y su costo.

# METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para el desarrollo del presente estudio y el logro de los objetivos planteados, se diseñó una metodología que estructura en forma secuencial las distintas actividades que han sido desarrolladas, lo cual puede ser visto esquemáticamente en la Figura 18 y la Figura 19.

La metodología y el desarrollo del presente estudio fueron enfocados para profundizar y realizar un análisis crítico técnico (considerando mejorar y aportar nuevos antecedentes en relación a los tres estudios ya realizados) y económico con respecto a las fuentes a regular y a aquellas que no debieran regularse o ameritan ser reguladas.

En primera instancia, se trabajó con la información proveniente del D.S. Nº 138/2005 del Ministerio de Salud que establece la obligación de entregar los antecedentes necesarios para estimar las emisiones de contaminantes atmosféricos de los siguiente rubros, actividades o tipos de fuentes: calderas generadoras de vapor y/o agua caliente, producción de celulosa, fundiciones primarias y secundarias, centrales termoeléctricas, producción de cemento, cal o yeso, producción de vidrio, producción de cerámica, siderurgia, petroquímica, asfaltos y equipos electrógenos. La base de datos trabajada corresponde a las declaraciones efectuadas hasta el 15 de julio de 2013, complementada con las fuentes existentes desde el año 2008.  La información fue procesada y validada con la base de datos de fuentes fijas proporcionada por SEREMI de Salud de la Región Metropolitana de Santiago, la cual contiene mediciones de material particulado y monóxido de carbono provenientes del cumplimiento del D.S. Nº 4/1992 del Ministerio de Salud y el D.S. Nº 66/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA). Para las regiones de Valparaíso y del Biobío, la base de datos del F138 se complementó con la información proveniente de los Inventarios de Emisiones.

La información obtenida permitió construir un catastro de fuentes totales, validado, en donde se revisaron los niveles de actividad, códigos de clasificación de fuentes, tipos de fuentes, mediciones e incorporación de nuevos códigos (Códigos de Clasificación Normativa según el anexo 6). El catastro obtenido permitió generar las emisiones base, para ello se mejoraron sustancialmente los factores de emisión a partir de la información contenida en el “Web Fire”, “AP-42”, ambos de la EPA, los cuales manejan factores de emisión por tipo de fuente (CCF8) para todos los contaminantes de interés por tecnología de control, exceptuando las dioxinas y furanos (PCDD/F); para las PCDD/F se utilizó el Instrumental Normalizado para la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de Dioxinas y Furanos, PNUMA-Convenio de Estocolmo, Enero 2013.

Para la generación de emisiones base, además, se aplicó un Modelo Estequiométrico basado en el método 3 de la EPA el cual permite obtener caudales a partir de la composición del combustible y su consumo. La concentración se obtuvo a partir de la emisión y caudal estimado (ver el anexo 5).

Una vez obtenidas las emisiones base, se realizó una revisión de la normativa nacional e internacional; no obstante, la contraparte técnica a partir de los estudios anteriores realizados aportó los  tres escenarios normativos (mínima exigencia, razonable y BACT), segmentados por tipos de fuentes, potencia térmica nominal y estado del combustible (sólido, líquido y gaseoso). Lo anterior, junto a las emisiones base, permitió calcular las reducciones requeridas para cada escenario por fuente específica. Para esto, se confeccionó una tabla con todos los criterios necesarios para aplicar los tres escenarios normativos (tipo de fuente, combustible y potencia térmica nominal) y, luego, se procedió a identificar para cada fuente del inventario los límites establecidos en el escenario para cada contaminante y así se determinó la emisión máxima posible para cada fuente. Para esto, se sustituyó la concentración base de la fuente (medida o estimada según disponibilidad) por la concentración establecida en el límite considerado en el escenario, multiplicándola por su caudal y sus horas de funcionamiento anual.

Con el catastro de fuentes, sus emisiones base y sus emisiones máximas para cada escenario, se determinaron las reducciones mínimas requeridas y se procedió a una selección de medidas de reducción de emisiones a partir de medidas del sistema COST de la EPA, complementado con un modelo optimizado en computadora, el cual considera todas la combinatorias posibles de medidas aplicadas en serie (eficiencias de reducción en serie), que permiten lograr para cada contaminante y fuente, la reducción de emisiones requerida al menor costo posible. Una vez obtenida la mejor combinación para el primer contaminante, se aplica la eficiencia de estas medidas a todos los demás contaminantes para los que presente eficiencia, obteniendo así las nuevas reducciones requerida para esos contaminantes. Luego, se somete el siguiente contaminante a evaluación siguiendo el mismo procedimiento hasta llegar al último contaminante.

Una vez concluido el procedimiento, se obtiene la lista total de medidas por fuente que logran reducir las emisiones requeridas para todos los contaminantes y los costos para lograr dichas reducciones. En general, las reducciones obtenidas son mayores o iguales a la reducción mínima requerida para cumplir los límites de emisión según el escenario normativo que se esté evaluando. Esto se debe a que las eficiencias de las medidas son valores fijos y en muchos casos se generan reducciones mayores a lo requerido. Por ejemplo, una fuente requiere reducir un 85% sus emisiones de MP, pero la medida seleccionada permite obtener la reducción requerida (85%) al menor costo, presenta una eficiencia de un 99%, por tanto al aplicar esta medida, su reducción será mayor a la estrictamente necesaria.

También, cabe destacar que aquellos contaminantes que no tienen límites máximos en el escenario, también pueden experimentar reducciones si es que alguna medida seleccionada para un contaminante que sí tiene límite de emisión en el escenario también presenta eficiencia para dicho contaminante.

Para la selección de medidas y su costo, se utilizó como base el sistema AirControlNET y se actualizó con el COST, ambos de la EPA  (ver el anexo 4). Para estos fines, se construyó una base de datos que relaciona cada tipo de fuente SCC (Source Clasification Code) o CCF (código de clasificación de fuentes en el F138) con la lista de medidas de control de emisiones disponibles en los modelos de la EPA. De esta manera, el catastro de fuentes que posee su correspondiente código SCC o CCF se puede relacionar al conjunto de medidas disponibles por contaminante y lograr las reducciones requeridas para cumplir los límites establecidos en los escenarios normativos.

Con respecto a cada medida, se obtuvo la siguiente información del modelo COST en la señalada base de datos:

- Eficiencias de cada medida por contaminante.

- Ecuaciones para gastos de operación y mantención anualizados (OM).

- Ecuación de costo de capital (CC) y parámetros para su anualización mediante el uso del factor de recuperación de capital (CRF). Para esto, el modelo COST entrega la vida útil del equipo y una taza de descuento. En el caso de la tasa de descuento se utiliza un 6% valor recomendado por MIDEPLAN para evaluación de proyectos sociales en Chile. En general, existe varios tipos de ecuaciones agrupados por tipo de medida.

- Año base de los costos para efectuar corrección de los costos por inflación en Estados Unidos.

- Restricciones de valores máximos y mínimos para la aplicación de las funciones de costos, según el tipo de ecuación y parámetro, tal como caudal o consumo energético de la fuente.

- Para algunos casos, el modelo COST no identifica  las funciones de costo OM y CC, pero si entrega una función lineal costo-efectividad la cual es incorporada a la base de datos, como valor más general pero que permite determinar en forma más aproximada los costos de aplicación de dicha medida.

- Identificación del porcentaje de costo de combustible en las funciones de costo de operación y mantención  para efectuar corrección por valores chilenos en precios de combustibles.

Una vez identificada una fuente, se toma su CCF o SCC, se obtienen todas las medidas disponibles para ese CCF que posee eficiencia para el contaminante en evaluación, se calcula la reducción y se evalúa el costo. En caso de usar una típica función costo-efectividad, el costo se calcula a partir de la reducción obtenida y, en caso de funciones de costo CC y OM, se evalúan las funciones usando el parámetro de entrada Q o MW y se obtiene el costo.

Como resultado de los pasos metodológicos descritos anteriormente, ya es posible obtener para cada fuente los niveles base de emisiones, las emisiones resultantes de aplicar los límites de los tres escenarios normativos y los costos involucrados.

El paso siguiente es efectuar la evaluación del potencial de reducción de emisiones para cada escenario. Para estos fines, se confeccionó un modelo de proyección en planilla Excel elaborada para una caso genérico (CCN3, contaminante, escenario) y que mediante una macro evalúa los valores para todas las combinaciones obtenidas del catastro de fuentes, permitiendo así al generación de todos los resultado requeridos. A continuación, se explica su funcionamiento en forma general y la planilla se entrega en forma anexa al informe.

Como punto de partida, la información detallada por fuente se agrupa a nivel de código CCN nivel 3 (ver el anexo 6), para esto cada fuente posee su correspondiente código de clasificación normativo nivel 3 (CCN3) en la base de datos. De esta forma, se obtiene información agrupada por años para cada CCN3, en total 30 años, donde todas las fuentes menores a 1986 se agrupan bajo un año único. Por lo tanto, se obtienen para cada año, CCN3 y contaminante los siguientes datos (hoja “VALORES” en la planilla Excel):

- CCN3

- Año de antigüedad de las fuentes {<1986, 1986,…,2012}

- Nivel de actividad (ya sea MW o nivel de producción en el caso de algunos procesos. La idea es poseer un indicador del nivel de actividad característico de ese CCN).

- Tipo de nivel de actividad característico (puede ser consumo energético MW, nivel de producción o la emisión directa).

- Contaminante

- Nombre del escenario

- Emisión base (t/año)

- Emisión con escenario en t/año (valores totales reducidos con la aplicación de las medidas seleccionada para cumplir valores limites bajo el escenario).

- Costo anual o costo anualizado total de las medidas para lograr las emisiones resultantes de aplicar los límites para el escenario. Para cada contaminante, se considera el costo total de las medidas que presentan eficiencia para dicho contaminante; por lo tanto, el análisis costos-efectividad final entre escenarios debe ser tomado separadamente para cada contaminante, ya que si una medida presenta eficiencia para más de un contaminante, el costo será imputado en su totalidad para el contaminante cuando este esté bajo evaluación y así sucesivamente para los otros contaminantes para el cual la medida presente eficiencia. Destacando que se cuenta con otro registro en la base de datos, en el cual se presenta el costo total de todas las medidas aplicado a una fuente para que no exista doble conteo de costos, pero este dato no se usa en este modelo de proyección.

Seguidamente en la hoja “PROYECCION”, se genera el modelo de proyección para un caso genérico (CCN3, contaminante, escenario), para esto se toman las siguientes consideraciones:

- Se considera que la norma entra en aplicación el año 2015 sin distinguir fuentes nueva de existentes (esto se definió tomando como base los escenarios normativos entregados por la contraparte técnica para su evaluación).

- Los potenciales de reducción se evalúan a un horizonte de 20 años, considerado como un valor medio de vida útil de las medidas de reducción de emisiones.

- Se considera una taza social de descuento del 6% según valor recomendado por MIDEPLAN (ver celda PROYECCION!CS12).

- Los costos de capital y de operación y mantención se trabajan anualizados.

- Se supone un crecimiento del nivel de actividad para todas las fuentes acorde al PIB proyectado por el Banco Central de Chile de un 4,37% anual (ver la celda PROYECCION!3).

- Se asume que una vez en aplicación la norma, las fuentes se retiran del parque a los 30 años y en sustitución entran fuentes nuevas. Por lo tanto, las fuentes nuevas son generadas a partir del aumento por PIB del nivel de actividad, más el nivel de actividad de las fuentes que se retiran.

- Para las fuentes nuevas, se determina una tasa de emisión calculada como el promedio de las emisiones partido por el nivel de actividad característico para los últimos 5 años de datos y esto se mantendrán por todo el período de evaluación para las fuentes nuevas; de esta manera, se asume que las fuentes nuevas presentan las características promedio de las fuentes de los últimos 5 años disponibles. En forma similar, se estima para las fuentes nuevas una eficiencia de reducción promedio y su costo-efectividad promedio (ver celdas PROYECCION!CT7, CT9 y CT10, respectivamente).

Tomando en consideración estos supuestos, se procede a efectuar las proyecciones en el siguiente orden:

- En la tabla PROYECCION!BW2 a PROYECCION!CP55, se distribuyen en la parte superior los valores anualizados del nivel de actividad; por su parte, desde la fila 33 hacia abajo se efectúa la proyección de los niveles de actividad según los supuestos señalados anteriormente.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 15: Modelo de proyección (nivel de actividad base/año).

- En la tabla PROYECCION!AF2 a PROYECCION!AY55, se distribuyen en la parte superior las reducciones de emisiones anualizados de las fuentes existentes; por su parte, desde la fila 33 hacia abajo se estima la reducción de emisiones proyectada para las fuentes nuevas, obtenidas a partir del nivel de actividad proyectado en la tabla anterior, multiplicado por la eficiencia promedio estimada para las fuentes nuevas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 16: Modelo de proyección (reducciones anuales del contaminante).

- En la tabla PROYECCION!K2 a PROYECCION!AD55, se distribuyen en la parte superior los costos anualizados para la reducción de las fuentes existentes; por su parte, desde la fila 33 hacia abajo se estiman los costos de reducción de las fuentes nuevas, a partir de las reducciones proyectadas en la tabla anterior por el costo de efectividad promedio estimado para las fuentes nuevas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 17: Modelo de proyección (costos totales anualizados).

- A partir de la tabla PROYECCION!K2 a PROYECCION!AD55, se obtiene el valor presente neto de la suma de los costos anualizados.

Por su parte, a partir de la suma de las reducciones obtenidas de la tabla PROYECCION!AF2 a PROYECCION!AY55 se obtiene las reducciones totales obtenidas.

Finalmente, con la división entre el valor presente de los costos y las reducciones totales, se obtiene la función costo-efectividad para ese CCN3, contaminante y escenario.

Tal como se dijo, el proceso descrito es sólo para un CCN3, contaminante y escenario genérico. Por lo tanto, se sigue el siguiente procedimiento para hacerlo extensivo:

- En la hoja “CCN” de la planilla, se deben incorporar todas las combinaciones posibles de CCN3, contaminante, criterio de evaluación del nivel de actividad y  escenario.

- Luego, se debe ejecutar la macro “EJECUTA”, la cual recorre la hoja “CCN” y cambia los criterios de evaluación en la hoja “PROYECCION” (PROYECCION¡A1 a PROYECCION!F2, toma los valores de reducción, costos y costo-efectividad para esa combinación entregados en PROYECCION¡G2 a PROYECCION!J2 y la copia como valores en las columnas CCN!N, CCN!O, CCN!P y CCN!Q.

Finalizado el proceso, ya es posible obtener para cada contaminante y escenario las reducciones totales de emisiones obtenidas su costo en valor presente neto y un indicador de costo-efectividad para el escenario-contaminante.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 18: Diagrama metodológico: descripción del parque de calderas, procesos industriales con combustión y estimación de emisiones para el escenario sin norma.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 19: Diagrama metodológico: evaluación de escenarios de límites de emisión con norma.

# Descripción del parque de calderas y procesos industriales con combustión

En el presente capítulo, se presenta un catastro del parque de calderas y procesos industriales con combustión basado en el procesamiento de la información contenida en el F138. Para ello, se procesaron y se validaron los datos en función de los requerimientos de inclusión y exclusión dados en los términos de referencia del presente estudio.

El F138 permite a los usuarios industriales declarar sus unidades de emisión (en adelante, fuentes). Estas fuentes se subdividen en los siguientes tipos:

- Caldera de calefacción

- Caldera de generación eléctrica

- Caldera industrial

- Horno de panadería

- Proceso industrial con combustión

- Proceso industrial sin combustión

Cabe destacar que para la clasificación de los rubros industriales, el F138 permite reportar las fuentes según la clasificación mostrada anteriormente y no maneja categorías de rubros; no obstante, los rubros se obtienen específicamente para el portal RETC, donde se cargan los datos de las fuentes de emisión subdivididas por rubros asociados. Para la obtención de los rubros RETC, se realiza un proceso de homologación de los códigos CCF8 con un listado de rubros de inventario predefinido. Posteriormente, se revisan, se validan y se cargan al portal RETC.

Por lo anterior, si bien sólo la clasificación del sector industrial muestra la subdivisión por rubros, los sectores comercial y residencial también pueden ser subdivididos por rubros. Para efectos de reportes y estadísticas mostradas en el presente informe, sólo se subdividió el sector industrial por rubros.

En base a la información declarada en el F138, a continuación se presentan estadísticas del tamaño del parque nacional.

## Evolución del número de declaraciones del F138 entre los años 2008 y 2012

La evolución del número de establecimientos y fuentes declaradas en el F138 entre los años 2008 y 2012 se presenta en la siguiente figura.

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 20: Distribución de establecimientos y fuentes declaradas en el F138 en Chile (año 2012).

## Universo total de fuentes fijas en el F138

Si se considera que el universo de fuentes fijas es el F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas) más el complemento del F138 (a partir del Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes), la declaración del F138 representa un 29% del total en el año 2012 (ver la Tabla 6), destacando que el método utilizado fue seleccionar todos los establecimientos del catastro del Sistema Ventanilla Única del RETC que poseían un CIIU declarado en el F138. Posiblemente, varios de estos establecimientos pertenecientes a la industria manufacturera no tienen fuentes fijas, pero esto no se puede corroborar con la información disponible; no obstante, también se incluye un análisis efectuado con la ENIA en el año 2010 para la industria manufacturera el cual muestra que, desde el punto de vista de los consumos de combustibles del sector, el F138 presenta una excelente cobertura.

Esto es posible observarlo en las siguientes figuras, ya que las emisiones obtenidas para la industria manufacturera contenida en la ENIA (segmentos rojos de los gráficos) son mínimas en comparación con los valores de emisión del F138. Esta información se encuentra en el estudio “Estimación de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas y Móviles en Formatos Requeridos por el RETC”, desarrollado por SISTAM Ingeniería para la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Octubre 2010.

Tabla 6: Establecimientos declarados en el F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas) y en el complemento del F138 (a partir del Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes) (año 2012).

| Fuente de información | Número de establecimientos | Porcentaje de distribución (%) |
| --- | --- | --- |
| F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas) | 7.396 | 29 |
| Complemento del F138 (a partir del Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes) | 17.787 | 71 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas) y el Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, basado en la integración de establecimientos provenientes de los sistemas sectoriales de transferencia de contaminantes integrados en el RETC más el catastro del Servicio de Impuestos Internos.

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio “Estimación de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas y Móviles en Formatos Requeridos por el RETC”, desarrollado por SISTAM Ingeniería para la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Octubre 2010.

Figura 21: Emisiones de material particulado (MP) según la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) y el F138 en Chile (año 2008).

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio “Estimación de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas y Móviles en Formatos Requeridos por el RETC”, desarrollado por SISTAM Ingeniería para la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Octubre 2010.

Figura 22: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) según la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) y el F138 en Chile (año 2008).

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio “Estimación de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas y Móviles en Formatos Requeridos por el RETC”, desarrollado por SISTAM Ingeniería para la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Octubre 2010.

Figura 23: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) según la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) y el F138 en Chile (año 2008).

## Universo total de unidades de generación eléctrica en el F138

Si se considera que el universo de centrales termoeléctricas en Chile corresponde a la base de datos “Capacidad instalada por sistema eléctrico nacional” (Comisión Nacional de Energía (CNE), año 2012), las declaraciones del F138 cubren un 87% del universo del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y un 81% del universo del Sistema Interconectado Central (SIC). A continuación, se presenta el detalle de las centrales termoeléctricas declaradas en Chile.

Tabla 7: Distribución de centrales termoeléctricas declaradas en el F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas) y en el complemento del F138 (a partir de la base de datos  “Capacidad instalada por sistema eléctrico nacional”) (año 2012).

| Descripción | Centrales termoeléctricas del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) |  | Centrales termoeléctricas del Sistema Interconectado Central (SIC) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Porcentaje de participación (%) | Total | Porcentaje de participación (%) |
| Centrales termoeléctricas según la Comisión Nacional de Energía (CNE) | 39 | 100 | 118 | 100 |
| Centrales termoeléctricas cubiertas por el F138 | 34 | 87 | 96 | 81 |
| Centrales termoeléctricas no cubiertas por el F138 | 5 | 13 | 22 | 19 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas) y la base de datos “Capacidad instalada por sistema eléctrico nacional”, Comisión Nacional de Energía (CNE), año 2012.

Las centrales termoeléctricas no cubiertas por el F138 en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) son las siguientes:

Tabla 8: Distribución de centrales termoeléctricas no cubiertas por el F138 en el Sistema Interconectado del Norte Grande (año 2012).

| Centrales termoeléctricas del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propietario | Nombre | Unidad | Año de puesta | Comuna | Región | Tipo de central |
| ENORCHILE | Diesel ZOFRI | ZOFRI_1-6 | 2007 | Iquique | I | Térmica convencional |
|  |  | ZOFRI_2-5 | 2007 | Iquique | I | Térmica convencional |
|  | Estandartes | ZOFRI_7-12 | 2009 | Iquique | I | Térmica convencional |
| Equipos de Generación S.A. | Diesel INACAL | INACAL | 2009 | Antofagasta | II | Térmica convencional |
| Hornitos | Termoeléctrica Hornitos | CTH | 2011 | Mejillones | II | Térmica convencional |

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos “Capacidad instalada por sistema eléctrico nacional”, Comisión Nacional de Energía (CNE), año 2012.

Las centrales termoeléctricas no cubiertas por el F138 en el Sistema Interconectado Central (SIC) son las siguientes:

Tabla 9: Distribución de centrales termoeléctricas no cubiertas por el F138 en el Sistema Interconectado Central (año 2012).

| Centrales termoeléctricas del Sistema Interconectado Central (SIC) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propietario | Nombre | Año de puesta | Comuna | Región | Tipo de central |
| Bío Cruz Generación Consorcio Energético Nacional | Bío Cruz | 2012 | La Calera | La Cruz | Térmica convencional |
|  | Maule | 2007 | Constitución | VII | Térmica convencional |
| Elektra Generación | Monte Patria | 2007 | Monte Patria | IV | Térmica convencional |
| Elektra Generación | Punitaqui | 2007 | Punitaqui | IV | Térmica convencional |
| EMELDA | Emelda | 2010 | Diego de Almagro | III | Térmica convencional |
| ENOR CHILE | Esperanza | 2007 | Rancagua | VI | Térmica convencional |
| Equipos Generación | CBB-Centro | 2010 | Curicó | VII | Térmica convencional |
| Generadora del Pacífico S.A. | Termopacífico | 2009 | Copiapó | III | Térmica convencional |
| HBS Energía | HBS | 2011 | Los Ángeles | VIII | Térmica convencional |
| MASISA Ecoenergía | MASISA | 2011 | Cabrero | VIII | Térmica convencional |
| Petropower | Petropower | 1998 | San Vicente | VIII | Térmica convencional |
| SAGESA | Biomar | 2009 | Calbuco | X | Térmica convencional |
| SAGESA | JCE | 2011 | Los Ángeles | VIII | Térmica convencional |
| SAGESA | Los Sauces II | 2011 | Traiguén | IX | Térmica convencional |
| SAGESA | Polincay | 2011 | La Unión | XIV | Térmica convencional |
| SAGESA | Salmofood I | 2009 | Castro | X | Térmica convencional |
| SAGESA | Salmofood II | 2009 | Castro | X | Térmica convencional |
| SAGESA | Watt | 2009 | Osorno | X | Térmica convencional |
| SAGESA | Watt II | 2009 | Osorno | X | Térmica convencional |
| SWC | El Salvador | 2010 | Diego de Almagro | III | Térmica convencional |
| Tomaval Generación | Tomaval | 2011 | La Calera | V | Térmica convencional |
| Tomaval Generación | Tomaval | 2012 | La Calera | V | Térmica convencional |

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos “Capacidad instalada por sistema eléctrico nacional”, Comisión Nacional de Energía (CNE), año 2012.

## distribución de las fuentes declaradas por tamaño económico

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 24: Distribución de fuentes por tamaño económico en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 25: Distribución de fuentes por tamaño económico en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 26: Distribución de fuentes por tamaño económico en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

## distribución de las Calderas declaradas en chile

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 27: Distribución de calderas en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 28: Distribución de calderas en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 29: Distribución de calderas en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

El ranking de comunas por tipo de caldera en Chile se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 10: Ranking de comunas por tipo de caldera en Chile (año 2012).

| Ranking de comunas por tipo de caldera en Chile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calderas de calefacción |  |  | Calderas de generación eléctrica |  |  | Calderas industriales |  |  |
| Ranking | Comuna | Unidades | Ranking | Comuna | Unidades | Ranking | Comuna | Unidades |
| 1 | Las Condes | 344 | 1 | Tocopilla | 12 | 1 | Coronel | 71 |
| 2 | Temuco | 297 | 2 | Mejillones | 7 | 2 | Talcahuano | 51 |
| 3 | Valdivia | 283 | 3 | Valparaíso | 5 | 3 | San Bernardo | 47 |
| 4 | Coihaique | 160 | 4 | Coronel | 4 | 4 | Los Ángeles | 42 |
| 5 | Vitacura | 154 | 5 | Huasco | 4 | 5 | Talca | 42 |
| 6 | Providencia | 153 | 6 | Quillota | 4 | 6 | Maipú | 34 |
| 7 | Santiago | 135 | 7 | Constitución | 3 | 7 | Cerrillos | 30 |
| 8 | Concepción | 128 | 8 | Puchuncaví | 3 | 8 | Iquique | 30 |
| 9 | Ñuñoa | 108 | 9 | Cabrero | 2 | 9 | Quilicura | 30 |
| 10 | Puerto Montt | 92 | 10 | Curicó | 2 | 10 | Puerto Montt | 28 |
| 11 | Los Andes | 84 | 11 | Nacimiento | 2 | 11 | Arica | 26 |
| 12 | Talca | 58 | 12 | Hualpén | 1 | 12 | Coquimbo | 26 |
| 13 | Lo Barnechea | 53 | 13 | Iquique | 1 | 13 | Chillán | 25 |
| 14 | Curicó | 48 | 14 | Lautaro | 1 | 14 | María Elena | 22 |
| 15 | Punta Arenas | 48 | 15 | Licantén | 1 | 15 | Osorno | 22 |
| 16 | Otras | 1.558 | 16 | Mariquina | 1 | 16 | Otras | 1.089 |
|  | Total | 3.703 |  | Total | 53 |  | Total | 1.615 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

## distribución de las Calderas declaradas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago y del Biobío

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 30: Distribución de calderas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago y del Biobío (año 2012).

## distribución de las calderas declaradas por zona

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 31: Distribución de calderas por zona en Chile (año 2012).

## distribución de las calderas declaradas por tipo

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 32: Distribución de calderas por tipo en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 33 Distribución de calderas por tipo en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 34: Distribución de calderas por tipo en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

## distribución de las calderas declaradas en el sector comercial

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 35: Distribución de calderas del sector comercial en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 36: Distribución de calderas del sector comercial en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 37: Distribución de calderas del sector comercial en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

## distribución de las calderas declaradas en el sector industrial

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 38: Distribución de calderas del sector industrial en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 39: Distribución de calderas del sector industrial en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 40: Distribución de calderas del sector industrial en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

## distribución de las calderas declaradas en el sector residencial

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 41: Distribución de calderas del sector residencial en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 42: Distribución de calderas del sector residencial en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 43: Distribución de calderas del sector residencial en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

## distribución de las calderas declaradas por potencia térmica nominal

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 44: Distribución de calderas por potencia térmica nominal en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 45: Distribución de calderas por potencia térmica nominal en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 46: Distribución de calderas por potencia térmica nominal en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

## Distribución de las calderas de generación eléctrica por potencia térmica nominal

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 47: Distribución de calderas de generación eléctrica por potencia térmica nominal en Chile (año 2012).

## Distribución de las calderas declaradas por estado del combustible

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 48: Distribución de calderas por estado del combustible en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 49: Distribución de calderas por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 50: Distribución de calderas por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 51: Distribución de calderas por estado del combustible en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 52: Distribución de calderas por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 53: Distribución de calderas por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

## Distribución de las calderas declaradas por combustible

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 54: Distribución de calderas de calefacción por combustible en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 55: Distribución de calderas de generación eléctrica por combustible en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 56: Distribución de calderas industriales por combustible en Chile (año 2012).

Tabla 11: Distribución de calderas que utilizan combustibles gaseosos en Chile (año 2012).

| Región | Número de calderas que utilizan combustibles gaseosos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biogás | Butano | Gas de alto horno | Gas de cañería | Gas de refinería | Gas licuado de petróleo | Gas natural | Propano |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Región de Antofagasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 |
| Región de Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Región de Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Región de Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 66 | 2 |
| Región Metropolitana de Santiago | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 252 | 1.112 | 5 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10 | 1 |
| Región del Maule | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97 | 3 | 2 |
| Región del Biobío | 0 | 0 | 4 | 17 | 6 | 74 | 145 | 12 |
| Región de la Araucanía | 3 | 0 | 0 | 37 | 2 | 92 | 19 | 8 |
| Región de los Ríos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 9 |
| Región de los Lagos | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 59 | 5 | 5 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 1 | 5 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 1 |
| Total | 3 | 5 | 4 | 78 | 15 | 784 | 1.452 | 51 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 12: Distribución de calderas que utilizan combustibles líquidos en Chile (año 2012).

| Región | Número de calderas que utilizan combustibles líquidos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aceite usado | Bencina | Búnker | Kerosene | Licor negro | Metanol | Petróleo N° 2 (diesel) | Petróleo N° 5 | Petróleo N° 6 |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 |
| Región de Antofagasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 34 |
| Región de Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 |
| Región de Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 8 |
| Región de Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7 | 28 |
| Región Metropolitana de Santiago | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 339 | 3 | 8 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 7 | 40 |
| Región del Maule | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 54 | 21 | 39 |
| Región del Biobío | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 114 | 12 | 104 |
| Región de la Araucanía | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 171 | 16 | 17 |
| Región de los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 161 | 9 | 12 |
| Región de los Lagos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 24 | 42 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 102 | 1 | 1 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 1 | 3 | 26 | 11 | 4 | 1.298 | 115 | 375 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 13: Distribución de calderas que utilizan combustibles sólidos en Chile (año 2012).

| Región | Número de calderas que utilizan combustibles sólidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ase- rrín | Bio-masa | Carbón bitumi-noso | Carbón coke | Carbón de leña | Carbón sub-bituminoso | Coke de petróleo (petcoke) | Combusti-ble sólido alternativo | Leña | Viruta |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región de Antofagasta | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Región de Atacama | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Región de Coquimbo | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Región de Valparaíso | 1 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 |
| Región Metropolitana de Santiago | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| Región del Maule | 16 | 29 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 25 |
| Región del Biobío | 32 | 46 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 34 |
| Región de la Araucanía | 17 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 13 |
| Región de los Ríos | 2 | 9 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 7 |
| Región de los Lagos | 3 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 73 | 143 | 186 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 448 | 91 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

## distribución de las Calderas declaradas por potencia térmica nominal y estado del combustible

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 57: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 58: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 59: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 60: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 61: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 62: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 63: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 64: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 65: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

## distribución de las Calderas declaradas por potencia térmica nominal y estado del combustible

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 66: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 67: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 68: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 69: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 70: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 71: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 72: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 73: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 74: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

## distribución de las calderas emisoras de cadmio, dioxinas y furanos, mercurio y plomo

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 75: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 76: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 77: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

## distribución de las calderas emisoras de cadmio, dioxinas y furanos, mercurio y plomo por combustible

Tabla 14: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) por combustible en Chile (año 2012).

| Contaminante | Combustible | Número de calderas | Porcentaje de distribución (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadmio (Cd) | Aceite usado | 12 | 0,32 |
|  | Aserrín | 72 | 1,92 |
|  | Biomasa | 143 | 3,80 |
|  | Búnker | 3 | 0,08 |
|  | Carbón bituminoso | 130 | 3,46 |
|  | Carbón coke | 2 | 0,05 |
|  | Carbón de leña | 3 | 0,08 |
|  | Carbón sub-bituminoso | 4 | 0,11 |
|  | Coke de petróleo (petcoke) | 3 | 0,08 |
|  | Gas de alto horno | 4 | 0,11 |
|  | Gas de cañería | 67 | 1,78 |
|  | Gas de refinería | 11 | 0,29 |
|  | Gas natural | 1.305 | 34,72 |
|  | Kerosene | 26 | 0,69 |
|  | Leña | 448 | 11,92 |
|  | Licor negro | 11 | 0,29 |
|  | Metanol | 4 | 0,11 |
|  | Petróleo N° 2 (diesel) | 1.298 | 34,53 |
|  | Petróleo N° 5 | 112 | 2,98 |
|  | Petróleo N° 6 | 10 | 0,27 |
|  | Viruta | 91 | 2,42 |
| Dioxinas y furanos (PCDD/F) | Aceite usado | 4 | 0,08 |
|  | Aserrín | 43 | 0,89 |
|  | Biomasa | 48 | 0,99 |
|  | Búnker | 3 | 0,06 |
|  | Butano | 3 | 0,06 |
|  | Carbón bituminoso | 180 | 3,71 |
|  | Carbón coke | 2 | 0,04 |
|  | Carbón de leña | 3 | 0,06 |
|  | Coke de petróleo (petcoke) | 3 | 0,06 |
|  | Gas de alto horno | 4 | 0,08 |
|  | Gas de cañería | 67 | 1,38 |
|  | Gas de refinería | 14 | 0,29 |
|  | Gas licuado de petróleo | 730 | 15,04 |
|  | Gas natural | 1.412 | 29,09 |
|  | Kerosene | 1 | 0,02 |
|  | Leña | 407 | 8,38 |
|  | Licor negro | 11 | 0,23 |
|  | Petróleo N° 2 (diesel) | 1.298 | 26,74 |
|  | Petróleo N° 5 | 113 | 2,33 |
|  | Petróleo N° 6 | 369 | 7,60 |
|  | Propano | 46 | 0,95 |
|  | Viruta | 90 | 1,85 |
|  | S/I | 3 | 0,06 |
| Mercurio (Hg) | Aserrín | 72 | 3,13 |
|  | Biomasa | 143 | 6,22 |
|  | Búnker | 3 | 0,13 |
|  | Carbón bituminoso | 20 | 0,87 |
|  | Carbón coke | 2 | 0,09 |
|  | Carbón de leña | 3 | 0,13 |
|  | Carbón sub-bituminoso | 4 | 0,17 |
|  | Coke de petróleo (petcoke) | 3 | 0,13 |
|  | Gas de alto horno | 4 | 0,17 |
|  | Gas de cañería | 67 | 2,91 |
|  | Gas de refinería | 14 | 0,61 |
|  | Gas licuado de petróleo | 26 | 1,13 |
|  | Gas natural | 1.305 | 56,74 |
|  | Kerosene | 26 | 1,13 |
|  | Leña | 448 | 19,48 |
|  | Licor negro | 11 | 0,48 |
|  | Metanol | 4 | 0,17 |
|  | Petróleo N° 2 (diesel) | 3 | 0,13 |
|  | Petróleo N° 6 | 11 | 0,48 |
|  | Viruta | 91 | 3,96 |
|  | S/I | 40 | 1,74 |
| Plomo (Pb) | Aceite usado | 12 | 0,32 |
|  | Aserrín | 72 | 1,89 |
|  | Biomasa | 143 | 3,76 |
|  | Búnker | 3 | 0,08 |
|  | Carbón bituminoso | 177 | 4,65 |
|  | Carbón coke | 2 | 0,05 |
|  | Carbón de leña | 3 | 0,08 |
|  | Carbón sub-bituminoso | 4 | 0,11 |
|  | Coke de petróleo (petcoke) | 3 | 0,08 |
|  | Combustible sólido alternativo | 8 | 0,21 |
|  | Gas de alto horno | 4 | 0,11 |
|  | Gas de cañería | 67 | 1,76 |
|  | Gas de refinería | 11 | 0,29 |
|  | Gas natural | 1.305 | 34,32 |
|  | Kerosene | 1 | 0,03 |
|  | Leña | 448 | 11,78 |
|  | Licor negro | 11 | 0,29 |
|  | Metanol | 4 | 0,11 |
|  | Petróleo N° 2 (diesel) | 1.298 | 34,13 |
|  | Petróleo N° 5 | 112 | 2,95 |
|  | Petróleo N° 6 | 11 | 0,29 |
|  | Viruta | 91 | 2,39 |
|  | S/I | 13 | 0,34 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 15: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) por combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

| Contaminante | Combustible | Número de calderas | Porcentaje de distribución (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadmio (Cd) | Aceite usado | 12 | 0,50 |
|  | Aserrín | 70 | 2,94 |
|  | Biomasa | 139 | 5,85 |
|  | Búnker | 3 | 0,13 |
|  | Carbón bituminoso | 125 | 5,26 |
|  | Carbón coke | 2 | 0,08 |
|  | Carbón de leña | 3 | 0,13 |
|  | Carbón sub-bituminoso | 4 | 0,17 |
|  | Coke de petróleo (petcoke) | 3 | 0,13 |
|  | Gas de alto horno | 4 | 0,17 |
|  | Gas de cañería | 56 | 2,36 |
|  | Gas de refinería | 11 | 0,46 |
|  | Gas natural | 294 | 12,37 |
|  | Kerosene | 22 | 0,93 |
|  | Leña | 448 | 18,85 |
|  | Licor negro | 11 | 0,46 |
|  | Metanol | 4 | 0,17 |
|  | Petróleo N° 2 (diesel) | 959 | 40,34 |
|  | Petróleo N° 5 | 109 | 4,59 |
|  | Petróleo N° 6 | 9 | 0,38 |
|  | Viruta | 89 | 3,74 |
| Dioxinas y furanos (PCDD/F) | Aceite usado | 4 | 0,13 |
|  | Aserrín | 42 | 1,34 |
|  | Biomasa | 47 | 1,50 |
|  | Búnker | 3 | 0,10 |
|  | Butano | 3 | 0,10 |
|  | Carbón bituminoso | 175 | 5,58 |
|  | Carbón coke | 2 | 0,06 |
|  | Carbón de leña | 3 | 0,10 |
|  | Coke de petróleo (petcoke) | 3 | 0,10 |
|  | Gas de alto horno | 4 | 0,13 |
|  | Gas de cañería | 56 | 1,78 |
|  | Gas de refinería | 14 | 0,45 |
|  | Gas licuado de petróleo | 487 | 15,52 |
|  | Gas natural | 315 | 10,04 |
|  | Kerosene | 1 | 0,03 |
|  | Leña | 407 | 12,97 |
|  | Licor negro | 11 | 0,35 |
|  | Petróleo N° 2 (diesel) | 959 | 30,56 |
|  | Petróleo N° 5 | 110 | 3,51 |
|  | Petróleo N° 6 | 361 | 11,50 |
|  | Propano | 41 | 1,31 |
|  | Viruta | 88 | 2,80 |
|  | S/I | 2 | 0,06 |
| Mercurio (Hg) | Aserrín | 70 | 5,61 |
|  | Biomasa | 139 | 11,14 |
|  | Búnker | 3 | 0,24 |
|  | Carbón bituminoso | 20 | 1,60 |
|  | Carbón coke | 2 | 0,16 |
|  | Carbón de leña | 3 | 0,24 |
|  | Carbón sub-bituminoso | 4 | 0,32 |
|  | Coke de petróleo (petcoke) | 3 | 0,24 |
|  | Gas de alto horno | 4 | 0,32 |
|  | Gas de cañería | 56 | 4,49 |
|  | Gas de refinería | 14 | 1,12 |
|  | Gas licuado de petróleo | 11 | 0,88 |
|  | Gas natural | 294 | 23,56 |
|  | Kerosene | 22 | 1,76 |
|  | Leña | 448 | 35,90 |
|  | Licor negro | 11 | 0,88 |
|  | Metanol | 4 | 0,32 |
|  | Petróleo N° 2 (diesel) | 3 | 0,24 |
|  | Petróleo N° 6 | 10 | 0,80 |
|  | Viruta | 89 | 7,13 |
|  | S/I | 38 | 3,04 |
| Plomo (Pb) | Aceite usado | 12 | 0,49 |
|  | Aserrín | 70 | 2,89 |
|  | Biomasa | 139 | 5,73 |
|  | Búnker | 3 | 0,12 |
|  | Carbón bituminoso | 172 | 7,09 |
|  | Carbón coke | 2 | 0,08 |
|  | Carbón de leña | 3 | 0,12 |
|  | Carbón sub-bituminoso | 4 | 0,16 |
|  | Coke de petróleo (petcoke) | 3 | 0,12 |
|  | Combustible sólido alternativo | 8 | 0,33 |
|  | Gas de alto horno | 4 | 0,16 |
|  | Gas de cañería | 56 | 2,31 |
|  | Gas de refinería | 11 | 0,45 |
|  | Gas natural | 294 | 12,12 |
|  | Kerosene | 1 | 0,04 |
|  | Leña | 448 | 18,47 |
|  | Licor negro | 11 | 0,45 |
|  | Metanol | 4 | 0,16 |
|  | Petróleo N° 2 (diesel) | 959 | 39,55 |
|  | Petróleo N° 5 | 109 | 4,49 |
|  | Petróleo N° 6 | 10 | 0,41 |
|  | Viruta | 89 | 3,67 |
|  | S/I | 13 | 0,54 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 16: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) por combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

| Contaminante | Combustible | Número de calderas | Porcentaje de distribución (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadmio (Cd) | Aserrín | 2 | 0,14 |
|  | Biomasa | 4 | 0,29 |
|  | Carbón bituminoso | 5 | 0,36 |
|  | Gas de cañería | 11 | 0,80 |
|  | Gas natural | 1.011 | 73,15 |
|  | Kerosene | 4 | 0,29 |
|  | Petróleo N° 2 (diesel) | 339 | 24,53 |
|  | Petróleo N° 5 | 3 | 0,22 |
|  | Petróleo N° 6 | 1 | 0,07 |
|  | Viruta | 2 | 0,14 |
| Dioxinas y furanos (PCDD/F) | Aserrín | 1 | 0,06 |
|  | Biomasa | 1 | 0,06 |
|  | Carbón bituminoso | 5 | 0,29 |
|  | Gas de cañería | 11 | 0,64 |
|  | Gas licuado de petróleo | 243 | 14,16 |
|  | Gas natural | 1.097 | 63,93 |
|  | Petróleo N° 2 (diesel) | 339 | 19,76 |
|  | Petróleo N° 5 | 3 | 0,17 |
|  | Petróleo N° 6 | 8 | 0,47 |
|  | Propano | 5 | 0,29 |
|  | Viruta | 2 | 0,12 |
|  | S/I | 1 | 0,06 |
| Mercurio (Hg) | Aserrín | 2 | 0,19 |
|  | Biomasa | 4 | 0,38 |
|  | Gas de cañería | 11 | 1,05 |
|  | Gas licuado de petróleo | 15 | 1,43 |
|  | Gas natural | 1.011 | 96,10 |
|  | Kerosene | 4 | 0,38 |
|  | Petróleo N° 6 | 1 | 0,10 |
|  | Viruta | 2 | 0,19 |
|  | S/I | 2 | 0,19 |
| Plomo (Pb) | Aserrín | 2 | 0,15 |
|  | Biomasa | 4 | 0,29 |
|  | Carbón bituminoso | 5 | 0,36 |
|  | Gas de cañería | 11 | 0,80 |
|  | Gas natural | 1.011 | 73,37 |
|  | Petróleo N° 2 (diesel) | 339 | 24,60 |
|  | Petróleo N° 5 | 3 | 0,22 |
|  | Petróleo N° 6 | 1 | 0,07 |
|  | Viruta | 2 | 0,15 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

## distribución de las Calderas declaradas por década de fabricación

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 78: Distribución de calderas por década de fabricación en Chile (año 2012).

## procesos industriales con combustión declarados en el F138 y en el Inventario de Emisiones de la RM

Tabla 17: Distribución de procesos industriales con combustión declarados en el F138 en Chile (año 2012) y en el Inventario de Emisiones de la RM.

| Clasificación tecnológica | Clasificación normativa | Unidades en Chile (según el F138) | Unidades en RM (según el Inventario de Emisiones de la RM) | Unidades en Chile (total) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horno con combustión | Horno de calcinación y tostación | 38 | 2 | 40 |
|  | Horno de cocción cerámica | 12 | 6 | 18 |
|  | Horno de coquificación | 1 | 0 | 1 |
|  | Horno de curado, vulcanización y polimerización | 17 | 1 | 18 |
|  | Horno de expansión | 4 | 0 | 4 |
|  | Horno de fusión | 102 | 18 | 120 |
|  | Horno de fusión cerámica o no metálica | 20 | 6 | 26 |
|  | Horno de fusión de metales tipo inducción | 2 | 0 | 2 |
|  | Horno de incineración | 18 | 7 | 25 |
|  | Horno de industria alimentaria | 942 | 1 | 943 |
|  | Horno de Planta de asfalto | 14 | 0 | 14 |
|  | Horno de refinación de petróleo | 46 | 0 | 46 |
|  | Horno de secado | 216 | 51 | 267 |
|  | Horno de tratamiento térmico | 122 | 3 | 125 |
|  | Horno para recubrimiento metálico | 12 | 1 | 13 |
|  | Horno sin clasificación | 35 | 0 | 35 |
|  | Reactor | 13 | 0 | 13 |
| Otros procesos industriales con combustión | Bomba | 13 | 0 | 13 |
|  | Calentador | 154 | 0 | 154 |
|  | Chimenea | 5 | 0 | 5 |
|  | Combuster recuperador de vapores | 1 | 0 | 1 |
|  | Compresor | 51 | 0 | 51 |
|  | Equipo de aire acondicionado | 56 | 0 | 56 |
|  | Impresora | 10 | 4 | 14 |
|  | Intercambiador de calor | 11 | 0 | 11 |
|  | Máquina de terminación superficial | 3 | 0 | 3 |
|  | Proceso industrial con combustión por clasificar | 37 | 0 | 37 |
|  | Sistema de captación de emisiones | 4 | 0 | 4 |
|  | Sistema de deshidratación | 17 | 0 | 17 |
|  | Sistema de extracción | 4 | 0 | 4 |
|  | Sistema de laminación de material | 3 | 0 | 3 |
|  | Sistema de limpieza | 6 | 0 | 6 |
|  | Sistema de limpieza en frío por arenado o granallado | 1 | 0 | 1 |
|  | Sistema de mezclado | 1 | 0 | 1 |
|  | Sistema de molienda o chancado | 13 | 0 | 13 |
|  | Sistema de prensado | 1 | 0 | 1 |
|  | Sistema de recubrimiento | 30 | 22 | 52 |
|  | Sistema de soldadura | 4 | 0 | 4 |
|  | Sistema de transporte de material | 1 | 0 | 1 |
|  | Total | 2.040 | 122 | 2.162 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas) y el Inventario de Emisiones de la RM.

Tabla 18: Distribución de procesos industriales con combustión declarados en el F138 en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

| Clasificación tecnológica | Clasificación normativa | Unidades en Chile sin RM (según el F138) |
| --- | --- | --- |
| Horno con combustión | Horno de calcinación y tostación | 26 |
|  | Horno de cocción cerámica | 9 |
|  | Horno de coquificación | 1 |
|  | Horno de curado, vulcanización y polimerización | 0 |
|  | Horno de expansión | 0 |
|  | Horno de fusión | 69 |
|  | Horno de fusión cerámica o no metálica | 8 |
|  | Horno de fusión de metales tipo inducción | 0 |
|  | Horno de incineración | 16 |
|  | Horno de industria alimentaria | 551 |
|  | Horno de Planta de asfalto | 14 |
|  | Horno de refinación de petróleo | 46 |
|  | Horno de secado | 76 |
|  | Horno de tratamiento térmico | 39 |
|  | Horno para recubrimiento metálico | 2 |
|  | Horno sin clasificación | 13 |
|  | Reactor | 9 |
| Otros procesos industriales con combustión | Bomba | 12 |
|  | Calentador | 130 |
|  | Chimenea | 5 |
|  | Combuster recuperador de vapores | 1 |
|  | Compresor | 51 |
|  | Equipo de aire acondicionado | 38 |
|  | Impresora | 0 |
|  | Intercambiador de calor | 1 |
|  | Máquina de terminación superficial | 1 |
|  | Proceso industrial con combustión por clasificar | 17 |
|  | Sistema de captación de emisiones | 4 |
|  | Sistema de deshidratación | 17 |
|  | Sistema de extracción | 0 |
|  | Sistema de laminación de material | 0 |
|  | Sistema de limpieza | 0 |
|  | Sistema de limpieza en frío por arenado o granallado | 1 |
|  | Sistema de mezclado | 0 |
|  | Sistema de molienda o chancado | 6 |
|  | Sistema de prensado | 0 |
|  | Sistema de recubrimiento | 0 |
|  | Sistema de soldadura | 0 |
|  | Sistema de transporte de material | 1 |
|  | Total | 1.164 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 19: Distribución de procesos industriales con combustión declarados en el F138 en la región Metropolitana de Santiago (año 2012) y en el Inventario de Emisiones de la RM.

| Clasificación tecnológica | Clasificación normativa | Unidades en RM (según el F138) | Unidades en RM (según el Inventario de Emisiones de la RM) | Unidades en RM (total) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horno con combustión | Horno de calcinación y tostación | 12 | 2 | 14 |
|  | Horno de cocción cerámica | 3 | 6 | 9 |
|  | Horno de curado, vulcanización y polimerización | 17 | 1 | 18 |
|  | Horno de expansión | 4 | 0 | 4 |
|  | Horno de fusión | 33 | 18 | 51 |
|  | Horno de fusión cerámica o no metálica | 12 | 6 | 18 |
|  | Horno de fusión de metales tipo inducción | 2 | 0 | 2 |
|  | Horno de incineración | 2 | 7 | 9 |
|  | Horno de industria alimentaria | 391 | 1 | 392 |
|  | Horno de secado | 140 | 51 | 191 |
|  | Horno de tratamiento térmico | 83 | 3 | 86 |
|  | Horno para recubrimiento metálico | 10 | 1 | 11 |
|  | Horno sin clasificación | 22 | 0 | 22 |
|  | Reactor | 4 | 0 | 4 |
| Otros procesos industriales con combustión | Bomba | 1 | 0 | 1 |
|  | Calentador | 24 | 0 | 24 |
|  | Equipo de aire acondicionado | 18 | 0 | 18 |
|  | Impresora | 10 | 4 | 14 |
|  | Intercambiador de calor | 10 | 0 | 10 |
|  | Máquina de terminación superficial | 2 | 0 | 2 |
|  | Proceso industrial con combustión por clasificar | 20 | 0 | 20 |
|  | Sistema de extracción | 4 | 0 | 4 |
|  | Sistema de laminación de material | 3 | 0 | 3 |
|  | Sistema de limpieza | 6 | 0 | 6 |
|  | Sistema de mezclado | 1 | 0 | 1 |
|  | Sistema de molienda o chancado | 7 | 0 | 7 |
|  | Sistema de prensado | 1 | 0 | 1 |
|  | Sistema de recubrimiento | 30 | 22 | 52 |
|  | Sistema de soldadura | 4 | 0 | 4 |
|  | Total | 876 | 122 | 998 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas) y el Inventario de Emisiones de la RM.

## distribución de los hornos declarados en chile

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 79: Distribución de hornos en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 80: Distribución de hornos en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 81: Distribución de hornos en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

## Distribución de los hornos con y sin combustión declarados en el F138

Tabla 20: Distribución de hornos con y sin combustión declarados en el F138 en Chile (año 2012).

| Clasificación tecnológica | Clasificación normativa | Total |
| --- | --- | --- |
| Horno con combustión | Horno de calcinación y tostación | 38 |
|  | Horno de cocción cerámica | 12 |
|  | Horno de coquificación | 1 |
|  | Horno de curado, vulcanización y polimerización | 17 |
|  | Horno de expansión | 4 |
|  | Horno de fusión | 102 |
|  | Horno de fusión cerámica o no metálica | 20 |
|  | Horno de fusión de metales tipo inducción | 2 |
|  | Horno de incineración | 18 |
|  | Horno de industria alimentaria | 942 |
|  | Horno de Planta de asfalto | 14 |
|  | Horno de refinación de petróleo | 46 |
|  | Horno de secado | 216 |
|  | Horno de tratamiento térmico | 122 |
|  | Horno para recubrimiento metálico | 12 |
|  | Horno sin clasificación | 35 |
|  | Reactor | 13 |
| Horno sin combustión | Horno de calcinación y tostación | 4 |
|  | Horno de curado, vulcanización y polimerización | 3 |
|  | Horno de fusión | 17 |
|  | Horno de fusión de metales ferrosos tipo arco | 5 |
|  | Horno de fusión de metales tipo inducción | 59 |
|  | Horno de industria alimentaria | 7 |
|  | Horno de secado | 21 |
|  | Horno de tratamiento térmico | 3 |
|  | Horno sin clasificación | 3 |
|  | Reactor | 27 |
|  | Total | 1.763 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 21: Distribución de hornos con y sin combustión declarados en el F138 en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

| Clasificación tecnológica | Clasificación normativa | Total |
| --- | --- | --- |
| Horno con combustión | Horno de calcinación y tostación | 26 |
|  | Horno de cocción cerámica | 9 |
|  | Horno de coquificación | 1 |
|  | Horno de fusión | 69 |
|  | Horno de fusión cerámica o no metálica | 8 |
|  | Horno de incineración | 16 |
|  | Horno de industria alimentaria | 551 |
|  | Horno de Planta de asfalto | 14 |
|  | Horno de refinación de petróleo | 46 |
|  | Horno de secado | 76 |
|  | Horno de tratamiento térmico | 39 |
|  | Horno para recubrimiento metálico | 2 |
|  | Horno sin clasificación | 13 |
|  | Reactor | 9 |
| Horno sin combustión | Horno de calcinación y tostación | 4 |
|  | Horno de fusión | 9 |
|  | Horno de fusión de metales ferrosos tipo arco | 3 |
|  | Horno de fusión de metales tipo inducción | 11 |
|  | Horno de industria alimentaria | 2 |
|  | Horno de secado | 8 |
|  | Reactor | 1 |
|  | Total | 917 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 22: Distribución de hornos con y sin combustión declarados en el F138 en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

| Clasificación tecnológica | Clasificación normativa | Total |
| --- | --- | --- |
| Horno con combustión | Horno de calcinación y tostación | 12 |
|  | Horno de cocción cerámica | 3 |
|  | Horno de curado, vulcanización y polimerización | 17 |
|  | Horno de expansión | 4 |
|  | Horno de fusión | 33 |
|  | Horno de fusión cerámica o no metálica | 12 |
|  | Horno de fusión de metales tipo inducción | 2 |
|  | Horno de incineración | 2 |
|  | Horno de industria alimentaria | 391 |
|  | Horno de secado | 140 |
|  | Horno de tratamiento térmico | 83 |
|  | Horno para recubrimiento metálico | 10 |
|  | Horno sin clasificación | 22 |
|  | Reactor | 4 |
| Horno sin combustión | Horno de curado, vulcanización y polimerización | 3 |
|  | Horno de fusión | 8 |
|  | Horno de fusión de metales ferrosos tipo arco | 2 |
|  | Horno de fusión de metales tipo inducción | 48 |
|  | Horno de industria alimentaria | 5 |
|  | Horno de secado | 13 |
|  | Horno de tratamiento térmico | 3 |
|  | Horno sin clasificación | 3 |
|  | Reactor | 26 |
|  | Total | 846 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

## distribución de los hornos con combustión por Estado del combustible

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 82: Distribución de hornos con combustión por estado del combustible en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 83: Distribución de hornos con combustión por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 84: Distribución de hornos con combustión por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

## distribución de los Hornos con combustión por rubro, potencia térmica nominal y estado del combustible

Tabla 23: Distribución de hornos con combustión (cuyas emisiones dependen únicamente de la combustión) por rubro, potencia térmica nominal y estado del combustible en Chile (año 2012).

| Rubro | Número de hornos con combustión |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potencia térmica nominal |  |  |  | Estado del combustible |  |  |
|  | < 5 MWt | 5 - < 50 MWt | ≥ 50 MWt | S/I | Gaseoso | Líquido | Sólido |
| Fabricación de asfalto | 12 | 11 | 0 | 2 | 5 | 20 | 0 |
| Fabricación de cal | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Fabricación de celulosa y papel | 7 | 9 | 5 | 0 | 7 | 14 | 0 |
| Fabricación de cemento | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 10 |
| Fabricación de cerámicas, baldosas y ladrillos | 11 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1 | 3 |
| Fabricación de hierro y acero | 90 | 7 | 5 | 10 | 93 | 17 | 2 |
| Fabricación de molibdeno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fabricación de productos de madera | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| Fabricación de vidrio | 19 | 9 | 5 | 2 | 21 | 10 | 4 |
| Fabricación de yeso | 11 | 8 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 |
| Horno de panadería | 755 | 29 | 26 | 18 | 763 | 63 | 2 |
| Otros procesos industriales con combustión | 333 | 36 | 16 | 47 | 297 | 102 | 33 |
| Refinación de petróleo | 28 | 17 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Siderurgia | 0 | 9 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| Total | 1.286 | 157 | 73 | 83 | 1.277 | 246 | 76 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 24: Distribución de hornos con combustión (cuyas emisiones dependen únicamente de la combustión) por rubro, potencia térmica nominal y estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

| Rubro | Número de hornos con combustión |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potencia térmica nominal |  |  |  | Estado del combustible |  |  |
|  | < 5 MWt | 5 - < 50 MWt | ≥ 50 MWt | S/I | Gaseoso | Líquido | Sólido |
| Fabricación de asfalto | 11 | 8 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 |
| Fabricación de cal | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Fabricación de celulosa y papel | 7 | 9 | 5 | 0 | 7 | 14 | 0 |
| Fabricación de cemento | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Fabricación de cerámicas, baldosas y ladrillos | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Fabricación de hierro y acero | 32 | 1 | 2 | 2 | 26 | 9 | 2 |
| Fabricación de molibdeno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fabricación de productos de madera | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| Fabricación de vidrio | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Horno de panadería | 473 | 13 | 26 | 8 | 466 | 52 | 2 |
| Otros procesos industriales con combustión | 115 | 30 | 13 | 22 | 78 | 80 | 22 |
| Refinación de petróleo | 28 | 17 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Siderurgia | 0 | 9 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| Total | 692 | 110 | 60 | 40 | 653 | 193 | 56 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 25: Distribución de hornos con combustión (cuyas emisiones dependen únicamente de la combustión) por rubro, potencia térmica nominal y estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

| Rubro | Número de hornos con combustión |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potencia térmica nominal |  |  |  | Estado del combustible |  |  |
|  | < 5 MWt | 5 - < 50 MWt | ≥ 50 MWt | S/I | Gaseoso | Líquido | Sólido |
| Fabricación de asfalto | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Fabricación de cal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fabricación de cemento | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Fabricación de cerámicas, baldosas y ladrillos | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Fabricación de hierro y acero | 58 | 6 | 3 | 8 | 67 | 8 | 0 |
| Fabricación de vidrio | 16 | 4 | 5 | 0 | 18 | 6 | 1 |
| Fabricación de yeso | 11 | 8 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 |
| Horno de panadería | 282 | 16 | 0 | 10 | 297 | 11 | 0 |
| Otros procesos industriales con combustión | 218 | 6 | 3 | 25 | 219 | 22 | 11 |
| Total | 594 | 47 | 13 | 43 | 624 | 53 | 20 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 26: Distribución de hornos con combustión (cuyas emisiones dependen tanto del proceso como de la combustión) por rubro y capacidad nominal de producción en Chile (año 2012).

| Rubro | Número de hornos con combustión por capacidad nominal de producción |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 100 t/h | 100 - < 1.000 t/h | 1.000 - < 10.000 t/h | ≥ 10.000 t/h | S/I |
| Fabricación de asfalto | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 |
| Fabricación de cal | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fabricación de celulosa y papel | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Fabricación de cemento | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Fabricación de cerámicas, baldosas y ladrillos | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Fabricación de hierro y acero | 73 | 1 | 1 | 0 | 112 |
| Fabricación de molibdeno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fabricación de productos de madera | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Fabricación de vidrio | 14 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Fabricación de yeso | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Horno de panadería | 1 | 0 | 0 | 0 | 867 |
| Otros procesos industriales con combustión | 195 | 5 | 2 | 0 | 440 |
| Refinación de petróleo | 0 | 21 | 0 | 0 | 46 |
| Siderurgia | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| Total | 350 | 43 | 3 | 3 | 1.614 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 27: Distribución de hornos con combustión (cuyas emisiones dependen tanto del proceso como de la combustión) por rubro y capacidad nominal de producción en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

| Rubro | Número de hornos con combustión por capacidad nominal de producción |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 100 t/h | 100 - < 1.000 t/h | 1.000 - < 10.000 t/h | ≥ 10.000 t/h | S/I |
| Fabricación de asfalto | 7 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| Fabricación de cal | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fabricación de celulosa y papel | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Fabricación de cemento | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Fabricación de cerámicas, baldosas y ladrillos | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Fabricación de hierro y acero | 26 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| Fabricación de molibdeno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fabricación de productos de madera | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Fabricación de vidrio | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Horno de panadería | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Otros procesos industriales con combustión | 60 | 5 | 2 | 0 | 165 |
| Refinación de petróleo | 0 | 21 | 0 | 0 | 46 |
| Siderurgia | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| Total | 137 | 36 | 3 | 3 | 878 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 28: Distribución de hornos con combustión (cuyas emisiones dependen tanto del proceso como de la combustión) por rubro y capacidad nominal de producción en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

| Rubro | Número de hornos con combustión por capacidad nominal de producción |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 100 t/h | 100 - < 1.000 t/h | 1.000 - < 10.000 t/h | ≥ 10.000 t/h | S/I |
| Fabricación de asfalto | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Fabricación de cal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fabricación de cemento | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fabricación de cerámicas, baldosas y ladrillos | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fabricación de hierro y acero | 47 | 1 | 0 | 0 | 77 |
| Fabricación de vidrio | 10 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| Fabricación de yeso | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Horno de panadería | 1 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| Otros procesos industriales con combustión | 135 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| Total | 213 | 7 | 0 | 0 | 736 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

# Estimación de emisiones para un escenario “sin norma”

## Calculo de emisiones: métodos de estimación y mediciones disponibles

En el presente informe, se presenta un catastro y un cálculo de emisiones preliminar, basado en el procesamiento de la información contenida en el F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Para ello, se procesaron y se validaron los datos en función de los requerimientos de inclusión y exclusión dados en los términos de referencia del presente estudio.

Se han considerado dos métodos para la estimación de las emisiones en función de los requerimientos de la norma, en unidades de medición de masa, caudal/concentración y/o consumo energético.

A continuación, se describen cada uno de los métodos.

Para el cálculo de emisiones, se utiliza la herramienta “calculadora de emisiones” perteneciente al MINSAL, la cual entrega resultados de las emisiones que pueden ser agrupadas bajo los criterios antes descritos con el fin de realizar las consultas necesarias que fundamenten los requerimientos para la futura norma.

En la siguiente imagen, se presenta el funcionamiento coordinado del F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas) con la calculadora de emisiones que se aplica en el presente estudio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 85: Esquema de funcionamiento del F138 y de la calculadora de emisiones web.

Por otra parte, la calculadora de emisiones genera los archivos necesarios de carga al RETC una vez que se obtiene el cálculo de emisiones de la calculadora, previamente revisados y validados los datos, se procede a la generación de los archivos de entrada requeridos por el RETC en su correcto formato.

A continuación, se muestra de manera esquemática el diagrama general de generación de inventarios de emisiones de fuentes fijas para el RETC.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 86: Diagrama general.

En forma paralela al procesamiento de la información disponible, se ha procedido a revisar la metodología de estimación de emisiones y selección de factores de emisión en base a la “Guía Metodológica para la Estimación de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas y Móviles en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes” publicada por CONAMA, MINSAL y SECTRA en el 2009.

### Uso de mediciones disponibles

Cuando se cuenta con las mediciones en las chimeneas, estas han sido utilizadas para determinar las emisiones anuales de las fuentes que descargan por esas chimeneas.

Cuando se cuenta con una o más mediciones discretas, es posible determinar valores promedios horarios para la concentración y el caudal de gases, cuyo producto (caudal por concentración) entrega emisiones promedios horarias, las cuales son expandidas a todo el año a partir del número de horas de funcionamiento anual.

En la siguiente ecuación, se presenta este método de cálculo:

Ei = Q*Ci*NA

Donde:

Ei: emisión del contaminante i, medido en unidad de masa dividido por unidad de tiempo; por ejemplo, t/año.

Q: caudal de gases de chimenea, medido generalmente en unidad de volumen dividido por unidad de tiempo; por ejemplo, Nm3/h.

Ci: concentración del contaminante i en la chimenea, medido generalmente en unidad de masa por unidad de volumen, por ejemplo mg/Nm3.

NA: Nivel de actividad, expresado en este caso como horas de funcionamiento por año.

### Evaluación del cumplimento normativo de la concentración

La metodología descrita anteriormente será utilizada para evaluar el cumplimento de la normativa de concentraciones vigentes para el sector, ya que a partir del consumo de combustible es posible estimar caudales (Q), basándose en la composición química del combustible y consumo de aire determinado a partir de la cantidad de exceso de aire permitido por las normas de emisión.

También, se hará un cruce de información con la información proveniente de los  Registros de mediciones de la SEREMI de  Salud  de la Región Metropolitana, con el objetivo de tener un escenario lo más completo posible  para evaluar las emisiones.

### Uso de factores de emisión

La metodología general para la estimación de emisiones de fuentes fijas, cuando no se poseen mediciones, corresponde al uso de factor de emisión, nivel de actividad y un factor de corrección que depende en general de la eficiencia de control de las emisiones. La ecuación para estimar la emisión del contaminante “i” sería:

Ei = FEi*NA*(1-Pi)

Dónde:

Ei: emisión del contaminante i, medido en unidad de masa dividido por unidad de tiempo; por ejemplo, t/año.

FEi: factor de emisión para el contaminante i, medido en unidad de masa del contaminante dividido por unidad de masa o de volumen de consumo de combustible o nivel de producción, dependiendo de la naturaleza de la fuente. Por ejemplo, g del contaminante/m³ de combustible. En el caso que se utilicen factores de especiación para estimar una determinada sustancia, el factor de emisión de la especie se determina multiplicando el factor de emisión de la familia química (por ejemplo, COV) multiplicado por la especiación en la sustancia específica expresado en tanto por uno.

NA: nivel de actividad de la fuente emisora, medido en unidad de masa o de volumen de materia prima o consumo de combustible dependiendo de la naturaleza de la fuente dividido por unidad de tiempo; por ejemplo, m³ de combustible/año.

Pi: eficiencia del sistema de control para el contaminante i, expresado en este caso en tanto por uno.

Las metodologías descritas corresponden a metodología EPA, disponible en el documento “Compilation of Air Pollutant Emission Factors; Volume I, Stationary Point and Area Sources” (AP42), quinta edición, elaborado por la Agencia de Protección del Ambiente de EE.UU. (USEPA).

Los factores de emisión están cargados en la calculadora de emisiones. Además, están siendo consideradas las actualizaciones de dichos factores que se encuentren disponibles según mejoras realizadas en diversos estudios disponibles a la fecha.

Las emisiones anuales de las fuentes consideradas en el F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas) están siendo estimadas de tres formas generales:

- Si la fuente está sometida a una obligación legal de realizar muestreos puntuales periódicos o continuos, ya sea como parte del cumplimiento de una norma de emisión, exigencia de una resolución de calificación ambiental o un plan de descontaminación, se utilizan los resultados del muestreo (kg/h de emisión) y los niveles de operación que han sido declarados (horas y días) para estimar las emisiones anuales.

- Si la fuente no está sometida a una obligación legal de realizar muestreos para alguno de los contaminantes considerados en el D.S. Nº 138 del Ministerio de Salud y en su Circular Nº B32/23 del 02/06/2006, se utilizan los factores de emisión de la guía del RETC y los niveles de operación declarados para estimar las emisiones anuales.

- Finalmente, también es posible considerar estimaciones o mediciones realizadas en forma voluntaria por los titulares.

### Estimación de emisiones, y revisión y validación de resultados

Una vez que las emisiones han sido calculadas por los métodos anteriormente descritos, se realiza una validación de consistencia en donde se reportan datos faltantes para la apropiada ejecución del cálculo de emisiones, los cuales se corrigen y se vuelven a cargar nuevamente para la correcta ejecución del cálculo.

Al momento de desplegar los resultados de emisiones, se ha aplicado un criterio de selección de método de cálculo de acuerdo con su mayor relevancia e importancia, los cuales son medición, estimación y factor de emisión, en el mismo orden de relevancia. Sin embargo, se despliegan todos los métodos de cálculo disponibles además del método seleccionado de acuerdo con el mencionado criterio de selección.

En la siguiente figura, se muestra el método de revisión, corrección y validación de los cálculos aplicados.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 87: Método de revisión.

La calculadora de emisiones aplica una serie de criterios de cálculo necesarios al momento de realizar las estimaciones, los cuales se detallan a continuación:

- Selección de fuentes asociados a los factores por CCF8: simplemente filtra los registros de fuentes que posean asociado un factor sólo por el código CCF8 y deja todos los casos posibles que aplican.

- Selección por equipo de control: a los registros de fuentes filtrados, procede a realizar una comparación con grados de concordancia en base a los equipos de controles que posea la fuente en su línea de proceso y los equipos de control asociados al factor de emisión.

Para la obtención de los equipos de control para la fuente, se identifican los equipos y se considera la eficiencia registrada, sino se provee una eficiencia (o sea, 0) se asigna una por defecto registrado en el sistema. Las identificaciones de los equipos de control se comparan con las identificaciones de los equipos asociados a los factores y se adquiere el siguiente criterio de selección por los casos posibles:

- Concordancia de equipo de control exacto.

- Un factor sin equipo de control asociado.

- No concordancia con equipos de control (en este caso, se considera inválido).

En base a este criterio, se seleccionan los factores con mayor criterio de a) a c).

- Selección por parámetro: se seleccionan los registros de nivel de actividad de la fuente que posean el parámetro aplicado a la fórmula de factor de emisión.

- Selección por nivel metodológico: se seleccionan los registros de fuentes con factores asociados con mayor nivel metodológico.

Los resultados obtenidos a partir de la calculadora de emisiones y la información analizada de los diferentes rubros y zonas del país se desglosan con la siguiente estructura:

- Localización, desagregadas a nivel urbano y rural, y por sector y rubro que representan.

- El tipo de tecnología presente en las calderas y los procesos.

- Los años de antigüedad.

- Si corresponden a unidades de respaldo o de operación en régimen.

- Tamaño de las fuentes a regular, potencia instalada (en el caso de las calderas) o el tipo de proceso.

- Los tipos de combustibles utilizados por las fuentes, desagregados en: sólido, líquido y gaseoso.

- Una estimación de sus aportes relativos en las emisiones totales por tipo de contaminante de interés.

## Estimación de emisiones para un escenario “sin norma”

En el presente capítulo, se presenta la estimación de emisiones para calderas y procesos industriales con combustión basado en el procesamiento de la información contenida en el F138.

Para ello, al igual que en el capítulo “descripción del parque de calderas y procesos industriales con combustión” del presente informe, se procesaron y se validaron los datos en función de los requerimientos de inclusión y exclusión dados en los términos de referencia del presente estudio.

### emisiones de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno por tipo de caldera

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 88: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 89: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 90: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 91: Emisiones de material particulado (MP) por tipo de caldera en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 92: Emisiones de material particulado (MP) por tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 93: Emisiones de material particulado (MP) por tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 94: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por tipo de caldera en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 95: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 96: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 97: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 98: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 99: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

### distribución de las Calderas emisoras de Material Particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno por potencia térmica nominal

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 100: Emisiones de material particulado (MP) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 101: Emisiones de material particulado (MP) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 102: Emisiones de material particulado (MP) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 103: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 104: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 105: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 106: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 107: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 108: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

### distribución de las Calderas emisoras de cadmio, dioxinas y furanos, mercurio y plomo por potencia térmica nominal

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 109: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 110: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 111: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 112: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 113: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 114: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 115: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 116: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 117: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

### distribución de las Calderas emisoras de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno por tipo y potencia térmica nominal

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 118: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 119: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 120: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal < 5 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 121: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 122: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 123: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 124: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 125: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 126: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 127: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de generación eléctrica con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 128: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de generación eléctrica con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 129: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de generación eléctrica con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 130: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 131: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 132: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal < 5 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 133: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 134: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 135: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 136: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 137: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 138: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

### Emisiones de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno para hornos y otros procesos industriales con combustión

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 139: Emisiones por combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 140: Emisiones por combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 141: Emisiones por combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 142: Emisiones por combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 143: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 144: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 145: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 146: Emisiones por proceso o proceso/combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 147: Emisiones por combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 148: Emisiones por combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 149: Emisiones por combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 150: Emisiones por combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 151: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 152: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 153: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 154: Emisiones por proceso o proceso/combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 155: Emisiones por combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 156: Emisiones por combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 157: Emisiones por combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 158: Emisiones por combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 159: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 160: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 161: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 162: Emisiones por proceso o proceso/combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

### Emisiones de cadmio, dioxinas y furanos, mercurio y plomo para hornos y otros procesos industriales con combustión

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 163: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 164: Emisiones por combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 165: Emisiones por combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 166: Emisiones por combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 167: Emisiones por combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 168: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 169: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 170: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 171: Emisiones por proceso o proceso/combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 172: Emisiones por proceso o proceso/combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 173: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 174: Emisiones por combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 175: Emisiones por combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 176: Emisiones por combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 177: Emisiones por combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 178: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 179: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 180: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 181: Emisiones por proceso o proceso/combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 182: Emisiones por proceso o proceso/combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 183: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 184: Emisiones por combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 185: Emisiones por combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 186: Emisiones por combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 187: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 188: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 189: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 190: Emisiones por proceso o proceso/combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 191: Emisiones por proceso o proceso/combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 192: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 193: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 194: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 195: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 196: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Figura 197: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

Tabla 29: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión que utilizan combustibles en estado gaseoso en Chile (año 2012).

| Región | Emisiones de procesos industriales con combustión que utilizan combustibles en estado gaseoso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisiones por combustible |  |  |  |  | Emisiones por proceso o proceso/combustible |  |  |  |
|  | Emisión de Cd (g/año) | Emisión de PCDD/F (µg/año) | Emisión de Hg (g/año) | Emisión de Pb (g/año) | Emisión de Cd (g/año) |  | Emisión de PCDD/F (µg/año) | Emisión de Hg (g/año) | Emisión de Pb (g/año) |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 2,25E-02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de Antofagasta | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 0 |  | 58 | 0 | 0 |
| Región de Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de Valparaíso | 60 | 18.533 | 14 | 27 | 6.256 |  | 93.786 | 1.479 | 2.844 |
| Región Metropolitana de Santiago | 0 | 4.906 | 0 | 0 | 0 |  | 27.687 | 2 | 0 |
| Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 0 | 0 |
| Región del Maule | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región del Biobío | 1.233 | 439.981 | 292 | 561 | 25.825 |  | 100.228 | 6.061 | 11.575 |
| Región de la Araucanía | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
| Región de los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139 | 0 | 0 |
| Región de los Lagos | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |  | 1.120 | 0 | 0 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9,58E-03 | 0 | 0 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 29 | 0 | 0 | 1.563 |  | 2.132 | 369 | 710 |
| Total | 1.294 | 465.464 | 306 | 588 | 33.644 |  | 225.181 | 7.911 | 15.129 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 30: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión que utilizan combustibles en estado líquido en Chile (año 2012).

| Región | Emisiones de procesos industriales con combustión que utilizan combustibles en estado líquido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisiones por combustible |  |  |  |  | Emisiones por proceso o proceso/combustible |  |  |  |
|  | Emisión de Cd (g/año) | Emisión de PCDD/F (µg/año) | Emisión de Hg (g/año) | Emisión de Pb (g/año) | Emisión de Cd (g/año) |  | Emisión de PCDD/F (µg/año) | Emisión de Hg (g/año) | Emisión de Pb (g/año) |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 2 | 4,07E-02 | 1,02E-04 | 0 |  | 1,18E-01 | 2,80E-03 | 7,05E-06 |
| Región de Tarapacá | 158 | 36 | 39 | 460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de Antofagasta | 3.910 | 1.536 | 1.249 | 11.407 | 0 |  | 4.154 | 1.713 | 581 |
| Región de Atacama | 10 | 664 | 336 | 151 | 0 |  | 2.530 | 1.276 | 27.418 |
| Región de Coquimbo | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 |  | 17 | 4 | 1,43E-01 |
| Región de Valparaíso | 802 | 268 | 236 | 2.351 | 0 |  | 1.178 | 510 | 124 |
| Región Metropolitana de Santiago | 0 | 37 | 21 | 1 | 0 |  | 195 | 619 | 5 |
| Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 840 | 218 | 211 | 2.450 | 0 |  | 777 | 378 | 115 |
| Región del Maule | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |  | 1.762 | 2 | 1,32E-04 |
| Región del Biobío | 5.186 | 3.530 | 2.475 | 15.561 | 0 |  | 15.289 | 1.074 | 371 |
| Región de la Araucanía | 0 | 112 | 56 | 21 | 0 |  | 1.802 | 7,56E-02 | 1,90E-04 |
| Región de los Ríos | 3,22E-01 | 204 | 103 | 39 | 0 |  | 2.534 | 0 | 0 |
| Región de los Lagos | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 4,56E-01 | 1,03E-01 | 1,14E-01 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 1,28E-02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10.910 | 6.655 | 4.745 | 32.447 | 0 |  | 30.236 | 5.575 | 28.614 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 31: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión que utilizan combustibles en estado sólido en Chile (año 2012).

| Región | Emisiones de procesos industriales con combustión que utilizan combustibles en estado sólido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisiones por combustible |  |  |  |  | Emisiones por proceso o proceso/combustible |  |  |  |
|  | Emisión de Cd (g/año) | Emisión de PCDD/F (µg/año) | Emisión de Hg (g/año) | Emisión de Pb (g/año) | Emisión de Cd (g/año) |  | Emisión de PCDD/F (µg/año) | Emisión de Hg (g/año) | Emisión de Pb (g/año) |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de Antofagasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.148 | 42 |
| Región de Atacama | 0 | 4.606 | 2.281 | 101 | 0 |  | 0 | 467 | 17 |
| Región de Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región Metropolitana de Santiago | 0 | 728 | 185 | 315 | 0 |  | 403 | 999 | 51 |
| Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 2,35E-01 | 47 | 23 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región del Maule | 383 | 253 | 2 | 706 | 0 |  | 2.470 | 16 | 1.057 |
| Región del Biobío | 0 | 59.292 | 371 | 25.370 | 0 |  | 25 | 3 | 5 |
| Región de la Araucanía | 0 | 11.032 | 62 | 94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de los Ríos | 0 | 6.441 | 40 | 2.756 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de los Lagos | 0 | 616 | 305 | 59 | 0 |  | 231 | 114 | 42 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Total | 384 | 83.016 | 3.268 | 29.411 | 0 |  | 3.128 | 2.748 | 1.214 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 32: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión que utilizan combustibles cuyo estado no se encuentra especificado en el F138 en Chile (año 2012).

| Región | Emisiones de procesos industriales con combustión que utilizan combustibles cuyo estado no se encuentra especificado en el F138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisiones por combustible |  |  |  |  | Emisiones por proceso o proceso/combustible |  |  |  |
|  | Emisión de Cd (g/año) | Emisión de PCDD/F (µg/año) | Emisión de Hg (g/año) | Emisión de Pb (g/año) | Emisión de Cd (g/año) |  | Emisión de PCDD/F (µg/año) | Emisión de Hg (g/año) | Emisión de Pb (g/año) |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,02E-01 |  | 1 | 4,97E-02 | 52 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de Antofagasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |  | 216.959 | 3.231 | 35.193 |
| Región de Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.546 | 0 | 79.153.067 |
| Región de Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 30 | 1 | 1.170 |
| Región de Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |  | 335.533 | 0 | 1.047.411 |
| Región Metropolitana de Santiago | 0 | 4.227 | 0 | 0 | 3.286 |  | 377.245 | 11.670 | 9.189 |
| Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 17 | 0 | 22 | 12.648 | 0 |  | 0 | 0 | 440 |
| Región del Maule | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |  | 331.066 | 0 | 0 |
| Región del Biobío | 0 | 25 | 0 | 0 | 248 |  | 135.743 | 4.517 | 4.227 |
| Región de la Araucanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 4.742 | 22 | 12.648 | 4.452 |  | 1.407.123 | 19.419 | 80.250.749 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

## Ranking de Procesos industriales con combustión

Tabla 33: Ranking de procesos industriales con combustión en Chile (año 2012).

| Ranking de procesos industriales con combustión en Chile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material particulado (MP) |  |  | Dióxido de azufre (SO2) |  |  | Óxidos de nitrógeno (NOx) |  |  |
| Ranking | Proceso industrial con combustión | Emisión de MP (t/año) | Ranking | Proceso industrial con combustión | Emisión de SO2 (t/año) | Ranking | Proceso industrial con combustión | Emisión de NOx (t/año) |
| 1 | Horno de secado | 73.707 | 1 | Horno de calcinación y tostación | 12.593 | 1 | Horno de calcinación y tostación | 6.031 |
| 2 | Horno de fusión | 2.568 | 2 | Horno de fusión | 9.349 | 2 | Horno de secado | 5.422 |
| 3 | Horno de industria alimentaria | 681 | 3 | Horno de incineración | 2.006 | 3 | Compresor | 5.014 |
| 4 | Horno de calcinación y tostación | 411 | 4 | Horno de secado | 1.190 | 4 | Turbina | 4.826 |
| 5 | Turbina | 337 | 5 | Horno de industria alimentaria | 1.184 | 5 | Horno de coquificación | 2.289 |
| 6 | Horno de fusión cerámica o no metálica | 252 | 6 | Horno de fusión cerámica o no metálica | 1.000 | 6 | Horno de fusión | 2.070 |
| 7 | Sistema de quemado | 200 | 7 | Horno de tratamiento térmico | 967 | 7 | Horno de refinación de petróleo | 1.929 |
| 8 | Horno de tratamiento térmico | 155 | 8 | Sistema de quemado | 836 | 8 | Sistema de molienda o chancado | 1.407 |
| 9 | Horno de cocción cerámica | 120 | 9 | Turbina | 499 | 9 | Horno de fusión cerámica o no metálica | 1.043 |
| 10 | Calentador | 68 | 10 | Calentador | 420 | 10 | Horno de tratamiento térmico | 607 |
| 11 | Otros | 377 | 11 | Otros | 661 | 11 | Otros | 1.468 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 34: Ranking de procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

| Ranking de procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material particulado (MP) |  |  | Dióxido de azufre (SO2) |  |  | Óxidos de nitrógeno (NOx) |  |  |
| Ranking | Proceso industrial con combustión | Emisión de MP (t/año) | Ranking | Proceso industrial con combustión | Emisión de SO2 (t/año) | Ranking | Proceso industrial con combustión | Emisión de NOx (t/año) |
| 1 | Horno de secado | 73.549 | 1 | Horno de calcinación y tostación | 11.448 | 1 | Compresor | 5.014 |
| 2 | Horno de fusión | 2.566 | 2 | Horno de fusión | 9.348 | 2 | Horno de calcinación y tostación | 4.872 |
| 3 | Horno de industria alimentaria | 676 | 3 | Horno de incineración | 2.006 | 3 | Turbina | 4.826 |
| 4 | Turbina | 337 | 4 | Horno de industria alimentaria | 1.184 | 4 | Horno de coquificación | 2.289 |
| 5 | Horno de calcinación y tostación | 323 | 5 | Horno de secado | 1.172 | 5 | Horno de fusión | 2.069 |
| 6 | Horno de fusión cerámica o no metálica | 250 | 6 | Horno de tratamiento térmico | 961 | 6 | Horno de refinación de petróleo | 1.929 |
| 7 | Sistema de quemado | 200 | 7 | Sistema de quemado | 820 | 7 | Sistema de molienda o chancado | 1.233 |
| 8 | Horno de tratamiento térmico | 152 | 8 | Horno de fusión cerámica o no metálica | 816 | 8 | Horno de secado | 843 |
| 9 | Horno de cocción cerámica | 109 | 9 | Turbina | 499 | 9 | Horno de fusión cerámica o no metálica | 678 |
| 10 | Calentador | 67 | 10 | Calentador | 417 | 10 | Horno de tratamiento térmico | 573 |
| 11 | Otros | 300 | 11 | Otros | 517 | 11 | Otros | 902 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 35: Ranking de procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012).

| Ranking de procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material particulado (MP) |  |  | Dióxido de azufre (SO2) |  |  | Óxidos de nitrógeno (NOx) |  |  |
| Ranking | Proceso industrial con combustión | Emisión de MP (t/año) | Ranking | Proceso industrial con combustión | Emisión de SO2 (t/año) | Ranking | Proceso industrial con combustión | Emisión de NOx (t/año) |
| 1 | Horno de secado | 157 | 1 | Horno de calcinación y tostación | 1.145 | 1 | Horno de secado | 4.579 |
| 2 | Horno de calcinación y tostación | 88 | 2 | Horno de fusión cerámica o no metálica | 184 | 2 | Horno de calcinación y tostación | 1.159 |
| 3 | Sistema de molienda o chancado | 41 | 3 | Impresora | 121 | 3 | Horno de curado, vulcanización y polimerización | 477 |
| 4 | Horno de curado, vulcanización y polimerización | 26 | 4 | Horno de cocción cerámica | 19 | 4 | Horno de fusión cerámica o no metálica | 365 |
| 5 | Horno de cocción cerámica | 11 | 5 | Horno de secado | 19 | 5 | Sistema de molienda o chancado | 174 |
| 6 | Horno de industria alimentaria | 5 | 6 | Sistema de quemado | 16 | 6 | Horno de tratamiento térmico | 35 |
| 7 | Impresora | 3 | 7 | Horno de tratamiento térmico | 6 | 7 | Impresora | 27 |
| 8 | Horno de tratamiento térmico | 3 | 8 | Sistema de laminación de material | 4 | 8 | Horno de cocción cerámica | 21 |
| 9 | Sistema de recubrimiento | 3 | 9 | Calentador | 3 | 9 | Sistema de quemado | 18 |
| 10 | Horno de fusión cerámica o no metálica | 2 | 10 | Horno de fusión | 1 | 10 | Horno de industria alimentaria | 8 |
| 11 | Otros | 5 | 11 | Otros | 1 | 11 | Otros | 16 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

# Propuesta de escenarios de límites de emisión “con norma” para los contaminantes de interés de calderas y procesos industriales con combustión

Un enfoque de regulación es el enfoque neutro, es decir, la regulación no distingue por combustible sino que establece un valor límite de emisión para todas las fuentes emisoras independiente del combustible utilizado. En Chile, el enfoque neutro no ha sido utilizado en normas de emisión de aplicación nacional. En la revisión de expedientes no hay antecedentes que expliquen el por qué. A nivel internacional el enfoque para regular las emisiones al aire de las calderas es diferenciando por tipo de combustible, como por ejemplo: Alemania, Finlandia, España, Polonia, Estados Unidos y las recomendaciones de la Unión Europea (UE) para sus países integrantes.

En términos de diseño regulatorio, no es indiferente el enfoque que se adopte respecto a la evaluación económica de la norma. En efecto, los límites de emisión con enfoque neutro reflejan la efectividad de reducción de aquella fuente emisora clasificada como el “peor caso” (por ejemplo, combustible sólido carbón), liberando al resto de las fuentes emisoras de realizar el mismo esfuerzo (económico) de reducción de emisiones, debido a que cumplirían o estarían muy cerca de cumplir con los límites de emisión del peor caso. En cambio, un enfoque diferenciado por combustible significa que todas las fuentes emisoras que utilicen combustibles sólidos, líquidos o gaseosos deberán reducir sus emisiones de acuerdo a diferentes límites de emisión establecido por tipo de combustible. Todas las fuentes realizarían un esfuerzo económico para lograr cumplir con la norma.

La minuta técnica de los escenarios regulatorios para la norma de emisión de calderas y procesos industriales con combustión (ver el anexo 7) fue elaborada por Carmen Gloria Contreras y Priscilla Ulloa de la División de Calidad del Aire, Ministerio del Medio Ambiente. A continuación, se presentan los escenarios regulatorios:

Tabla 36: Escenarios regulatorios.

| Escenario regulatorio | Descripción |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | Situación actual. Se consideran las recomendaciones del IFC como el estándar mínimo a cumplir. El IFC forma parte del Banco Mundial y recomienda las guías para aquellas industrias o procesos que se localizan en países en vías de desarrollo. |
| Razonable | Este escenario presenta niveles de emisiones razonables, que se aplican o son incentivados a través de planes de descontaminación atmosférica o mediante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). |
| BACT | Presenta valores límites de emisión basados en la mejor tecnología de control disponible. |

Fuente: Elaboración propia.

## EMISIONES INICIALES, emisiones límites Y EMISIONES FINALES

El número total de fuentes consideradas por el modelo de evaluación económica depende en gran medida de la calidad y el detalle de la información: las fuentes deben contar con la información necesaria para ser analizadas según los criterios de evaluación. Las fuentes que cumplen con los criterios de evaluación de los escenarios regulatorios (ver el anexo 7) son consideradas para las emisiones iniciales y las fuentes que cumplen con los criterios de evaluación de las ecuaciones del modelo COST son consideradas para las emisiones finales. Las fuentes consideradas por el modelo de evaluación económica son las que cumplen ambos requerimientos, es decir, son las que dan cumplimiento a los criterios de evaluación de los escenarios regulatorios y los criterios del modelo COST. Las emisiones iniciales corresponden a las emisiones del escenario base sin aplicar tecnologías de reducción de emisiones; las emisiones límites corresponden a las mínimas reducciones de emisiones, aplicando los límites de emisión de los escenarios regulatorios; y las emisiones finales corresponden a las emisiones después de haber aplicado las tecnologías de control.

A continuación, se presentan las emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 198: Emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Para el material particulado (MP), los rangos de reducción entre las emisiones iniciales y las emisiones límites son de 10.182 t/año en el escenario mínima exigencia, 10.335 t/año en el escenario razonable y 10.829 t/año en el escenario BACT.

Los rangos de reducción entre las emisiones límites y las finales son de 2.035 t/año en el escenario mínima exigencia, 1.882 t/año en el escenario razonable y 1.393 t/año en el escenario BACT.

A continuación, se presentan las emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 199: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Para el dióxido de azufre (SO2), los rangos de reducción entre las emisiones iniciales y las emisiones límites son de 13.603 t/año en los escenarios mínima exigencia y razonable, y de 15.883 t/año en el escenario BACT.

Los rangos de reducción entre las emisiones límites y las finales son de 5.630 t/año en los escenarios mínima exigencia y razonable, y de 3.676 t/año en el escenario BACT.

A continuación, se presentan las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 200: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Para los óxidos de nitrógeno (NOx), los rangos de reducción entre las emisiones iniciales y las emisiones límites son de 7.274 t/año en los escenarios mínima exigencia y razonable, y de 7.622 t/año en el escenario BACT.

Los rangos de reducción entre las emisiones límites y las finales son de 1.475 t/año en los escenarios mínima exigencia y razonable, y de 1.151 t/año en el escenario BACT.

A continuación, se presentan las emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 201: Emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Para el plomo (Pb), el rango de reducción entre las emisiones iniciales y las emisiones límites es de 1 t/año en los tres escenarios regulatorios.

El rango de reducción entre las emisiones límites y las finales es de 2 t/año en los tres escenarios regulatorios.

No fue posible realizar la comparación para los demás metales pesados de interés, dado que las fuentes que emiten estos metales en ningún caso cumplieron con los criterios de evaluación de los escenarios regulatorios y los criterios del modelo COST.

Las emisiones finales son similares para el material particulado (MP), los óxidos de nitrógeno (NOx) y el plomo (Pb) en los tres escenarios regulatorios, porque las tecnologías de control son lo suficientemente eficientes para dar cumplimiento a los límites de emisión de los tres escenarios regulatorios.

A continuación, se presentan las emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 202: Emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Para el material particulado (MP), el rango de reducción entre las emisiones iniciales y las emisiones límites es de 781 t/año en los tres escenarios regulatorios.

El rango de reducción entre las emisiones límites y las finales es de 176 t/año en los tres escenarios regulatorios.

A continuación, se presentan las emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 203: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Para el dióxido de azufre (SO2), los rangos de reducción entre las emisiones iniciales y las emisiones límites son de 416 t/año en los escenarios mínima exigencia y razonable, y de 602 t/año en el escenario BACT.

Los rangos de reducción entre las emisiones límites y las finales son de 205 t/año en los escenarios mínima exigencia y razonable, y de 20 t/año en el escenario BACT.

A continuación, se presentan las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 204: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Para los óxidos de nitrógeno (NOx), los rangos de reducción entre las emisiones iniciales y las emisiones límites son de 958 t/año en los escenarios mínima exigencia y razonable, y de 986 t/año en el escenario BACT.

Los rangos de reducción entre las emisiones límites y las finales son de 226 t/año en los escenarios mínima exigencia y razonable, y de 198 t/año en el escenario BACT.

No fue posible realizar la comparación para los metales pesados de interés, dado que las fuentes que emiten estos metales en ningún caso cumplieron con los criterios de evaluación de los escenarios regulatorios y los criterios del modelo COST.

Las emisiones finales son similares para el material particulado (MP), el dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno (NOx) en los tres escenarios regulatorios, porque las tecnologías de control son lo suficientemente eficientes para dar cumplimiento a los límites de emisión de los tres escenarios regulatorios.

# Evaluación del potencial de reducción de emisión de cada escenario, en términos de efectividad en la reducción y su costo

Para el desarrollo de la actividad, se consideraron los siguientes criterios:

- Reducción de emisión: para su estimación, se recopiló información de las distintas tecnologías de abatimiento de contaminantes y sus características. Se consideraron las tecnologías utilizadas a nivel internacional (EPA) y la experiencia de los resultados obtenidos tanto en Chile como en el extranjero. Es importante señalar que el estudio efectuado por CONAMA el año 2001 ya cuenta con una caracterización de las tecnologías de abatimiento disponibles a la fecha. Sin embargo, no había información asociada para cada medida, a cada uno de los tipos de fuentes existentes en Chile. Por lo tanto, el presente estudio actualiza la información base disponible y propone diferentes medidas de acuerdo a los tipos de fuentes existentes, identificando el potencial de reducción de cada medida, por tipo de contaminante, expresados porcentualmente. Con el nivel de eficiencia identificado (tal como se puede observar en el anexo 4), se calculó  la emisión de contaminantes actuales y la reducción potencial de cada una de las medidas identificadas. Así, fue posible obtener le reducción de emisión anual alcanzable.

- Evaluación de la función costo-efectividad: fue posible llegar a establecer el costo total anual y la función costo-efectividad anual para cada una de las medidas propuestas, asociadas a las fuentes que factiblemente requerirán de cada una de ellas.

Para el cumplimiento de esta actividad, el equipo consultor realizó lo siguiente:

- La información disponible a nivel nacional e internacional fue analizada con el propósito de establecer la mejor y más completa información para el estudio presentado.

- La información disponible analizada cuenta con numerosas alternativas para la reducción de los contaminantes, pero de manera generalizada, es decir, sólo señala los principales sectores donde se podrían aplicar y los tipos de fuentes de modo muy global, lo cual dificultaba enormemente su aplicación, tal como se deseaba (asociada a cada tipo de fuente existente). La idea fue realizar un estudio que no sólo fuese una orientación, sino que además fuese una potencial solución concreta a la problemática existente.

- Por lo tanto, en primera instancia se investigaron las tecnologías de abatimiento que internacionalmente se utilizan, enfocándose principalmente en el sistema AirControlNET, el cual se actualizó con el COST, ambos de la EPA. Con ello, se identificó para cada tecnología, sus costos asociados (costo de capital, operación, mantención y costo total), como también el nivel de eficiencia porcentual por contaminante y con el nivel de emisiones, calcular su reducción anual y de ese modo, identificar la función costo-efectividad para cada una.

Sin embargo, también se necesitaba conocer las diferentes medidas existentes; tales como, cambiar combustibles, mejorar procesos, etc. Esta fase fue compleja ya que existen numerosas posibilidades, de acuerdo al sector productivo, tipo de fuente e incluso la realidad particular de cada una de ellas, según su nivel de emisión actual y el potencial de reducción para cada uno de los escenarios que se podrían establecer. Finalmente, se utilizaron las medidas propuestas en el modelo COST, con el objetivo de obtener un costo total que permitiera un cálculo preciso de efectividad.

De esta manera, se construyeron las funciones de costos con cada una de las medidas y tecnologías existentes (de acuerdo a su código de clasificación de fuentes CCN) con sus respectivos costos, eficiencia porcentual (para cada uno de los contaminantes involucrados), reducción de emisiones alcanzadas y su costo-efectividad, con su respectiva relación por tipo de fuente.

En el presente análisis, fueron considerados los siguientes contaminantes y metales pesados: MP, SO2, NOx, Cd, PCDD/F, Hg y Pb.

Se excluyen el monóxido de carbono (CO) y los COV, dado que son gases que se producen por la combustión incompleta del combustible, por lo que usualmente su control en fuentes del tipo calderas industriales se efectúa mejorando el proceso industrial con combustión y no mediante procesos de abatimiento. Los quemadores usados en calderas más modernas están diseñados para optimizar el consumo de combustible, lo que redunda en una menor generación de CO y COV. Este control se realiza con la medición continua del contenido de oxígeno de los gases de combustión, lo que regula la relación de aire combustible, de entrada reduciendo el CO y los COV en su generación.

La principal revisión bibliográfica nacional e internacional utilizada fue:

•	Propuesta e Implementación de Normas Atmosféricas para Fuentes Fijas a Nivel Nacional y Recopilación de Información de Soporte Técnico-Económico para la Dictación de una Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. Desarrollado por Ámbar para CONAMA, Abril 2001.

•	Antecedentes para elaborar una norma de emisión para calderas y procesos industriales con combustión en el sector industrial, comercial y residencial. Desarrollado por la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción para el Ministerio del Medio Ambiente, Abril 2012.

•	Generación de antecedentes técnicos y económicos necesarios para elaborar una norma de emisión atmosférica para calderas industriales. Desarrollado por Ambiosis S.A. para CONAMA, Junio 2008.

Dado que la EPA en diciembre de 2012 realizó los cambios finales a las normas concernientes a calderas industriales, se realizó una revisión al material bibliográfico contenido en las páginas oficiales, entre los que se encuentran:

- Overview Summary Fact Sheet

- Overview Technical Fact Sheet

- Emission Reductions Remain Significant for Comparable Cost.

Junto con lo anteriormente señalado, fueron utilizados como fuentes de información:

- Clean Air Technology Center (CATC), proveniente de la EPA, la cual contiene información técnica acerca de muchas áreas de la ciencia de la contaminación atmosférica, la tecnología y la regulación. En específico, incluye diversas fichas técnicas por cada tecnología de abatimiento. Cada una de ellas, contiene la siguiente información:

- Nombre de la tecnología

- Eficiencia

- Tipo de tecnología

- Contaminante aplicable

- Tipo de fuentes a las cuales se aplica la tecnología

- Tipo de industrias en las cuales es más frecuente su uso

- Requerimientos de pretratamiento

- Información de costos

Con estas fichas, se pudo analizar las principales tecnologías de abatimiento aplicables. Sin embargo, no presentan de manera explícita todas las fuentes asociadas. Por lo tanto, se pudo conocer algunas de las opciones existentes.

- Guidance document on control techniques for emissions of sulphur, NOx, VOCs, dust (including PM10, PM2,5 and black carbon) from stationary sources, September 2012.

El objetivo del señalado documento es orientar la identificación de las mejores opciones de reducción, con especial referencia a las mejores técnicas disponibles, enfatizando en las emisiones de NOx, SO2, COV, MP10 y MP2,5.

El documento está segmentado en primera instancia por contaminante y en cada uno de ellos se provee la siguiente información:

- Características de los contaminantes

- Tecnología de abatimiento

- Combustible asociado a las fuentes

- Eficiencia asociada a cada una de ellas

- Costos de reducción de las tecnologías

- Limitaciones en su aplicación

- Impactos de su aplicación

El estudio señalado permitió reconocer las principales medidas que se habían catastrado en las fichas de la EPA por nivel de actividad en MW. Sin embargo, no contaba con los tipos de fuentes específicas requeridas, como tampoco muestran el universo requerido de medidas.

Para cada uno de los códigos de medidas identificadas, el estudio señalado permitió reconocer información precisa de gran parte de los elementos requerido en relación a costos y nivel de eficiencia por contaminantes, para cada una de las medidas. Al contar cada código con su relación por tipo de fuente, fue posible diferenciar los tipos de fuentes factibles de aplicar para cada medida. El desafío, por lo tanto, fue calcular la reducción de emisiones que se alcanzarían para cada una de las medidas, reconocer los costos asociados faltantes y actualizar la información existente. En la Figura 18 y la Figura 19, es posible observar un esquema que permite observar las etapas del presente estudio.

## Costo-efectividad de cada medida

Se construyó la función costo-efectividad para cada una de las medidas, las cuales se encuentran categorizadas de acuerdo con el código de medidas del modelo COST (Ver anexo digital). Cada uno de los códigos,  tiene identificado el nombre de cada medida, su respectiva fuente (factible de ser aplicada), el costo total anual, su respectivo costo-efectividad, los contaminantes que permiten reducir con su respectivo nivel de eficiencia porcentual, el intervalo de potencias recomendado para cada uno (< 1 MWt, 1 - < 5 MWt, 5 - < 50 MWt, ≥ 50 MWt) y el año de la fuente de costos.

La función costo-efectividad presentada, representa el costo total anual (en USD)/Nivel de reducción de anual de cada una de las medidas. El cual fue actualizado, mediante el IPC acumulado en Estados Unidos, de acuerdo con los registros del Banco Mundial; cada uno de los factores de actualización, fue diferenciado de acuerdo con el año en que fueron costeadas cada una de las medidas identificadas.

La reducción anual de cada una de las medidas fue calculada de acuerdo con el nivel de eficiencia que potencialmente se alcanza con cada una de ellas.

El costo total anual depende de la función costo-efectividad y de las reducciones anuales alcanzables con la implementación de cada medida. Por lo tanto, en aquellos registros que no se contaba con el detalle de sus costos, se estableció que el Costo total anual = Costo-efectividad anual (CE)*Factor de actualización (FCCE)*Reducción anual alcanzable.

Implementar una medida y mantenerla a través del tiempo, depende de una serie de costos, tales como:

- Costo de capital: a pesar de que gran parte de la información disponible trabaja con este concepto, en estricto rigor el costo de capital representa la inversión inicial de la puesta en marcha de un determinado proyecto; también comúnmente denominado período “0” ya que representa el periodo en que la medida se encuentra en proceso de implementación. Este costo de capital se divide principalmente en dos, la inversión en activos fijos y el capital de trabajo.

- La inversión en activo fijo, corresponde a la inversión asociada a la compra de tecnología, como por ejemplo, algún equipo de abatimiento. En Chile, las inversiones en activos fijos son depreciadas contablemente, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (SII) el cual indica la vida útil contable en años, factible de depreciar cada uno de los activos fijos adquiridos mediante dos modalidades (depreciación normal o acelerada). La depreciación puede ser considerada como un gasto contable para la empresa y por tanto, reduce las utilidades contables y con ello, el impuesto a las utilidades que pagan todas las empresas en Chile (20%). Lo anteriormente señalado, es necesario de analizar en el minuto que cada una de las empresas decida invertir en algún activo fijo; lo cual en el ámbito de una evaluación económica se vería reflejado en un flujo de caja proyectado que cada una de las empresas deberá evaluar para analizar la realidad puntual para cada caso ya que la rebaja dependerá del nivel de utilidades contables existentes. En el caso de nuestro estudio, algunas de las medidas tienen inversiones en activos fijos, pero no todas ya que por ejemplo, una medida que implique algún cambio menor en los procesos, no necesariamente implicará que se deba invertir en este ítem.

- Capital de trabajo: todas las medidas sin excepción presentan este aspecto del costo de capital ya que requieren un costo asociado a su implementación (que no sea invertir en activos fijos); por lo tanto, se encuentran todas las materias primas, insumos y mano de obra requerida en la implementación de cada una de las medidas. En algunos casos, puede representar la totalidad del costo de capital (cuando no sea necesario invertir en algún activo fijo). En otros, será un elemento menor dentro de la inversión inicial.

En el presente estudio, una parte importante de los códigos de medidas presenta diferenciado su costo de capital, el cual es un valor explícito en el caso de las medidas que involucren la adquisición de algún equipo de abatimiento. En cambio, en aquellas donde el capital de trabajo es el único elemento de la inversión inicial, existen diversos factores que influyen en su cálculo, lo cual depende de la realidad particular de cada una de las fuentes.

- Costo de Operación y Mantención: una vez que la medida se ha implementado, se requiere diferenciar el costo de operación y mantención de la misma. Por ejemplo, en el caso de invertir en un determinado equipo de abatimiento, se necesitará mano de obra e insumos necesarios para su apropiado funcionamiento; como también, la renovación del mismo o de algún elemento para mantener el nivel de eficiencia que permita la reducción de los contaminantes asociados. Gran parte de los códigos de medidas identificados, presentan este antecedente que se encuentra explícitamente identificado por medida en el anexo 4.

Cabe señalar que los Costos de Operación y Mantención están compuestos de dos tipos de egresos:

- Costos variables: que son aquellos que se alteran o varían de acuerdo a la actividad de la empresa, es decir, a mayor actividad aumentan y a menor cuantía, bajan. En este punto, el principal costo variable que presentan las medidas es por ejemplo, el combustible utilizado y los insumos productivos.

- Costos fijos: son aquellos que no dependen del nivel de actividad de la empresa. Por lo tanto, están compuestos principalmente por la mano de obra (remunerada mediante renta fija) y el costo de monitoreo y fiscalización de la autoridad competente. Cabe señalar que, en nuestro país, la normativa legal vigente en materia laboral obliga a las empresas a remunerar con, al menos, una renta mínima mensual y las empresas deberán acogerse a todas las normas pertinentes tanto en materia laboral como en otra índole.

## Análisis de Costo-efectividad

Todas las medidas propuestas se presentan con su respectivo costo-efectividad (en USD), el cual fue actualizado de acuerdo a los parámetros previamente descritos. Por lo tanto, de las posibilidades existentes (para cada tipo de fuente) la medida aplicable más costo efectiva es aquella cuya relación (costo total anual/reducción anual) es menor. Sin embargo, la decisión particular dependerá del escenario escogido por la autoridad pertinente.

Algunas fuentes, independientemente del escenario escogido, cumplirán con el nivel de emisiones exigido y en otras, deberán asumir alguna medida que signifique inversiones tanto en activos fijos como en capital de trabajo. Otras, en cambio, deberán asumir un costo de capital de menor envergadura. Esta inversión se traducirá en costos fijos y variables (operación y mantención), los cuales también dependerán de la o las medidas seleccionadas que permitan en definitiva cumplir con la nueva normativa legal vigente (en caso de su existencia).

El presente estudio permitirá reconocer las medidas pertinentes para los tipos de fuentes asociadas, la cuantía de la inversión requerida y los principales costos asociados a su adopción. A su vez, la Autoridad pertinente podrá tomar decisiones con variables objetivamente cuantificables que, en definitiva, permitan mejorar la calidad del aire, el cual representa el fin último de la investigación realizada.

## Principales tecnologías evaluadas

El análisis costo-efectividad diferenció y evaluó 311 registros de códigos de medidas (Pechan Mesure Code), los que se traducen en alrededor de 212 medidas diferentes (ver la descripción de las que cuentan con mayor participación o incidencia de acuerdo con el estudio presentado en el anexo 4).

## TIPOS DE ECUACIONES UTILIZADAS EN EL MODELO COST

Los diferentes tipos de ecuaciones utilizados en el modelo COST son los siguientes:

### ECUACIÓN TIPO 1

| COSTO TOTAL = | (CC*CRF+OM)*FCI |
| --- | --- |

Donde:

| CC: | Función de costo de capital, la cual está expresada en función del consumo energético (MW) de la fuente, expresado en USD del año indicado en el COST. |
| --- | --- |
| OM: | Función de costo de operación y mantención, la cual está expresada en función del consumo energético (MW) de la fuente, expresado en USD del año indicado en el COST. |
| CRF: | Factor de recuperación de capital (Capital Recovery Factor), utilizado para anualizar los costos de capital. |
| FCI: | Factor de corrección de inflación en Estados Unidos desde el año de los costos al año 2012. |

A su vez, los componentes de esta ecuación vienen expresados de la siguiente manera:

Función de costo de capital

| CC = | Capital Cost Multiplier * MW * (Scaling Factor Model Size/MW)^Scaling Factor Exponent * 1000 |
| --- | --- |

Donde:

| Capital Cost Multiplier: |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scaling Factor Model Size: |  |  |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |
| Scaling Factor Exponent: |  |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |  |
| MW: | Consumo energético de la fuente. |  |  |  |

Función de costo de operación y mantención

| OM = | (Fixed O&M Cost Multiplier * MW * 1000) + (Variable O&M Cost Multiplier * MW * Capacity Factor * 8760) |
| --- | --- |

Donde:

| Fixed O&M Cost Multiplier: |  |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable O&M Cost Multiplier: |  |  |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |
| Capacity Factor: |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |  |  |
| MW: | Consumo energético de la fuente. |  |  |  |

Factor de recuperación de capital

| CRF = | [ i ( 1 + i ) ^ Equiplife ] / [ (( 1 + i )^ Equiplife) - 1] |
| --- | --- |

Donde:

| i: | Tasa social de descuento, en este caso de un 6% según valor recomendado por MIDEPLAN. |
| --- | --- |
| Equiplife: | Tiempo de duración del equipo o medida de reducción de emisiones. |

Factor de corrección de inflación

Se utilizaron los porcentajes de inflación en los Estados Unidos desde los años de los costos en las ecuaciones hasta 2012. Los porcentajes son los siguientes:

Tabla 37: Porcentajes de inflación en Estados Unidos.

| Año | Porcentajes de inflación en Estados Unidos | Año | Porcentajes de inflación en Estados Unidos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 5,40% | 2002 | 1,60% |
| 1991 | 4,20% | 2003 | 2,30% |
| 1992 | 3,00% | 2004 | 2,70% |
| 1993 | 3,00% | 2005 | 3,40% |
| 1994 | 2,60% | 2006 | 3,20% |
| 1995 | 2,80% | 2007 | 2,90% |
| 1996 | 2,90% | 2008 | 3,80% |
| 1997 | 2,30% | 2009 | -0,40% |
| 1998 | 1,60% | 2010 | 1,60% |
| 1999 | 2,20% | 2011 | 3,20% |
| 2000 | 3,40% | 2012 | 2,10% |
| 2001 | 2,80% | - | - |

Fuente: Elaboración propia.

En base a esto, se obtiene la siguiente tabla de inflación acumulada con sus correspondientes factores de corrección:

Tabla 38: Inflación acumulada.

| Año | Inflación acumulada | Factor de corrección |
| --- | --- | --- |
| 1990 | 62,60% | 1,6260 |
| 1991 | 57,20% | 1,5720 |
| 1992 | 53,00% | 1,5300 |
| 1993 | 50,00% | 1,5000 |
| 1994 | 47,00% | 1,4700 |
| 1995 | 44,40% | 1,4440 |
| 1996 | 41,60% | 1,4160 |
| 1997 | 38,70% | 1,3870 |
| 1998 | 36,40% | 1,3640 |
| 1999 | 34,80% | 1,3480 |
| 2000 | 32,60% | 1,3260 |
| 2001 | 29,20% | 1,2920 |
| 2002 | 26,40% | 1,2640 |
| 2003 | 24,80% | 1,2480 |
| 2004 | 22,50% | 1,2250 |

Fuente: Elaboración propia.

### ECUACIÓN TIPO 2

| COSTO TOTAL = | CT*FCI |
| --- | --- |

Donde:

| CT: | Función de costo total, expresado en USD del año indicado en el COST. |
| --- | --- |
| FCI: | Factor de corrección de inflación en Estados Unidos desde el año de los costos al año 2012. |

A su vez, los componentes de esta ecuación vienen expresados de la siguiente manera:

Función de costo total

| CT = | Annual Cost Multiplier * MW^Annual Cost Exponent |
| --- | --- |

Donde:

| Annual Cost Multiplier: |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |
| --- | --- | --- |
| Annual Cost Exponent: |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |
| MW: | Consumo energético de la fuente (en este caso, este factor se opera por 3,41214 para poder expresarlo en MW, ya que en la ecuación del modelo COST viene expresado en mmBTU/h). |  |

Factor de corrección de inflación

Ídem que en la Ecuación tipo 1.

### ECUACIÓN TIPO 3

| COSTO TOTAL = | (CC*CRF+OM)*FCI |
| --- | --- |

Donde:

| CC: | Función de costo de capital, la cual está expresada en función del caudal de la fuente (Q), expresado en USD del año indicado en el COST. |
| --- | --- |
| OM: | Función de costo de operación y mantención, la cual está expresada en función del caudal de la fuente (Q), expresado en USD del año indicado en el COST. |
| CRF: | Factor de recuperación de capital (Capital Recovery Factor), utilizado para anualizar los costos de capital. |
| FCI: | Factor de corrección de inflación en Estados Unidos desde el año de los costos al año 2012. |

A su vez, los componentes de esta ecuación vienen expresados de la siguiente manera:

Función de costo de capital

Para caudal (Q) mayor o igual a 1.746.574 m3/h

| CC = | Retrofit Factor * Gas Flow Rate Factor * Capital Cost Factor * Q |
| --- | --- |

Para caudal (Q) menor a 1.746.574 m3/h

| CC = | (1.746.574/Q)^0,6 * Retrofit Factor * Gas Flow Rate Factor * Capital Cost Factor*Q |
| --- | --- |

Donde:

| Retrofit Factor: |  | 1,1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gas Flow Rate Factor: |  |  |  | 0,486 kW/scfm |
| Capital Cost Factor: |  |  | 192 USD/kW |  |
| Q: | Caudal de la fuente (en este caso, este factor se opera por 0,58858 para poder expresarlo en m3/h, ya que en la ecuación del modelo COST viene expresado en scfm). |  |  |  |

Función de costo de operación y mantención

| OM = | (Gas Flow Rate Factor * Fixed O&M Rate * Q) + (Gas Flow Rate Factor * Variable O&M Rate * Hours per Year * Q) |
| --- | --- |

Donde:

| Gas Flow Rate Factor: |  | 0,486 kW/scfm |
| --- | --- | --- |
| Fixed O&M Rate: |  | 6,9 $/kW-yr |
| Variable O&M Rate: |  | 0,0015 $/kWh |
| Hours per Year: |  | 8.736 |
| Q: | Caudal de la fuente (en este caso, este factor se opera por 0,58858 para poder expresarlo en m3/h, ya que en la ecuación del modelo COST viene expresado en scfm). |  |

Factor de recuperación de capital

| CRF = | [ i ( 1 + i ) ^ Equiplife ] / [ (( 1 + i )^ Equiplife) - 1] |
| --- | --- |

Donde:

| i: | Tasa social de descuento, en este caso de un 6% según valor recomendado por MIDEPLAN. |
| --- | --- |
| Equiplife: | Tiempo de duración del equipo o medida de reducción de emisiones. |

Factor de corrección de inflación

Ídem que en la Ecuación tipo 1.

### ECUACIÓN TIPO 8

| COSTO TOTAL = | (CC*CRF+0,04*CC+OM)*FCI |
| --- | --- |

Donde:

| CC: | Función de costo de capital, la cual está expresada en función del caudal de la fuente (Q), expresado en USD del año indicado en el COST. |
| --- | --- |
| OM: | Función de costo de operación y mantención, la cual está expresada en función del caudal de la fuente (Q), expresado en USD del año indicado en el COST. |
| CRF: | Factor de recuperación de capital (Capital Recovery Factor), utilizado para anualizar los costos de capital. |
| FCI: | Factor de corrección de inflación en Estados Unidos desde el año de los costos al año 2012. |

A su vez, los componentes de esta ecuación vienen expresados de la siguiente manera:

Función de costo de capital

| CC = | Typical Capital Cost * Q |
| --- | --- |

Donde:

| Typical Capital Cost: |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |
| --- | --- | --- |
| Q: | Caudal de la fuente (en este caso, este factor se opera por 0,58858 para poder expresarlo en m3/h, ya que en la ecuación del modelo COST viene expresado en scfm). |  |

Función de costo de operación y mantención

| OM = | Typical O&M Cost * Q |
| --- | --- |

Donde:

| Typical O&M Cost: |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |
| --- | --- | --- |
| Q: | Caudal de la fuente (en este caso, este factor se opera por 0,58858 para poder expresarlo en m3/h, ya que en la ecuación del modelo COST viene expresado en scfm). |  |

Factor de recuperación de capital

| CRF = | [ i ( 1 + i ) ^ Equiplife ] / [ (( 1 + i )^ Equiplife) - 1] |
| --- | --- |

Donde:

| i: | Tasa social de descuento, en este caso de un 6% según valor recomendado por MIDEPLAN. |
| --- | --- |
| Equiplife: | Tiempo de duración del equipo o medida de reducción de emisiones. |

Factor de corrección de inflación

Ídem que en la Ecuación tipo 1.

### ECUACIÓN TIPO 9

| COSTO TOTAL = | (CC*CRF+OM)*FCI |
| --- | --- |

Donde:

| CC: | Función de costo de capital, la cual está expresada en función del caudal de la fuente (Q), expresado en USD del año indicado en el COST. |
| --- | --- |
| OM: | Función de costo de operación y mantención, la cual está expresada en función del caudal de la fuente (Q), expresado en USD del año indicado en el COST. |
| CRF: | Factor de recuperación de capital (Capital Recovery Factor), utilizado para anualizar los costos de capital. |
| FCI: | Factor de corrección de inflación en Estados Unidos desde el año de los costos al año 2012. |

A su vez, los componentes de esta ecuación vienen expresados de la siguiente manera:

Función de costo de capital

| CC = | ((Total Equipment Cost Factor * Q) + Total Equipment Cost Constant) * Equipment to Capital Cost Multiplier |
| --- | --- |

Donde:

| Total Equipment Cost Factor: |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Equipment Cost Constant: |  |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |  |
| Equipment to Capital Cost Multiplier: |  |  |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |
| Q: | Caudal de la fuente (en este caso, este factor se opera por 0,58858 para poder expresarlo en m3/h, ya que en la ecuación del modelo COST viene expresado en scfm). |  |  |  |

Función de costo de operación y mantención

| OM = | (Electricity Factor * Q + Electricity Constant) + (Dust Disposal Factor * Q + Dust Disposal Constant) + (Bag Replacement Factor * Q + Bag Replacement Constant) |
| --- | --- |

Donde:

| Electricity Factor: |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |
| --- | --- | --- |
| Electricity Constant: |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |
| Dust Disposal Factor: |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |
| Dust Disposal Constant: |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |
| Bag Replacement Factor: |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |
| Bag Replacement Constant: |  | Variable específica para cada medida de control, obtenida de la base de datos de ecuaciones del modelo COST. |
| Q: | Caudal de la fuente (en este caso, este factor se opera por 0,58858 para poder expresarlo en m3/h, ya que en la ecuación del modelo COST viene expresado en scfm). |  |

Factor de recuperación de capital

| CRF = | [ i ( 1 + i ) ^ Equiplife ] / [ (( 1 + i )^ Equiplife) - 1] |
| --- | --- |

Donde:

| i: | Tasa social de descuento, en este caso de un 6% según valor recomendado por MIDEPLAN. |
| --- | --- |
| Equiplife: | Tiempo de duración del equipo o medida de reducción de emisiones. |

Factor de corrección de inflación

Ídem que en la Ecuación tipo 1.

### ECUACIÓN TIPO 11

| COSTO TOTAL = | CE*FCI*REDUCCION_SO2 |
| --- | --- |

Donde:

| CE: | Función costo-efectividad típica para la medida, expresada en USD del año indicado en el COST. Para este caso, se ofrecen valores que pueden variar según el tamaño de la fuente. |
| --- | --- |
| FCI: | Factor de corrección de inflación en Estados Unidos desde el año de los costos al año 2012. |
| REDUCCION_SO2: | Cantidad reducida del contaminante principal (en este caso, siempre es SO2). |

### ECUACIÓN TIPO CPTON

| COSTO TOTAL = | CE*FCI*REDUCCION_POLL |
| --- | --- |

Donde:

| CE: | Función costo-efectividad típica para la medida, expresada en USD del año indicado en el COST. |
| --- | --- |
| FCI: | Factor de corrección de inflación en Estados Unidos desde el año de los costos al año 2012. |
| REDUCCION_POLL: | Cantidad reducida del contaminante principal (POLL). En general, POLL puede tomar el valor {MP, NOX, SO2}. |

## Principales resultados de las tecnologías evaluadas

Los costos asociados a las tecnologías de abatimiento corresponden a las fuentes que dan cumplimiento a los criterios de evaluación de los escenarios regulatorios y del modelo COST.

### Principales resultados de las tecnologías evaluadas para calderas

A continuación, se presentan los gráficos relativos a la reducción de emisiones de contaminantes para calderas por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 205: Reducción de emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 206: Reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 207: Reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 208: Reducción de emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Las reducciones de emisiones son similares para el material particulado (MP), el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) y el plomo (Pb) en los tres escenarios regulatorios, porque las tecnologías de control son lo suficientemente eficientes para dar cumplimiento a los límites de emisión de los tres escenarios regulatorios.

A continuación, se presentan los gráficos relativos a los costos de los equipos reductores de emisiones de contaminantes para calderas por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 209: Costos de equipos reductores de emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 210: Costos de equipos reductores de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 211: Costos de equipos reductores de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 212: Costos de equipos reductores de emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Los costos de los equipos reductores de emisiones son similares para el material particulado (MP), el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) y el plomo (Pb) en los tres escenarios regulatorios, porque las tecnologías de control son lo suficientemente eficientes para dar cumplimiento a los límites de emisión de los tres escenarios regulatorios.

A continuación, se presentan los gráficos relativos a la función costo-efectividad de reducción de emisiones de contaminantes para calderas por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 213: Costo-efectividad de reducción de emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 214: Costo-efectividad de reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 215: Costo-efectividad de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 216: Costo-efectividad de reducción de emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

La función costo-efectividad de reducción de emisiones es similar para el material particulado (MP), el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) y el plomo (Pb) en los tres escenarios regulatorios, porque las tecnologías de control son lo suficientemente eficientes para dar cumplimiento a los límites de emisión de los tres escenarios regulatorios.

En la Tabla 39, se presentan los resultados del modelo económico para calderas: reducción de emisiones, costos de equipos reductores de emisiones y costo-efectividad de reducción de emisiones.

Tabla 39: Resultados del modelo económico para calderas.

| Contaminante | Escenario regulatorio | Reducción de emisiones (t/año) | Costos de equipos reductores de emisiones (USD) | Costo-efectividad de reducción de emisiones (USD/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material particulado (MP) | Mínima exigencia | 12.217 | 155.923.724 | 12.763 |
| Material particulado (MP) | Razonable | 12.217 | 155.923.724 | 12.763 |
| Material particulado (MP) | BACT | 12.222 | 156.378.210 | 12.795 |
| Dióxido de azufre (SO2) | Mínima exigencia | 19.233 | 110.129.248 | 5.726 |
| Dióxido de azufre (SO2) | Razonable | 19.233 | 110.129.248 | 5.726 |
| Dióxido de azufre (SO2) | BACT | 19.558 | 111.050.447 | 5.678 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | Mínima exigencia | 8.749 | 14.090.236 | 1.610 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | Razonable | 8.749 | 14.090.236 | 1.610 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | BACT | 8.773 | 14.120.142 | 1.609 |
| Plomo (Pb) | Mínima exigencia | 2 | 14.076.171 | 6.231.050 |
| Plomo (Pb) | Razonable | 2 | 14.076.171 | 6.231.050 |
| Plomo (Pb) | BACT | 2 | 14.076.171 | 6.231.050 |

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 40, se presentan los resultados del modelo económico para calderas: reducción de emisiones, costos de equipos reductores de emisiones (VPN) y costo-efectividad de reducción de emisiones.

Tabla 40: Resultados del modelo económico para calderas (VPN).

| Contaminante | Escenario regulatorio | Reducción de emisiones (t/año) | Costos de equipos reductores de emisiones (VPN) (USD) | Costo-efectividad de reducción de emisiones (USD/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material particulado (MP) | Mínima exigencia | 219.507 | 2.929.957.933 | 36.268 |
| Material particulado (MP) | Razonable | 219.507 | 2.929.957.933 | 36.268 |
| Material particulado (MP) | BACT | 219.593 | 2.933.327.979 | 36.289 |
| Dióxido de azufre (SO2) | Mínima exigencia | 310.198 | 821.287.206 | 5.333 |
| Dióxido de azufre (SO2) | Razonable | 310.198 | 821.287.206 | 5.333 |
| Dióxido de azufre (SO2) | BACT | 315.625 | 828.456.993 | 5.209 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | Mínima exigencia | 239.158 | 255.415.370 | 1.956 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | Razonable | 239.158 | 255.415.370 | 1.956 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | BACT | 239.182 | 255.451.823 | 1.956 |
| Plomo (Pb) | Mínima exigencia | 61 | 502.108.835 | 19.791.359 |
| Plomo (Pb) | Razonable | 61 | 502.108.835 | 19.791.359 |
| Plomo (Pb) | BACT | 61 | 502.108.835 | 19.791.359 |

Fuente: Elaboración propia.

### Principales resultados de las tecnologías evaluadas para procesos industriales con combustión

A continuación, se presentan los gráficos relativos a la reducción de emisiones de contaminantes para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 217: Reducción de emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 218: Reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 219: Reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

A continuación, se presentan los gráficos relativos a los costos de los equipos reductores de emisiones de contaminantes para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 220: Costos de equipos reductores de emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 221: Costos de equipos reductores de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 222: Costos de equipos reductores de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

.

A continuación, se presentan los gráficos relativos a la función costo-efectividad de reducción de emisiones de contaminantes para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 223: Costo-efectividad de reducción de emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 224: Costo-efectividad de reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 225: Costo-efectividad de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012).

En la Tabla 41, se presentan los resultados del modelo económico para procesos industriales con combustión: reducción de emisiones, costos de equipos reductores de emisiones y costo-efectividad de reducción de emisiones.

Tabla 41: Resultados del modelo económico para procesos industriales con combustión.

| Contaminante | Escenario regulatorio | Reducción de emisiones (t/año) | Costos de equipos reductores de emisiones (USD) | Costo-efectividad de reducción de emisiones (USD/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material particulado (MP) | Mínima exigencia | 957 | 8.839.272 | 9.236 |
| Material particulado (MP) | Razonable | 957 | 8.839.272 | 9.236 |
| Material particulado (MP) | BACT | 957 | 8.839.272 | 9.236 |
| Dióxido de azufre (SO2) | Mínima exigencia | 621 | 7.934.900 | 12.768 |
| Dióxido de azufre (SO2) | Razonable | 621 | 7.934.900 | 12.768 |
| Dióxido de azufre (SO2) | BACT | 621 | 7.934.900 | 12.768 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | Mínima exigencia | 1.184 | 5.443.717 | 4.598 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | Razonable | 1.184 | 5.443.717 | 4.598 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | BACT | 1.184 | 5.443.717 | 4.598 |

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 42, se presentan los resultados del modelo económico para procesos industriales con combustión: reducción de emisiones, costos de equipos reductores de emisiones (VPN) y costo-efectividad de reducción de emisiones.

Tabla 42: Resultados del modelo económico para procesos industriales con combustión (VPN).

| Contaminante | Escenario regulatorio | Reducción de emisiones (t/año) | Costos de equipos reductores de emisiones (VPN) (USD) | Costo-efectividad de reducción de emisiones (USD/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material particulado (MP) | Mínima exigencia | 22.052 | 137.314.787 | 58.870 |
| Material particulado (MP) | Razonable | 22.052 | 137.314.787 | 58.870 |
| Material particulado (MP) | BACT | 22.052 | 137.314.787 | 58.870 |
| Dióxido de azufre (SO2) | Mínima exigencia | 21.866 | 147.498.786 | 6.746 |
| Dióxido de azufre (SO2) | Razonable | 21.866 | 147.498.786 | 6.746 |
| Dióxido de azufre (SO2) | BACT | 21.866 | 147.498.786 | 6.746 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | Mínima exigencia | 39.745 | 95.898.570 | 8.841 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | Razonable | 39.745 | 95.898.570 | 8.841 |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | BACT | 39.745 | 95.898.570 | 8.841 |

Fuente: Elaboración propia.

# CONCLUSIONES

Fue procesada la información proveniente del F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas) correspondiente a las declaraciones efectuadas hasta el 15 de julio de 2013, complementadas con las fuentes existentes desde el año 2008.  La información procesada y validada fue perfeccionada con la base de datos de fuentes fijas proporcionada por la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana de Santiago.

En forma paralela, se analizó la normativa legal vigente con el objetivo de excluir e incluir fuentes, según lo solicitado en los términos de referencia del presente estudio.

Se intervinieron las bases de datos cedidas por la Autoridad Sanitaria a través de Post Gres SQL y se cargaron en la calculadora de emisiones del MINSAL; el equipo consultor mejoró las inconsistencias encontradas para validar los datos. Lo anterior permitió concluir que existe una gran cantidad y diversidad de procesos industriales con combustión, lo que implica una gran dificultad para generar una normativa que pueda abarcar la totalidad de estos procesos.

La información obtenida permitió construir un catastro de fuentes totales, validado, en donde se revisaron los niveles de actividad, códigos de clasificación de fuentes, tipos de fuentes, mediciones e incorporación de nuevos códigos (Códigos de Clasificación Normativa). El catastro obtenido permitió generar las emisiones base, para ello se mejoraron los factores de misión a partir de la información contenida en el “Web Fire”, “AP-42”, ambos de la EPA, los cuales manejan factores de emisión por tipo de fuente (CCF8) para todos los contaminantes de interés por tecnología de control, exceptuando las dioxinas y furanos (PCDD/F); para las dioxinas y furanos se utilizó el Instrumental Normalizado para la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de Dioxinas y Furanos, PNUMA-Convenio de Estocolmo, Enero 2013.

Tras el análisis de las exclusiones y de las inclusiones de los términos de referencia, se pudieron determinar los procesos y los contaminantes que el presente estudio considera.

A partir de este análisis, se concluyen los siguientes aspectos:

- En general, la normativa de emisiones establece límites de emisión en la fuente ya sea como meta o emisión máxima y límites en la descarga como concentración o en función del nivel de actividad (producción o consumo energético).

- Para el análisis de la normativa existente, se considera la existencia o la no existencia de ambos tipos de límites de emisión.

- Para las termoeléctricas en general, la norma establece límites de emisión en la descarga expresada como concentración y se desprende que las emisiones permitidas para posibles compensaciones estarían dadas por el caudal de la fuente y su concentración límite, pudiéndose compensar cualquier reducción adicional. En este caso, se identifican las unidades de generación con potencia térmica inferior a 50 MWt con todos sus contaminantes de interés para ser incorporadas al análisis del presente estudio.

- El anteproyecto de norma de fundiciones de cobre más los planes específicos de descontaminación y la norma de arsénico, dan una cobertura total a las fundiciones de cobre mediante el establecimiento de límites de emisión en la fuente (emisiones máximas que regulan el total de emisiones) y límites de emisión en concentración que regulan las descargas por las chimeneas de mayor relevancia. Por lo tanto, no se desprenden tipos de fuentes a considerar para las fundiciones de cobre en el presente estudio.

- En el caso de la norma de incineración y coincineración, se excluyen los incineradores, los hornos de cemento y los hornos de cal que queman combustibles no tradicionales y las instalaciones forestales que coincineran biomasa forestal tratada.

- La norma de celulosas sólo regula TRS; por lo tanto, las calderas recuperadoras y los hornos de cal deben ser considerados en el análisis del presente estudio para el resto de los contaminantes de interés.

- El PPDA de la región Metropolitana de Santiago no considera las normas de concentración de MP de fuentes estacionarias puntuales y grupales establecidas en normas sectoriales; por este motivo, la regulación de las emisiones de MP debe ser incluida en el análisis del presente estudio. Además, el PPDA de la región Metropolitana de Santiago tampoco considera normas de concentración de NOx, siendo un vacío en esta región para este tipo de fuentes. En general, el PPDA de la región Metropolitana de Santiago considera límites de emisión como metas para procesos mayores emisores de MP y fuentes estacionarias mayores emisores de NOx. Con respecto al SO2, existe un límite de emisión basado en consumo energético para el cual se ha identificado su complemento para su consideración en el presente estudio.

- Con respecto a los planes de descontaminación de Temuco y Padre Las Casas y de Tocopilla, se han identificado procesos industriales con combustión regulados para su incorporación al análisis del presente estudio.

- Finalmente, se tomaron en consideración los resultados de las reuniones del comité operativo de la presente norma para identificar los restantes procesos no normados en el país y que deben ser parte del presente análisis.

## Descripción del parque de calderas y procesos industriales con combustión

La distribución de fuentes por tamaño económico en Chile muestra que la mayoría se clasifica como gran empresa.

Las regiones con el mayor número de calderas son la región Metropolitana de Santiago, del Biobío, de la Araucanía y de los Ríos.

La región Metropolitana de Santiago cubre el 34% del parque nacional de calderas.

Las regiones con el mayor número de calderas de calefacción son la región Metropolitana de Santiago, de la Araucanía, de los Ríos y del Biobío.

Las regiones con el mayor número de calderas de generación eléctrica son la región de Antofagasta, de Valparaíso, del Biobío y del Maule.

Las regiones con el mayor número de calderas industriales son la región Metropolitana de Santiago, del Biobío, del Maule y del Libertador General Bernardo O’Higgins.

En Chile, las calderas de calefacción representan un 69% del universo; las calderas de generación eléctrica, un 1%; y las calderas industriales, un 30%.

En el sector comercial, las regiones con el mayor número de calderas son la región Metropolitana de Santiago, de los Ríos, de la Araucanía y del Biobío.

En el sector industrial, las regiones con el mayor número de calderas son la región Metropolitana de Santiago, del Biobío, del Maule y de Valparaíso.

En el sector residencial, las regiones con el mayor número de calderas son la región Metropolitana de Santiago, de la Araucanía, de los Ríos y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Las regiones con el mayor número de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt son la región Metropolitana de Santiago, de la Araucanía, del Biobío y de los Ríos.

Las regiones con el mayor número de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt son la región del Biobío, Metropolitana de Santiago, del Maule y de Los Lagos.

Las regiones con el mayor número de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt son la región del Biobío, Metropolitana de Santiago, de Antofagasta y de la Araucanía.

Las regiones con el mayor número de calderas de generación eléctrica con una potencia térmica nominal < 50 MWt son la región de Antofagasta, de Atacama, del Maule y del Biobío.

Las regiones con el mayor número de calderas de generación eléctrica con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt son la región de Antofagasta, del Biobío, de Valparaíso y del Maule.

En Chile, las calderas que utilizan combustibles gaseosos representan un 40% del universo; combustibles líquidos, un 30%; y combustibles sólidos, un 16% (las calderas cuyo estado del combustible no se encuentra especificado en el F138 corresponden a un 14%).

Las regiones con el mayor número de calderas que utilizan combustibles gaseosos son la región Metropolitana de Santiago, del Biobío, de la Araucanía y del Maule.

Las regiones con el mayor número de calderas que utilizan combustibles líquidos son la región Metropolitana de Santiago, del Biobío, de la Araucanía y de Los Ríos.

Las regiones con el mayor número de calderas que utilizan combustibles sólidos son la región de Los Ríos, del Biobío, de la Araucanía y del Maule.

Los combustibles más utilizados en las calderas de calefacción son: gas natural, petróleo N° 2 (diesel), gas licuado de petróleo y leña.

Los combustibles más utilizados en las calderas de generación eléctrica son: carbón bituminoso, petróleo N° 2 (diesel), biomasa y petróleo N° 6.

Los combustibles más utilizados en las calderas industriales son: petróleo N° 2 (diesel), petróleo N° 6, gas natural y gas licuado de petróleo.

La distribución de calderas por década de fabricación en Chile se concentra en los decenios 2000-2009 y 1990-1999.

En Chile, los hornos con combustión representan un 92% del universo; y los hornos sin combustión, un 8%.

En Chile, los hornos con combustión que utilizan combustibles gaseosos representan un 57% del universo; combustibles líquidos, un 11%; y combustibles sólidos, un 3% (los hornos con combustión cuyo estado del combustible no se encuentra especificado en el F138 corresponden a un 29%).

Los  rubros con el mayor número de hornos con combustión, cuya potencia térmica nominal < 5 MWt, son: horno de panadería, otros procesos industriales con combustión, fabricación de hierro y acero, y fabricación de vidrio.

Los  rubros con el mayor número de hornos con combustión, cuya potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt, son: otros procesos industriales con combustión, horno de panadería, refinación de petróleo, y fabricación de asfalto.

Los  rubros con el mayor número de hornos con combustión, cuya potencia térmica nominal ≥ 50 MWt, son: horno de panadería, otros procesos industriales con combustión, siderurgia, y fabricación de hierro y acero.

## Estimación de emisiones para un escenario “sin norma”

Las calderas de generación eléctrica y las industriales son las mayores emisoras de material particulado (MP) en Chile.

Las calderas industriales y de generación eléctrica son las mayores emisoras de dióxido de azufre (SO2) en Chile.

Las calderas de generación eléctrica y las industriales son las mayores emisoras de óxidos de nitrógeno (NOx) en Chile.

Las regiones con el mayor número de calderas de calefacción que son emisoras de material particulado (MP) son la región del Biobío, de la Araucanía, del Maule y de Valparaíso.

Las regiones con el mayor número de calderas de generación eléctrica que son emisoras de material particulado (MP) son la región del Biobío, de Antofagasta, de Valparaíso y de Tarapacá.

Las regiones con el mayor número de calderas industriales que son emisoras de material particulado (MP) son la región del Biobío, de la Araucanía, de Los Lagos y del Maule.

Las regiones con el mayor número de calderas de calefacción que son emisoras de dióxido de azufre (SO2) son la región del Biobío, de Valparaíso, de Antofagasta y de Los Ríos.

Las regiones con el mayor número de calderas de generación eléctrica que son emisoras de dióxido de azufre (SO2) son la región de Antofagasta, de Valparaíso, del Biobío y de Atacama.

Las regiones con el mayor número de calderas industriales que son emisoras de dióxido de azufre (SO2) son la región del Biobío, de Los Lagos, de la Araucanía y del Maule.

Las regiones con el mayor número de calderas de calefacción que son emisoras de óxidos de nitrógeno (NOx) son la región del Biobío, Metropolitana de Santiago, de Valparaíso y de la Araucanía.

Las regiones con el mayor número de calderas de generación eléctrica que son emisoras de óxidos de nitrógeno (NOx) son la región de Valparaíso, de Antofagasta, del Biobío y de Atacama.

Las regiones con el mayor número de calderas industriales que son emisoras de óxidos de nitrógeno (NOx) son la región del Biobío, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo O’Higgins y del Maule.

Las regiones con las mayores emisiones de cadmio (Cd) por combustible son la región del Biobío, de Antofagasta, de Valparaíso y del Libertador General Bernardo O’Higgins.

Las regiones con las mayores emisiones de dioxinas y furanos (PCDD/F) por combustible son la región del Biobío, de Valparaíso, de la Araucanía y Metropolitana de Santiago.

Las regiones con las mayores emisiones de mercurio (Hg) por combustible son la región del Biobío, de Atacama, de Antofagasta y de Los Lagos.

Las regiones con las mayores emisiones de plomo (Pb) por combustible son la región del Biobío, del Libertador General Bernardo O’Higgins, de Antofagasta y de Los Ríos.

## Propuesta de escenarios de límites de emisión “con norma” para los contaminantes de interés de calderas y procesos industriales con combustión

El número total de fuentes consideradas por el modelo de evaluación económica depende en gran medida de la calidad y el detalle de la información: las fuentes deben contar con la información necesaria para ser analizadas según los criterios de evaluación.

Las emisiones finales son similares para el material particulado (MP), los óxidos de nitrógeno (NOx) y el plomo (Pb) para las calderas en los tres escenarios regulatorios, porque las tecnologías de control son lo suficientemente eficientes para dar cumplimiento a los límites de emisión de los tres escenarios regulatorios.

Las emisiones finales son similares para el material particulado (MP), el dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno (NOx) para los procesos industriales con combustión en los tres escenarios regulatorios, porque las tecnologías de control son lo suficientemente eficientes para dar cumplimiento a los límites de emisión de los tres escenarios regulatorios.

No fue posible realizar la comparación para los metales pesados de interés, dado que las fuentes que emiten estos metales en ningún caso cumplieron con los criterios de evaluación de los escenarios regulatorios y los criterios del modelo COST.

## Evaluación del potencial de reducción de emisión de cada escenario, en términos de efectividad en la reducción y su costo

Las reducciones de emisiones son similares para el material particulado (MP), el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) y el plomo (Pb) para las calderas en los tres escenarios regulatorios.

Los costos de los equipos reductores de emisiones son similares para el material particulado (MP), el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) y el plomo (Pb) para las calderas en los tres escenarios regulatorios.

La función costo-efectividad de reducción de emisiones es similar para el material particulado (MP), el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) y el plomo (Pb) para las calderas en los tres escenarios regulatorios.

# ANEXOS

ANEXO 1: PROFESIONALES DE SISTAM INGENIERÍA

ANEXO 2: PROFESIONALES DE LA CONTRAPARTE TÉCNICA

ANEXO 3: NORMATIVA NACIONAL

ANEXO 4: DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DE ABATIMIENTO

ANEXO 5: METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE CAUDAL Y CONCENTRACIÓN

ANEXO 6: CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN NORMATIVA

ANEXO 7: MINUTA TÉCNICA DE LOS ESCENARIOS REGULATORIOS PARA LA NORMA DE EMISIÓN DE CALDERAS Y PROCESOS INDUSTRIALES CON COMBUSTIÓN

ANEXO 8: TABLAS REFERENCIALES DE LAS FIGURAS DEL CAPÍTULO 6

ANEXO 9: TABLAS REFERENCIALES DE LAS FIGURAS DEL CAPÍTULO 7

ANEXO 10: TABLAS REFERENCIALES DE LAS FIGURAS DEL CAPÍTULO 8

ANEXO 11: TABLAS REFERENCIALES DE LAS FIGURAS DEL CAPÍTULO 9

ANEXO 1: PROFESIONALES DE SISTAM INGENIERÍA

A continuación, se presenta el equipo de trabajo de SISTAM Ingeniería para el desarrollo del presente estudio.

- Jaime Escobar, jefe de proyecto. Especialista en fuentes fijas, regulación industrial, medidas de control industrial, diseño de metodologías de estimación de emisiones para evaluación de medidas, sistemas e información ambiental.

- Lincoln Norambuena. Especialista técnico en estimación de emisiones, metodologías y análisis de escenarios regulatorios.

- Alejandro Araya. Especialista en fuentes fijas, cálculo de emisiones y procesamiento de datos técnicos y mediciones.

- Natacha Valderrama. Especialista en fuentes fijas y procesamiento de datos técnicos.

- Yohana Gaona. Especialista en cálculo de emisiones y procesamiento de datos técnicos.

- Hugo García. Especialista informático del Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas (F138) y procesamiento de bases de datos.

- Aliosha Reinoso. Especialista en evaluación técnico-económica y análisis costo-efectividad.

- Francisca López. Especialista en evaluación económica y análisis costo-efectividad.

- Alejandra Norambuena. Especialista en evaluación de proyectos y procesamiento de información.

- Cristóbal Fernández. Especialista en análisis normativo.

- Pablo Domínguez. Especialista en operaciones unitarias y control de emisiones.

Anexo 2: PROFESIONALES DE LA CONTRAPARTE TÉCNICA

Los profesionales que participan como contraparte técnica son:

- Priscilla Ulloa, División de Calidad del Aire, Ministerio del Medio Ambiente.

- Carlos Fernández, División de Calidad del Aire, Ministerio del Medio Ambiente.

- Francisco Donoso, Departamento de Economía Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente.

- Boris Pacheco, SEREMI del Medio Ambiente, Región del Biobío.

ANEXO 3: NORMATIVA NACIONAL

ANEXO 3.1: REVISIÓN DE LA NORMATIVA NACIONAL QUE SE EXCLUYE EN ESTE ESTUDIO

La futura norma de calderas y procesos industriales con combustión debe ser consistente y coherente con otros instrumentos de gestión ambiental. Por este motivo, se han considerado las siguientes excepciones establecidas en los términos de referencia del estudio:

- Se excluirá del análisis a las fuentes reguladas en otras normas vigentes o en desarrollo de carácter nacional, tales como: termoeléctricas, fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.

- Se incluirá en el análisis aquellos procesos unitarios y sus contaminantes no regulados en las Plantas de Celulosa.

- Se excluirá del análisis la regulación del sector industrial que se contempla en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la RM.

A continuación, se presentan las normas que consideran las exclusiones anteriormente señaladas:

- D.S. Nº 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para centrales termoeléctricas.

- Resolución Exenta Nº 0536/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Anteproyecto de norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.

- D.S. Nº 165/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire.

- D.S. Nº 167/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece norma de emisión para olores molestos (compuestos sulfuro de hidrógeno y mercaptanos: gases TRS) asociados a la fabricación de pulpa.

- D.S. Nº 29/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para incineración, coincineración y coprocesamiento y deroga D.S. Nº 45/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

- Capítulo IV del D.S. Nº 66/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA).

- D.S. Nº 252/1992 del Ministerio de Minería: Aprueba plan de descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas propuesto conjuntamente por la Empresa Nacional de Minería, Fundición y Refinería Las Ventanas y la Planta Termoeléctrica de Chilgener S.A., en los términos que se indican.

- D.S. Nº 180/1995 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Aprueba plan de descontaminación de la Fundición Hernán Videla Lira de ENAMI, en términos que indica.

- D.S. Nº 81/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación para el área circundante a la Fundición de Caletones de la División El Teniente de CODELCO Chile.

- D.S. Nº 179/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación para la zona circundante a la Fundición de Potrerillos de la División Salvador de CODELCO Chile.

- D.S. Nº 206/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece nuevo plan de descontaminación para la zona circundante a la Fundición Chuquicamata de la División Chuquicamata de CODELCO Chile.

En las siguientes tablas, se presenta una síntesis del D.S. Nº 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Tabla 43: Resumen 1 del D.S. Nº 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para centrales termoeléctricas.

| Norma | Zona geográfica | Rubro | Unidades a regular | Tamaño a regular | Excepciones | Contaminantes a regular |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.S. Nº 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente | Chile | Centrales termoeléctricas | Unidades de generación eléctrica, conformadas por calderas o turbinas | Mayor o igual a 50 MWt | Turbinas existentes con una potencia entre 50 MWt y 150 MWt, que utilice diesel o gas y que opere menos de 876 horas en un año calendario (36,5 días) | Material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y mercurio (Hg) |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 44: Resumen 2 del D.S. Nº 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para centrales termoeléctricas.

| Fuentes emisoras existentes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combustible | Límite de emisión de MP (mg/Nm3) | Límite de emisión de SO2 (mg/Nm3) | Límite de emisión de NOx (mg/Nm3) | Vigencia para MP | Vigencias para SO2 y NOx |
| Sólido | 50 | 400 | 500 | A partir de 2 años y 6 meses contados desde la entrada en vigencia del presente decreto | A partir de 4 años contados desde la entrada en vigencia del presente decreto en zonas declaradas latentes o saturadas por MP, SO2 o NOx. A partir de 5 años contados desde la entrada en vigencia del presente decreto en zonas que no se encuentren declaradas latentes o saturadas por MP, SO2 o NOx |
| Líquido | 30 | 30 | 200 |  |  |
| Gaseoso | N/A | N/A | 50 |  |  |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 45: Resumen 3 del D.S. Nº 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para centrales termoeléctricas.

| Fuentes emisoras nuevas |  |  |  |  | Fuentes emisoras existentes y nuevas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combustible | Límite de emisión de MP (mg/Nm3) | Límite de emisión de SO2 (mg/Nm3) | Límite de emisión de NOx (mg/Nm3) | Vigencia para MP, SO2 y NOx | Combustible | Límite de emisión de Hg (mg/Nm3) |
| Sólido | 30 | 200 | 200 | A partir de la entrada en vigencia de este decreto | Carbón y/o petcoke | 0,1 |
| Líquido | 30 | 10 | 120 |  |  |  |
| Gaseoso | N/A | N/A | 50 |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia.

En las siguientes tablas, se presenta una síntesis de la Resolución Exenta Nº 0536/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

Tabla 46: Resumen 1 de la Resolución Exenta Nº 0536/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Anteproyecto de norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.

| Norma | Zona geográfica | Rubro | Unidades a regular | Contaminantes a regular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resolución Exenta Nº 0536/2012 Ministerio del Medio Ambiente: Anteproyecto de norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico | Chile | Fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico | Plantas de ácido, secadores y hornos de limpieza de escorias | Material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), arsénico (As) y mercurio (Hg) |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 47: Resumen 2 de la Resolución Exenta Nº 0536/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Anteproyecto de norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.

| Fuentes existentes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad | Contaminante | Límite de emisión en chimenea (mg/Nm3) | Vigencias |  |
| Planta de ácido | SO2 | 2.080 | 5 años a contar de la publicación de esta norma en el Diario Oficial para las fundiciones que actualmente no cuentan con plantas de ácido de doble contacto | 2 años y medio a contar de la publicación de esta norma en el Diario Oficial para las fundiciones que actualmente cuentan con plantas de ácido de doble contacto |
|  | As | 1 |  |  |
| Secador | MP | 50 |  |  |
| Horno de limpieza de escorias | MP | 50 |  |  |
|  | As | 1 |  |  |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 48: Resumen 3 de la Resolución Exenta Nº 0536/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Anteproyecto de norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.

| Fuentes nuevas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad | Contaminante | Límite de emisión en chimenea (mg/Nm3) | Vigencia |
| Planta de ácido | SO2 | 520 | Las fuentes emisoras nuevas deben cumplir con lo normado desde su entrada en operación |
|  | As | 1 |  |
|  | Hg | 0,1 |  |
| Secador | MP | 30 |  |
| Horno de limpieza de escorias | MP | 30 |  |
|  | As | 1 |  |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 49: Resumen 4 de la Resolución Exenta Nº 0536/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Anteproyecto de norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.

| Fundición | Límite de emisión anual máxima de SO2 (t/año) | Vigencia |
| --- | --- | --- |
| Hernán Videla Lira | 24.500 | Desde la fecha de publicación de esta norma hasta 5 años transcurridos desde esa fecha |
| Ventanas | 19.000 |  |
| Chagres | 13.950 |  |
| Potrerillos | 89.500 |  |
| Altonorte | 24.000 |  |
| Caletones | 124.500 |  |
| Chuquicamata | 96.500 |  |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 50: Resumen 5 de la Resolución Exenta Nº 0536/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Anteproyecto de norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.

| Las fuentes existentes deberán cumplir con un 95% de captura y fijación de sus emisiones para el dióxido de azufre (SO2) y el arsénico (As) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fundición | Límite de emisión anual máxima de SO2 (t/año) | Límite de emisión anual máxima de As (t/año) | Vigencia |
| Hernán Videla Lira | 12.880 | 17 | A partir de 5 años contados desde la fecha de publicación de esta norma |
| Ventanas | 14.650 | 48 |  |
| Chagres | 13.950 | 35 |  |
| Potrerillos | 24.400 | 157 |  |
| Altonorte | 24.000 | 126 |  |
| Caletones | 47.680 | 130 |  |
| Chuquicamata | 49.700 | 476 |  |
| Planta de tostación Ministro Hales | 548 | 1 |  |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 51: Resumen 6 de la Resolución Exenta Nº 0536/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Anteproyecto de norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.

| Límites de emisión para fuentes nuevas durante cada año calendario |  |
| --- | --- |
| Emitir una cantidad inferior o igual al 2% en peso de azufre ingresado a la fuente emisora | Emitir una cantidad inferior o igual al 0,024% en peso del arsénico ingresado a la fuente emisora |

Fuente: Elaboración propia.

En las siguientes tablas, se presenta una síntesis del D.S. Nº 165/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

Tabla 52: Resumen 1 del D.S. Nº 165/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire.

| Norma | Zona geográfica | Rubro | Unidades a regular | Contaminantes a regular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.S. Nº 165/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire | Chile | Fuentes emisoras de arsénico | Unidades emisoras de arsénico | Arsénico (As) |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 53: Resumen 2 del D.S. Nº 165/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire.

| Fuentes emisoras de arsénico (As) nuevas |  |
| --- | --- |
| Las fuentes nuevas que se instalen en cualquier punto del territorio de la República, deberán emitir una cantidad inferior o igual al 5% en peso del arsénico ingresado a la fuente emisora | Las fuentes nuevas que procesan compuestos de cobre deberán emitir una cantidad inferior o igual al 0,024% en peso a la alimentación ingresada a la fuente emisora |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 54: Resumen 3 del D.S. Nº 165/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire.

| Fuentes emisoras de arsénico (As) existentes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona geográfica | Producción de concentrado de cobre (t/año) | Producción de concentrado de oro (t/año) | Límite de emisión de As (t/año) | Vigencia |
| Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | Mayor o igual a 1.400.000 | - | 1.100 | Año 2000 |
|  |  |  | 800 | Desde el año 2001 |
|  |  |  | 400 | Desde el año 2003 inclusive |
| Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | Mayor o igual a 350.000 | - | 126 | Desde el año 2000 inclusive |
| Provincia de Copiapó, Región de Atacama | Mayor o igual a 200.000 | - | 42 | Desde el año 2000 |
|  |  |  | 34 | Desde el año 2003 |
| Provincia de Chañaral, Región de Atacama | Mayor o igual a 500.000 | - | 1.450 | Año 2000 |
|  |  |  | 800 | Desde el año 2001 inclusive |
|  |  |  | 150 | Desde el año 2003 inclusive |
| Provincia del Elqui, Región de Coquimbo | - | Mayor o igual a 80.000 | 200 | Desde el año 2000 inclusive |
| Provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso | Mayor o igual a 350.000 | - | 95 | Desde el año 2000 inclusive |
| Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | Mayor o igual a 400.000 | - | 120 | Desde el año 2000 inclusive |
| Provincia de Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Mayor o igual a 1.100.000 | - | 1.880 | Año 2000 |
|  |  |  | 375 | Desde el año 2001 inclusive |

Fuente: Elaboración propia.

En las siguientes tablas, se presenta una síntesis del D.S. Nº 167/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

Tabla 55: Resumen 1 del D.S. Nº 167/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece norma de emisión para olores molestos (compuestos sulfuro de hidrógeno y mercaptanos: gases TRS) asociados a la fabricación de pulpa.

| Norma | Zona geográfica | Rubro | Unidades a regular | Contaminantes a regular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.S. Nº 167/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece norma de emisión para olores molestos (compuestos sulfuro de hidrógeno y mercaptanos: gases TRS) asociados a la fabricación de pulpa | Chile | Plantas de celulosa | Calderas recuperadoras, hornos de cal y estanques disolvedores de licor verde | Sulfuro de hidrógeno (H2S) y mercaptanos: gases TRS |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 56: Resumen 2 del D.S. Nº 167/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece norma de emisión para olores molestos (compuestos sulfuro de hidrógeno y mercaptanos: gases TRS) asociados a la fabricación de pulpa.

| Cantidad máxima permitida de gases TRS en los equipos en los cuales de emiten: corregido al 8% de O2 y en base seca |  |
| --- | --- |
| Unidad | Límite de emisión de H2S |
| Caldera recuperadora | 5 ppmv |
| Horno de cal | 20 ppmv |
| Estanque disolvedor de licor verde | 16,8 mg/kg de sólido seco |

Fuente: Elaboración propia.

En las siguientes tablas, se presenta una síntesis del D.S. Nº 29/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para incineración, coincineración y coprocesamiento y deroga D.S. Nº 45/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

Tabla 57: Resumen 1 del D.S. Nº 29/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para incineración, coincineración y coprocesamiento y deroga D.S. Nº 45/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

| Zona geográfica | Unidades a regular | Excepciones |
| --- | --- | --- |
| Chile | Horno de cemento que utilice combustibles distintos a combustibles tradicionales | Incineración de gases TRS, asociados a la fabricación de pulpa sulfatada |
|  | Horno rotatorio de cal que utilice combustibles distintos a combustibles tradicionales | Incineración de cadáveres humanos en crematorios |
|  | Instalación forestal que coincinere biomasa forestal tratada | Incineración de productos cuaternarios o con potencial de estar contaminados con agentes cuaternarios |
|  |  | Quema de drogas decomisadas |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 58: Resumen 2 del D.S. Nº 29/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para incineración, coincineración y coprocesamiento y deroga D.S. Nº 45/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

| Instalaciones de incineración |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contaminante a regular | Límite de emisión (mg/Nm3) | Límite de emisión (ng/Nm3) |
| Material particulado (MP) | 30 | - |
| Dióxido de azufre (SO2) | 50 | - |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | 300 | - |
| Carbono orgánico total (COT) | 20 | - |
| Monóxido de carbono (CO) | 50 | - |
| Cadmio y sus compuestos, indicado como metal (Cd) | 0,1 | - |
| Mercurio y sus compuestos, indicado como metal (Hg) | 0,1 | - |
| Berilio y sus compuestos, indicado como metal (Be) | 0,1 | - |
| Plomo (Pb) + zinc (Zn) y sus compuestos, indicado como metal, suma total | 1 | - |
| Arsénico (As) + cobalto (Co) + níquel (Ni) + selenio (Se) + telurio (Te) y sus compuestos, indicado como elemento, suma total | 1 | - |
| Antimonio (Sb) + cromo (Cr) + manganeso (Mn) + vanadio (V) | 5 | - |
| Compuestos inorgánicos clorados gaseosos indicados como ácido clorhídrico (HCl) | 20 | - |
| Compuestos inorgánicos fluorados gaseosos indicados como ácido fluorhídrico (HF) | 2 | - |
| Benceno (C6H6) | 5 | - |
| Dioxinas y furanos TEQ (factor tóxico equivalente para mamíferos de la Organización Mundial de la Salud de 1998) | - | 0,2 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 59: Resumen 3 del D.S. Nº 29/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para incineración, coincineración y coprocesamiento y deroga D.S. Nº 45/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

| Coprocesamiento en hornos de cemento y coincineración en hornos rotatorios de cal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contaminante a regular | Límite de emisión (mg/Nm3) | Límite de emisión (ng/Nm3) |
| Material particulado (MP) | 50 | - |
| Carbono orgánico total (COT) | 20 | - |
| Mercurio y sus compuestos, indicado como metal (Hg) | 0,1 | - |
| Cadmio y sus compuestos, indicado como metal (Cd) | 0,1 |  |
| Berilio y sus compuestos, indicado como metal (Be) | 0,1 | - |
| Plomo y sus compuestos, indicado como metal (Pb) | 1 | - |
| Arsénico (As) + cobalto (Co) + níquel (Ni) + selenio (Se) + telurio (Te) y sus compuestos, indicado como elemento, suma total | 1 | - |
| Antimonio (Sb) + cromo (Cr) + manganeso (Mn) + vanadio (V) | 5 | - |
| Compuestos inorgánicos clorados gaseosos indicados como ácido clorhídrico (HCl) | 20 | - |
| Compuestos inorgánicos fluorados gaseosos indicados como ácido fluorhídrico (HF) | 2 | - |
| Benceno (C6H6) | 5 | - |
| Dioxinas y furanos TEQ (factor tóxico equivalente para mamíferos de la Organización Mundial de la Salud de 1998) | - | 0,2 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 60: Resumen 4 del D.S. Nº 29/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece norma de emisión para incineración, coincineración y coprocesamiento y deroga D.S. Nº 45/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

| Instalaciones forestales que coincineran biomasa forestal tratada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contaminante a regular | Límite de emisión (mg/Nm3) | Límite de emisión (ng/Nm3) |
| Material particulado (MP) | 50 | - |
| Carbono orgánico total (COT) | 20 | - |
| Monóxido de carbono (CO) | 50 | - |
| Mercurio y sus compuestos, indicado como metal (Hg) | 0,1 | - |
| Cadmio y sus compuestos, indicado como metal (Cd) | 0,1 | - |
| Berilio y sus compuestos, indicado como metal (Be) | 0,1 | - |
| Plomo y sus compuestos, indicado como metal (Pb) | 1 | - |
| Arsénico (As) + cobalto (Co) + níquel (Ni) + selenio (Se) + telurio (Te) y sus compuestos, indicado como elemento, suma total | 1 | - |
| Antimonio (Sb) + cromo (Cr) + manganeso (Mn) + vanadio (V) | 5 | - |
| Compuestos inorgánicos clorados gaseosos indicados como ácido clorhídrico (HCl) | 30 | - |
| Compuestos inorgánicos fluorados gaseosos indicados como ácido fluorhídrico (HF) | 5 | - |
| Benceno (C6H6) | 5 | - |
| Dioxinas y furanos TEQ (factor tóxico equivalente para mamíferos de la Organización Mundial de la Salud de 1998) | - | 0,2 |

Fuente: Elaboración propia.

En las siguientes tablas, se presenta una síntesis del capítulo IV del D.S. Nº 66/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

Tabla 61: Resumen 1 del capítulo IV del D.S. Nº 66/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA).

| Metas de emisión de MP para fuentes categorizadas como procesos en el sector industrial |  |  |
| --- | --- | --- |
| Se denomina "mayores emisores de MP" a aquellas fuentes estacionarias existentes categorizadas como procesos en la Región Metropolitana cuya emisión de MP sea igual o superior a 2,5 t/año al año 1997, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta Nº 57.073 del 5 de octubre de 2005, de la SEREMI de Salud RM | La meta global e individual de reducción de emisiones de MP para fuentes estacionarias existentes categorizadas como procesos y denominadas mayores emisores al 1º de mayo de 2007, corresponde a un 50% del total de emisiones que al año 1997 emitían estas fuentes | Las fuentes estacionarias nuevas categorizadas como procesos, cuya emisión de MP sea mayor o igual a 2,5 t/año, deberán compensar sus emisiones en un 150%, de acuerdo al procedimiento establecido en la Resolución Exenta Nº 51.916 del 20 de diciembre de 2006 y Resolución Exenta Nº 4.729 del 6 de febrero de 2007, ambas de la SEREMI de Salud RM |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 62: Resumen 2 del capítulo IV del D.S. Nº 66/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA).

| Zona geográfica | Unidades a regular | Contaminante a regular | Combustible | Límite de emisión de SO2 (ng/J) | Excepciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región Metropolitana de Santiago | Calderas industriales, calderas de calefacción, hornos panificadores, procesos industriales con combustión de intercambio indirecto de calor, procesos industriales con combustión de intercambio directo de calor en el cual los gases de combustión no contengan materias producto del proceso, antorchas de quema de biogás, grupos electrógenos y turbinas de gas | Dióxido de azufre (SO2) | Sólido, líquido, gaseoso | 30 | Fuente estacionaria cuyo consumo energético de combustible sea igual o menor a 200.000 kJ/h a plena carga |
|  |  |  |  |  | Fuente estacionaria que pertenezca al tipo de fuente indicada en el artículo anterior, que utilicen petróleo diesel Grado A1, gas natural, gas licuado de petróleo (GLP), gas de ciudad o biogás como combustible u otros de similares características de emisión, conforme lo determine la SEREMI de Salud RM. Para estos efectos, el contenido de azufre total de los combustibles gas de ciudad y biogás deberá ser menor o igual que el contenido de azufre correspondiente al petróleo diesel Grado A 1 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 63: Resumen 3 del capítulo IV del D.S. Nº 66/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA).

| Metas de emisión de SO2 en mayores emisores correspondientes a procesos industriales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Se entenderá por "mayores emisores de SO2" a los establecimientos industriales con fuentes estacionarias denominados procesos industriales cuyo aporte de emisiones de SO2 sea superior a 100 (t/año) | Se entenderá por procesos industriales aquellas fuentes estacionarias que no correspondan a calderas, grupos electrógenos y hornos panificadores | La meta de emisión de SO2 para mayores emisores, corresponderá al mayor valor entre: (a) Nivel de emisiones en la condición energética con el gas natural al 28 de enero de 2004. (b) Nivel de emisiones con otro combustible, pero con tecnología incorporada bajo criterio de mejores técnicas disponibles, entendiendo por éstas como la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestre la capacidad práctica de determinadas técnicas para evitar o reducir las emisiones y el impacto en el medio ambiente y la salud de las personas. Con tal objeto, se deberán considerar beneficios ambientales y costos razonables para el regulado, respecto de las mismas |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 64: Resumen 4 del capítulo IV del D.S. Nº 66/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA).

| Zona geográfica | Unidades a regular | Contaminante a regular | Combustible | Límite de emisión de CO | Excepciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región Metropolitana de Santiago | Calderas industriales, calderas de calefacción, hornos panificadores, procesos industriales con combustión de intercambio indirecto de calor, procesos industriales con combustión de intercambio directo de calor en el cual los gases de combustión no contengan materias producto del proceso y antorchas de quema de biogás | Monóxido de carbono (CO) | Sólido (al 11% de O2), líquido y gaseoso (al 3% de O2) | 100 ppm (en volumen base seca) | Fuente estacionaria cuyo consumo energético de combustible sea igual o menor a 200.000 kJ/h a plena carga |
|  |  |  |  |  | Fuente estacionaria que cuente con una fuente calórica o quemador del tipo "flujo de aire de combustión no controlado o atmosférico", cuyo consumo energético de combustible sea igual o menor a 500.000 kJ/h a plena carga |
|  |  |  |  |  | Grupo electrógeno |
|  |  |  |  |  | Turbina de gas |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 65: Resumen 5 del capítulo IV del D.S. Nº 66/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA).

| Metas de emisión de NOx en el sector industrial |  |  |
| --- | --- | --- |
| Se denomina "mayores emisores de NOx" aquellas fuentes estacionarias existentes en la Región Metropolitana cuya emisión de NOx sea igual o superior a 8 t/año al año 1997, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta Nº 121.059 de 22 de diciembre de 2005, de la SEREMI de Salud RM | La meta global e individual de reducción de emisiones de NOx al 1 de mayo de 2007, para fuentes estacionarias existentes denominadas Mayores Emisores de NOx, definidos en el artículo 68 del presente Decreto, corresponde al 33% del total de emisiones que al año 1997 emitían estas fuentes. La meta global e individual de reducción de emisiones de NOx para fuentes estacionarias existentes denominadas Mayores Emisores de NOx, al 31 de diciembre del año 2010, es de un 50% del total de emisiones que al año 1997 emitían estas fuentes | Las fuentes estacionarias nuevas, cuya emisión de NOx sea mayor o igual a 8 t/año, deberán compensar sus emisiones según se indica a continuación: (1) Aquellas inscritas entre el 1 de enero de 1998 y el 28 de enero de 2004 en el Registro Oficial de la SEREMI de Salud RM, deberán compensar sus emisiones en un 120%. (2) Aquellas inscritas a partir del 29 de enero de 2004 en el Registro Oficial de la SEREMI de Salud RM deberán compensar sus emisiones en un 150% |

Fuente: Elaboración propia.

En las siguientes tablas, se presenta una síntesis del D.S. Nº 252/1992 del Ministerio de Minería.

Tabla 66: Resumen 1 del D.S. Nº 252/1992 del Ministerio de Minería: Aprueba plan de descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas propuesto conjuntamente por la Empresa Nacional de Minería, Fundición y Refinería Las Ventanas y la Planta Termoeléctrica de Chilgener S.A., en los términos que se indican.

| Norma | Zona geográfica | Rubro | Unidades a regular | Contaminantes a regular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.S. Nº 252/1992 del Ministerio de Minería: Aprueba plan de descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas propuesto conjuntamente por la Empresa Nacional de Minería, Fundición y Refinería Las Ventanas y la Planta Termoeléctrica de Chilgener S.A., en los términos que se indican | Complejo Industrial Las Ventanas, ubicado en la Región de Valparaíso | Fundición, refinería y central termoeléctrica | Fundición y Refinería Las Ventanas de ENAMI, y la Planta Termoeléctrica de Chilgener S.A. | Material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y azufre (S) |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 67: Resumen 2 del D.S. Nº 252/1992 del Ministerio de Minería: Aprueba plan de descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas propuesto conjuntamente por la Empresa Nacional de Minería, Fundición y Refinería Las Ventanas y la Planta Termoeléctrica de Chilgener S.A., en los términos que se indican.

| Año | Fundición y Refinería Las Ventanas de ENAMI |  |  |  | Planta Termoeléctrica de Chilgener S.A. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Límite de emisión de MP (t/año) | Límite de emisión de MP (t/d) | Límite de emisión de azufre (t/año) | Límite de emisión de azufre (t/d) | Límite de emisión de MP (t/año) | Límite de emisión de MP (t/d) | Límite de emisión de SO2 |
| 1993 | 3.400 | 9,3 | 62.000 | 170 | 26.000 | 71,3 | 1,13 kg de SO2/millón de BTU |
| 1994 | 3.400 | 9,3 | 62.000 | 170 | 26.000 | 71,3 |  |
| 1995 | 3.400 | 9,3 | 62.000 | 170 | 3.000 | 8,2 |  |
| 1996 | 3.400 | 9,3 | 62.000 | 170 | 3.000 | 8,2 |  |
| 1997 | 3.400 | 9,3 | 62.000 | 170 | 3.000 | 8,2 |  |
| 1998 | 2.000 | 5,5 | 45.000 | 123 | 3.000 | 8,2 |  |
| 1999 | 1.000 | 2,7 | - | - | 3.000 | 8,2 | - |

Fuente: Elaboración propia.

En las siguientes tablas, se presenta una síntesis del D.S. Nº 180/1995 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

Tabla 68: Resumen 1 del D.S. Nº 180/1995 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Aprueba plan de descontaminación de la Fundición Hernán Videla Lira de ENAMI, en términos que indica.

| Norma | Zona geográfica | Rubro | Unidades a regular | Contaminantes a regular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.S. Nº 180/1995 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Aprueba plan de descontaminación de la Fundición Hernán Videla Lira de ENAMI, en términos que indica | Fundición Hernán Videla Lira, ubicada en la Región de Atacama | Fundición | Unidades de la fundición | Material particulado (MP), azufre (S) y arsénico (As) |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 69: Resumen 2 del D.S. Nº 180/1995 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Aprueba plan de descontaminación de la Fundición Hernán Videla Lira de ENAMI, en términos que indica.

| Año | Límite de emisión de MP (t/año) | Límite de emisión de azufre (t/mes). Aplica para los meses de junio a agosto | Límite de emisión de azufre (t/mes). Aplica para los meses de septiembre a mayo | Límite de emisión de arsénico (t/año) | Límite de emisión de arsénico (t/mes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 1.500 | 2.200 | 3.700 | 84 | 7 |
| 1996 | 1.500 | 2.200 | 3.700 | 84 | 7 |
| 1997 | 1.500 | 2.200 | 3.700 | 84 | 7 |
| 1998 | 1.000 | 2.200 | 2.600 | 84 | 7 |
| 1999 | 600 | 1.666 | 1.666 | 42 | 3,5 |
| 2000 | 600 | - | - | 28 | 2,3 |

Fuente: Elaboración propia.

En las siguientes tablas, se presenta una síntesis del D.S. Nº 81/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

Tabla 70: Resumen 1 del D.S. Nº 81/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación para el área circundante a la Fundición de Caletones de la División El Teniente de CODELCO Chile.

| Norma | Zona geográfica | Rubro | Unidades a regular | Contaminantes a regular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.S. Nº 81/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación para el área circundante a la Fundición de Caletes de la División El Teniente de CODELCO Chile | Área circundante de la Fundición de Caletones, ubicada en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Fundición | Unidades de la fundición | Material particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2) |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 71: Resumen 2 del D.S. Nº 81/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación para el área circundante a la Fundición de Caletones de la División El Teniente de CODELCO Chile.

| Año | Límite de emisión anual máxima de MP total (t/año) | Límite de emisión anual máxima de SO2 (t/año) | Límite de emisión mensual máxima de SO2 (t/mes) |
| --- | --- | --- | --- |
| Desde 1998 | 3.017 | - | 62.500 |
| Desde 1999 | 1.987 | 494.000 | 41.166 |
| Desde 2000 | 1.987 | 494.000 | 41.166 |
| Desde 2001 | Cumplimiento de Norma de Calidad Ambiental Material Particulado Respirable | 230.000 | 19.166 |
| Desde 2002 |  | 230.000 | 19.166 |
| Desde 2003 |  | Cumplimiento de Norma de Calidad Ambiental Material Dióxido de Azufre |  |

Fuente: Elaboración propia.

En las siguientes tablas, se presenta una síntesis del D.S. Nº 179/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

Tabla 72: Resumen 1 del D.S. Nº 179/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación para la zona circundante a la Fundición de Potrerillos de la División Salvador de CODELCO Chile.

| Norma | Zona geográfica | Rubro | Unidades a regular | Contaminantes a regular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.S. Nº 179/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación para la zona circundante a la Fundición de Potrerillos de la División Salvador de CODELCO Chile | Zona circundante a la Fundición de Potrerillos, ubicada en la Región de Atacama | Fundición | Unidades de la fundición | Material particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2) |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 73: Resumen 2 del D.S. Nº 179/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación para la zona circundante a la Fundición de Potrerillos de la División Salvador de CODELCO Chile.

| Año | Límite de emisión anual máxima de MP total (t/año) | Límite de emisión anual máxima de SO2 (t/año) |
| --- | --- | --- |
| Desde 1999 | 6.300 | 352.000 |
| Desde 2000 | 5.500 | 100.000 |
| Desde 2003 | Cumplimiento de las normas primarias de calidad de aire para material particulado respirable y dióxido de azufre. Sin perjuicio de lo anterior, la División Salvador de CODELCO Chile no podrá emitir una cantidad superior a 5.500 t/año de material particulado total y 100.000 t/año de dióxido de azufre. |  |

Fuente: Elaboración propia.

En las siguientes tablas, se presenta una síntesis del D.S. Nº 206/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

Tabla 74: Resumen 1 del D.S. Nº 206/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece nuevo plan de descontaminación para la zona circundante a la Fundición Chuquicamata de la División Chuquicamata de CODELCO Chile.

| Norma | Zona geográfica | Rubro | Unidades a regular | Contaminantes a regular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.S. Nº 206/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece nuevo plan de descontaminación para la zona circundante a la Fundición Chuquicamata de la División Chuquicamata de CODELCO Chile | Zona circundante a la Fundición Chuquicamata, ubicada en la Región de Antofagasta | Fundición | Unidades de la fundición | Material particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2) |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 75: Resumen 2 del D.S. Nº 206/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece nuevo plan de descontaminación para la zona circundante a la Fundición Chuquicamata de la División Chuquicamata de CODELCO Chile.

| Año | Límite de emisión anual máxima de MP total (t/año) | Límite de emisión anual máxima de SO2 (t/año) |
| --- | --- | --- |
| 2001 | Sobre la base de la emisión alcanzada en el año 1999, la Fundición Chuquicamata de la División Chuquicamata de CODELCO Chile deberá emitir una cantidad de material particulado total inferior o igual a 1.850 t/año. | 174.600 |
| 2002 |  | 158.000 |
| Desde 2003 |  | 56.600 |

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 3.2: REVISIÓN DE LA NORMATIVA NACIONAL QUE DEBE SER INCLUIDA EN ESTE ESTUDIO

A continuación, se presentan las normativas que se considerarán en este estudio por ser aplicables a calderas y a procesos industriales con combustión:

- D.S. Nº 4/1992 del Ministerio de Salud: Establece norma de emisión de material particulado a fuentes estacionarias puntuales y grupales.

- D.S. Nº 32/1990 del Ministerio de Salud: Reglamento de funcionamiento de fuentes emisoras de contaminantes atmosféricos que indica, en situaciones de emergencia de contaminación atmosférica.

- D.S. Nº 1.583/1993 del Ministerio de Salud: Establece norma de emisión de material particulado a fuentes estacionarias puntuales que indica.

- D.S. Nº 70/2010 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación atmosférico para la ciudad de Tocopilla y su zona circundante.

- D.S. Nº 78/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación atmosférica de Temuco y Padre Las Casas.

- D.S. Nº 15/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece plan de descontaminación atmosférica para el valle central de la región del Libertador General Bernardo O´Higgins.

En las siguientes tablas, se presenta una síntesis del D.S. Nº 4/1992 del Ministerio de Salud.

Tabla 76: Resumen 1 del D.S. Nº 4/1992 del Ministerio de Salud: Establece norma de emisión de material particulado a fuentes estacionarias puntuales y grupales.

| Zona geográfica | Unidades a regular | Excepciones | Fuentes estacionarias puntuales y grupales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tipo de unidad | Límite de emisión de MP (mg/Nm3) |
| Región Metropolitana de Santiago | Fuentes estacionarias puntuales y grupales | Fuentes estacionarias puntuales que no emitan más de 1 t/d de MP | Fuente estacionaria puntual | 112 |
|  |  |  | Fuente estacionaria grupal | 56 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 77: Resumen 2 del D.S. Nº 4/1992 del Ministerio de Salud: Establece norma de emisión de material particulado a fuentes estacionarias puntuales y grupales.

| Fuentes estacionarias puntuales existentes del tipo calderas | Metas de emisión diaria (E.D.) | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Estas fuentes no podrán emitir, después de las fechas que se señalan, más de las cantidades calculadas de acuerdo a las fórmulas que a continuación se indican, a menos que compensen la diferencia de emisiones mayor a la autorizada con otras fuentes puntuales existentes | E.D. (kg/d) = Caudal (m3/h)*0,000056 (kg/m3)*24(h/d) | 31 de diciembre de 1997 |
|  | E.D. (kg/d) = Caudal (m3/h)*0,000050 (kg/m3)*24(h/d) | 31 de diciembre de 1999 |
|  | E.D. (kg/d) = Caudal (m3/h)*0,000032 (kg/m3)*24(h/d) | 31 de diciembre de 2004 |

Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente tabla, se presenta una síntesis del D.S. Nº 32/1990 del Ministerio de Salud.

Tabla 78: Resumen del D.S. Nº 32/1990 del Ministerio de Salud: Reglamento de funcionamiento de fuentes emisoras de contaminantes atmosféricos que indica, en situaciones de emergencia de contaminación atmosférica.

| Zona geográfica | Unidades a regular | Aplicabilidad | Fuentes estacionarias puntuales y grupales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Límite de emisión de MP (mg/Nm3) | Vigencia |
| Región Metropolitana de Santiago | Fuentes estacionarias puntuales y grupales | Establece la paralización de las fuentes estacionarias puntuales y grupales existentes en episodios de preemergencia y emergencia ambiental | 32 | Preemergencia ambiental |
|  |  |  | 28 | Emergencia ambiental |

Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente tabla, se presenta una síntesis del D.S. Nº 1.583/1993 del Ministerio de Salud.

Tabla 79: Resumen del D.S. Nº 1.583/1993 del Ministerio de Salud: Establece norma de emisión de material particulado a fuentes estacionarias puntuales que indica.

| Zona geográfica | Unidades a regular | Fuentes estacionarias puntuales existentes y nuevas que emitan más de 1 t/d de MP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Límite de emisión de MP (mg/Nm3) | Vigencia |
| Región Metropolitana de Santiago | Fuentes estacionarias puntuales que emitan más de 1 t/d de MP | 56 | A partir del 31 de diciembre de 1994 |

Fuente: Elaboración propia.

En las siguientes tablas, se presenta una síntesis del D.S. Nº 70/2010 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

Tabla 80: Resumen 1 del D.S. Nº 70/2010 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación atmosférico para la ciudad de Tocopilla y su zona circundante.

Compensación de emisiones de material particulado desde la entrada en vigencia del presente plan

Todos aquellos proyectos o actividades, incluidas sus modificaciones, que se sometan al SEIA, y que generen un aumento de emisiones de material particulado proveniente de procesos industriales con combustión, respecto de su situación base, deberán: (a) Compensar este aumento en un 100%, o (b) Cumplir con un límite de concentración en chimenea de 50 mg/m3N, normalizado a 25ºC y 1 atmósfera y corregido por O2, de acuerdo al combustible, siempre que no signifiquen emisiones superiores al 1% de la meta global de emisiones del Plan

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 81: Resumen 2 del D.S. Nº 70/2010 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación atmosférico para la ciudad de Tocopilla y su zona circundante.

| Centrales termoeléctricas existentes |  | Centrales termoeléctricas nuevas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Combustible | Límite de emisión de MP (mg/Nm3) | Combustible | Límite de emisión de MP (mg/Nm3) |
| Sólido | 50 | Sólido | 30 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 82: Resumen 3 del D.S. Nº 70/2010 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación atmosférico para la ciudad de Tocopilla y su zona circundante.

| Zona geográfica | Unidades a regular | Empresa | Límite de emisión anual máxima de MP (t/año) | Vigencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tocopilla y su zona circundante | Centrales termoeléctricas (Electroandina S.A., Norgener S.A.), procesamiento de minerales oxidados para producir cátodos de cobre (Lipesed S.A.), y almacenamiento y embarque de productos agroquímicos (SQM S.A.) | Electroandina S.A. | 2.002 | Desde la entrada en vigencia del presente plan hasta 3 años y 6 meses |
|  |  |  | 879 | A partir de 3 años y 6 meses contados desde la entrada en vigencia del presente plan |
|  |  | Norgener S.A. | 1.386 | Desde la entrada en vigencia del presente plan hasta 3 años y 6 meses |
|  |  |  | 469 | A partir de 3 años y 6 meses contados desde la entrada en vigencia del presente plan |
|  |  | Lipesed S.A. | 34 | A partir de 1 año contado desde la entrada en vigencia del presente plan |
|  |  | SQM S.A. | 6 | A partir de 1 año contado desde la entrada en vigencia del presente plan |

Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente tabla, se presenta una síntesis del D.S. Nº 78/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

Tabla 83: Resumen del D.S. Nº 78/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República: Establece plan de descontaminación atmosférica de Temuco y Padre Las Casas.

| Zona geográfica | Unidades a regular | Fuentes emisoras existentes |  |  | Fuentes emisoras existentes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipo de unidad | Límite de emisión de MP (mg/Nm3) | Vigencia | Tipo de unidad | Límite de emisión de MP (mg/Nm3) |
| Temuco y Padre Las Casas | Fuentes puntuales, fuentes grupales y calderas de calefacción grupal | Fuente puntual | 112 | A partir de 3 años contados desde la entrada en vigencia del presente plan | Fuente puntual | 56 |
|  |  | Fuente grupal |  |  | Fuente grupal |  |
|  |  | Caldera de calefacción grupal |  |  | Caldera de calefacción grupal |  |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 84: Resumen 1 del D.S. Nº 15/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece plan de descontaminación atmosférica para el valle central de la región del Libertador General Bernardo O´Higgins.

| Aplicabilidad | Estado del combustible | % O2 | Límite de MP (mg/Nm3) | Aplicabilidad | Estado del combustible | % O2 | Límite de MP (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calderas existentes entre 3 y < 50 MWt | Sólido | 6 | 50 | Hornos de secado existentes que procesan granos y semillas | Sólido | 6 | 50 |
|  | Líquido | 3 |  |  | Líquido | 3 |  |
|  | Gaseoso | N.A. | N.A. |  | Gaseoso | N.A. | N.A. |
| Calderas nuevas entre 3 y < 50 MWt | Sólido | 6 | 30 | Hornos de secado nuevos que procesan granos y semillas | Sólido | 6 | 30 |
|  | Líquido | 3 |  |  | Líquido | 3 |  |
|  | Gaseoso | N.A. | N.A. |  | Gaseoso | N.A. | N.A. |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 85: Resumen 2 del D.S. Nº 15/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece plan de descontaminación atmosférica para el valle central de la región del Libertador General Bernardo O´Higgins.

| Aplicabilidad | Estado del combustible | % O2 | Límite de MP (mg/Nm3) | Aplicabilidad | Estado del combustible | % O2 | Límite de MP (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hornos existentes y nuevos de fundiciones de hierro y acero, cuya capacidad de fusión sea igual o superior a 1.000 t/mes | Sólido | 6 | 30 | Hornos de panadería nuevos y existentes | Sólido | 6 | 50 |
|  | Líquido | 3 |  |  | Líquido | 3 |  |
|  | Gaseoso | 3 |  |  | Gaseoso | N.A. | N.A. |

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 3.3: RUBROS, EQUIPOS Y CONTAMINANTES A REGULAR SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PRESENTE ESTUDIO

A continuación, se presenta una síntesis de los equipos y los contaminantes a regular según los términos de referencia del presente estudio.

Tabla 86: Resumen de rubros, equipos y contaminantes a regular según los términos de referencia del presente estudio.

| Zona geográfica | Rubro | Equipos a regular | Contaminantes a regular |
| --- | --- | --- | --- |
| Chile | Centrales termoeléctricas | Calderas o turbinas con una potencia térmica menor a 50 MWt | Material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) |
| Región Metropolitana de Santiago | Industrial, comercial y residencial | Fuentes estacionarias cuyo consumo energético de combustible sea igual o menor a 200.000 kJ/h a plena carga | Norma de dióxido de azufre (SO2) |
|  |  | Fuentes estacionarias que utilicen petróleo diesel Grado A1, gas natural, gas licuado de petróleo (GLP), gas de ciudad o biogás como combustible u otros de similares características de emisión, conforme lo determine la SEREMI de Salud RM. Para estos efectos, el contenido de azufre total de los combustibles gas de ciudad y biogás deberá ser menor o igual que el contenido de azufre correspondiente al petróleo diesel Grado A1 |  |
|  |  | Fuentes estacionarias en las cuales los gases de combustión contienen materias producto del proceso |  |
|  |  | Fuentes estacionarias puntuales y grupales | Normas de concentración de material particulado (MP) y óxidos de nitrógeno (NOx) |
| Tocopilla y su zona circundante | Centrales termoeléctricas | Calderas o turbinas con una potencia térmica menor a 50 MWt | Material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) |
|  | Industrial, comercial y residencial | Calderas industriales, procesos industriales con combustión de intercambio indirecto de calor, procesos industriales con combustión de intercambio directo de calor en el cual los gases de combustión no contengan materias producto del proceso |  |
| Temuco y Padre Las Casas | Industrial, comercial y residencial | Calderas industriales, calderas de calefacción, procesos industriales con combustión de intercambio indirecto de calor, procesos industriales con combustión de intercambio directo de calor en el cual los gases de combustión no contengan materias producto del proceso | Material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) |
| Chile | Plantas de celulosa | Calderas recuperadoras y hornos de cal | Material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) |
| Chile | Fundiciones de hierro y acero | Hornos de arco eléctrico, hornos de procesos térmicos, hornos de inducción, hornos de cubilote |  |
| Chile | Siderurgia | Hornos de coque, altos horno, hornos de parrillas |  |
| Chile | Fabricación de vidrio | Hornos de fusión y hornos de recocido |  |
| Chile | Aserraderos y fabricación de productos de madera | Hornos de secado |  |
| Chile | Fabricación de productos de madera | Hornos de secado, se excluyen instalaciones forestales que coincineren biomasa forestal tratada |  |
| Chile | Fabricación de cerámicas, baldosas y ladrillos | Hornos de cocción y hornos de secado |  |
| Chile | Plantas de tostación de molibdeno | Calderas y hornos de tostación |  |
| Chile | Refinación de petróleo | Procesos industriales con combustión |  |

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 4: DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DE ABATIMIENTO

ANEXO 4.1: FILTROS

• Cartucho tipo de colector con limpieza por chorro pulsante

Es un dispositivo de control-captura/eliminación. Se utilizan principalmente en Fábricas de metal/ Trituración de Pigmentos y fresado/ Productos minerales/ Cemento/ Carbón/ Asfalto/ Molienda de granos.

Se encuentran limitados a flujos de aire de menos de 0,10 y a más de 5 Nm3/s.

Por lo general, la temperatura de entrada de la corriente de desechos no requiere tratamiento previo. Sin embargo, en algunas aplicaciones de alta temperatura, el costo de los filtros de cartucho a temperaturas elevadas debe sopesarse contra el costo de enfriamiento de la temperatura de entrada con enfriadores por aspersión o dilución con aire. Cuando la mayor parte de la carga de contaminantes consiste en partículas relativamente grandes, colectores mecánicos -tales como ciclones- pueden ser utilizados para reducir la carga sobre los medios de filtro, especialmente a altas concentraciones de entrada.

El principal contaminante que controla es MP, con un nivel de eficiencia mayor al 99%.

• Fabric Filter - Mechanical Shaker Cleaned Type

Es un dispositivo de control-captura/eliminación. Los filtros de tela pueden ser utilizados en la mayoría de cualquier proceso en el que se genera el polvo y puede ser recogido y canalizado a una ubicación central.

En relación a la necesidad de un pre tratamiento para su utilización; generalmente no se requiere  pre tratar la temperatura de entrada de un flujo de residuos. Sin embargo, cuando la mayor parte de la carga de contaminantes consiste en partículas relativamente grandes, colectores mecánicos, tales como ciclones pueden ser utilizados para reducir la carga en el filtro de tela, especialmente a altas concentraciones de entrada

El principal contaminante que controla es MP, con un nivel de eficiencia mayor al 99%.

• Fabric Filter - Pulse-Jet Cleaned Type

Corresponde a un dispositivo de control-captura/eliminación.

Los filtros de tela pueden ser utilizados en la mayoría de cualquier proceso en el que se genera el polvo y puede ser recogido y canalizado a una ubicación central.

Generalmente, no se requiere pretratar la temperatura de entrada de un flujo de residuos. Sin embargo, cuando la mayor parte de la carga de contaminantes consiste en partículas relativamente grandes, colectores mecánicos -tales como ciclones- pueden ser utilizados para reducir la carga en el filtro de tela, especialmente a altas concentraciones de entrada.

• Fabric Filter - Reverse-Air Cleaned Type

Dispositivo de control-captura/eliminación.

Los filtros  pueden ser utilizados en la mayoría de cualquier proceso en el que se genera el polvo y puede ser recogido y canalizado a una ubicación central, en general para aplicaciones con partículas densas, tales como calderas de servicios públicos, procesamiento de metales, minerales y productos

Presentan el mismo nivel de eficiencia de los demás filtros.

ANEXO 4.2: QUEMADORES

• Low NOx

Los quemadores con bajo NOx presentan mayor atractivo desde la perspectiva económica, en comparación con la reducción química de NOx (SCR y SNCR). De hecho, muchas de las fuentes existentes tienen este tipo de quemadores.

ANEXO 4.3: PRECIPITADORES ELECTROSTÁTICOS

• Dry Electrostatic Precipitator (ESP)- Wire-Pipe Type

Dispositivo de control-captura/eliminación.

Se utilizan en ocasiones por las instalaciones de la industria, la pulpa y el papel textil, la industria metalúrgica, incluyendo hornos de coque, los incineradores de residuos peligrosos y plantas de producción de ácido sulfúrico, entre otros.

En relación a los requisitos de pretratamiento, cuando gran parte de la carga del contaminante consiste de partículas relativamente grandes, recolectores mecánicos -tales como ciclones o torres lavadoras- se pueden utilizar para reducir la carga sobre el PE, especialmente a altas concentraciones de entrada. Equipo de acondicionamiento de gas para mejorar el funcionamiento de los PE al cambiar la resistividad del polvo se utiliza en ocasiones como parte del diseño original, pero con mayor frecuencia se utiliza para modernizar los PE existentes. Por lo general, el agente se mezcla con las partículas y altera su resistividad para promover una velocidad de migración y, por lo tanto, mayor eficiencia de recolección. Agentes acondicionadores utilizados incluyen SO3, H2SO4, compuestos de sodio, amoníaco y agua, el agente acondicionador de mayor uso es SO3.

• Dry Electrostatic Precipitator (ESP) - Wire-Plate Type

Dispositivo de control-captura/eliminación.

Aproximadamente el 80% de todos los PE en EE.UU. se utilizan en la industria eléctrica. Los PE también se utilizan en las industrias de metales no ferrosos, celulosa y papel, cemento y otros minerales.

Cuando gran parte de la carga del contaminante consiste de partículas relativamente grandes, recolectores mecánicos -tales como ciclones o torres lavadoras- se puede utilizar para reducir la carga sobre el PE, especialmente a altas concentraciones de entrada. Equipos de acondicionamiento de gas para mejorar el funcionamiento de los PE al cambiar la resistividad del polvo se utilizan en ocasiones como parte del diseño original, pero con mayor frecuencia se utiliza para modernizar los PE existentes. Por lo general, el agente se mezcla con las partículas y altera su resistividad para promover una velocidad de migración y, por lo tanto, mayor eficiencia de recolección. Agentes acondicionadores utilizados incluyen SO3, H2SO4, compuestos de sodio, amoníaco y agua, el agente acondicionador de mayor uso es SO3.

• Wet Electrostatic Precipitator (ESP)- Wire-Pipe Type

Dispositivo de control-captura/eliminación.

Los PEH se utilizan en situaciones en las que los ESP secos no son adecuados, por ejemplo, cuando el material se encuentra húmedo, pegajosos, inflamable, explosivo, o tiene una alta resistividad; son comúnmente utilizados por las instalaciones de la industria de pulpa y papeles textiles, la industria metalúrgica, incluyendo hornos de coque, los incineradores de residuos peligrosos y plantas de producción de ácido sulfúrico, entre otros.

Cuando la carga de contaminantes es excepcionalmente alta o consiste de partículas relativamente grandes (> 2 µm), lavadores Venturi o cámaras de pulverización pueden ser utilizados para reducir la carga sobre el PE. Las partículas aún mayores (> 10 µm), se controlan con colectores mecánicos tales como ciclones. Equipos de acondicionamiento de gases para reducir tanto la concentración de entrada como la temperatura del gas, se utiliza ocasionalmente como parte del diseño original de un ESP húmedo.

• Wet Electrostatic Precipitator (ESP)- Wire-Plate Type

Dispositivo de control-captura/eliminación.

Se utiliza en situaciones donde las materias primas no son las más adecuadas. Como por ejemplo, cuando el material está húmedo, pegajoso, inflamable, explosivo o tiene una alta resistividad. También, como más altas eficiencias de recolección se han vuelto más deseables, las aplicaciones de ellos han ido en aumento (EPA, 1998). Son comúnmente utilizados por los productos de madera, metalúrgicas, y las industrias de fabricación de ácido sulfúrico de manera preferente.

Cuando la carga de contaminantes es excepcionalmente alta o consiste de partículas relativamente grandes (> 2 µm), lavadores Venturi o cámaras de pulverización pueden ser utilizados para reducir la carga sobre el PE. Las partículas aún mayores (> 10 µm), se controlan con colectores mecánicos tales como los ciclones. Equipos de acondicionamiento de gases para reducir tanto la concentración de entrada y la temperatura del gas se utiliza ocasionalmente como parte del diseño original de un ESP húmedo.

ANEXO 4.4: CICLONES

Realizan la remoción de MP por fuerzas centrífugas e inerciales.

Se utilizan, principalmente, en la industria alimentaria y química/industrias metalúrgicas/hornos.

Cuando las velocidades de flujo son superiores a 10 m3/s (21.200 scfm) se emplean ciclones múltiples. Para efectos de calcular el ejemplo de efectividad de costo, los flujos se suponen que están entre 0,5 y 50 m3/s (1,060 y 106,000 scfm), se supone que la carga de entrada MP es aproximadamente 2,3 y 230 g/m3 (1,0 a 100 g/scfm) y la eficiencia de control se supone que es 90%.

ANEXO 4.5: REDUCCIÓN QUÍMICA DE NOX

• Reducción catalítica selectiva (SCR)

Dispositivo de control - La reducción química es a través de un agente reductor y un catalizador.

Se utilizan principalmente en calderas eléctricas de servicios públicos, calderas industriales, calentadores de proceso, turbinas de gas y motores de combustión interna alternativos. Además, SCR se ha aplicado a las plantas de ácido nítrico.

• Reducción no catalítica selectiva (SNCR)

Control de dispositivos - Reducción química de un contaminante a través de un agente reductor.

Se utilizan en una amplia gama de calderas y combustibles;  como el carbón, petróleo, gas, biomasa y residuos. Otras aplicaciones han sido en incineradores térmicos, unidades de combustión de residuos sólidos y peligrosos, hornos de cemento, calentadores de proceso, y los hornos de vidrio.

ANEXO 4.6: SCRUBBERS

• Condensation Scrubber

Eliminación a través del uso de condensación para aumentar el tamaño de partícula contaminante, seguido de interceptación por inercia.

Están diseñados específicamente para capturar el MP fino que se ha escapado de un dispositivo de control de MP primario.

Para el control de MP a partir de fuentes de combustión, el gas de combustión entra en una zona de coagulación (por ejemplo, red de conductos, una cámara, o un ciclón) para reducir el número de partículas ultra finas y, a continuación, un acondicionador de gas para enfriar el gas a una temperatura adecuada y estado de saturación. Esto se logra generalmente por medio de un intercambiador de calor de recuperación de calor residual para reducir la temperatura de los gases de combustión o por pulverización de agua directamente en la corriente de gas de combustión caliente. Por lo general, no es práctico o rentable enfriar los gases de combustión a temperaturas por debajo de los valores ambientales.

Depuradores por condensación están generalmente destinados a ser utilizados aguas abajo de otro lavador de gases (por ejemplo, un depurador Venturi) que ya ha eliminado MP > 1,0 µm de diámetro.

• Venturi Scrubber

Remoción de contaminantes del aire por interceptación por inercia y difusión. Podría ser muy útil para las partículas más  gruesas.

Se han aplicado para controlar las emisiones de MP de servicios públicos, industriales, comerciales, institucionales y calderas alimentadas con carbón, petróleo, madera y los residuos líquidos. También se han aplicado para controlar las fuentes de emisiones en las industrias de fabricación de asfalto químicos, productos minerales, madera, pulpa y papel, productos de piedra y las industrias de producción de fundición gris plomo, aluminio, hierro y acero; como también, los incineradores de desechos sólidos municipales.

• Impingement-Plate/Tray-Tower Scrubber

Se utilizan a menudo como parte de los sistemas de DGC, los que se utilizan para controlar las emisiones de combustión de carbón y petróleo de las centrales eléctricas y las fuentes industriales. Los depuradores en húmedo se han aplicado a las emisiones de SO2 de la transformación de los metales no ferrosos primarios, pero el ácido sulfúrico o plantas de azufre elementales son dispositivos de control más populares debido a las altas concentraciones de SO2 asociados con estos procesos.

Eliminación de los contaminantes del aire por impacto inercial o por difusión, reacción con una suspensión absorbente o reactiva, o absorción en un solvente líquido.

Las torres empacadas constituyen el equipo más común para controlar la contaminación de azufre.

• Orifice Scrubber

Remoción de contaminantes del aire por interceptación por inercia y difusión.

Se utilizan en aplicaciones industriales, incluyendo el procesamiento y envasado de alimentos, en el procesamiento de productos farmacéuticos y embalaje; como también, en la fabricación de productos químicos, caucho, plásticos, cerámica y fertilizantes.

• Spray-Chamber/Spray-Tower Wet Scrubber

Eliminación de los contaminantes del aire por impacto inercial o por difusión, reacción con una suspensión absorbente o reactiva, o absorción en un solvente líquido.

Se utilizan a menudo como parte de los sistemas de DGC, los que se utilizan para controlar las emisiones de combustión de carbón y petróleo de las centrales eléctricas y las fuentes industriales. Los depuradores en húmedo se han aplicado a las emisiones de SO2 de la transformación de los metales no ferrosos primarios, pero el ácido sulfúrico o plantas de azufre elementales son dispositivos de control más populares debido a las altas concentraciones de SO2 asociados con estos procesos.

ANEXO 4.7: INCINERADORES

• Catalytic Incinerator

Destrucción por oxidación.

Pueden ser usados ​​para reducir las emisiones de una variedad de fuentes estacionarias. Procesos de evaporación de disolventes asociados con recubrimiento de superficie y operaciones de impresión. También, se utilizan para controlar las emisiones de cocinas barniz, hornos núcleos de fundición, hornos de procesamiento de papel de filtro, secadores de chapa de madera contrachapada, estaciones de carga a granel de gasolina, respiraderos de proceso en la industria química orgánica sintética (SOCMI), productos de caucho y fabricación de polímero, polietileno, poliestireno y la fabricación de resina de poliéster.

• Incinerator - Recuperative Type

Destrucción por oxidación térmica.

Los incineradores recuperativos se pueden utilizar para reducir las emisiones de todas las fuentes de COV, incluidos los respiraderos de los reactores, conductos de ventilación, las operaciones de destilación de disolventes, y las operaciones realizadas en los hornos, secadores y hornos. Una amplia variedad de procesos industriales incluyendo: almacenamiento y carga / descarga de productos derivados del petróleo y otros líquidos orgánicos volátiles, limpieza del buque (vagones cisterna y camiones cisterna , barcazas), respiraderos de proceso en la industria química orgánica sintética (SOCMI), fabricación de pintura, artículos de goma y la fabricación del polímero; como también, fabricación de madera contrachapada, entre otros.

ANEXO 4.8: DESULFURACIÓN DE GASES

• Flue Gas Desulfurization (FGD) - Wet, Spray Dry, and Dry Scrubbers

Dispositivo de control-absorción y de reacción utilizando un reactivo alcalino para producir un compuesto sólido.

Suelen ser utilizado en unidades de combustión con petróleo, tales como calderas industriales, incineradores de desechos municipales y médicos, hornos de cemento y de cal, fundiciones de metales, refinerías de petróleo, hornos de vidrio e instalaciones de fabricación de H2SO4.

ANEXO 5: METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE CAUDAL Y CONCENTRACIÓN

El cálculo del caudal y la concentración en los casos de estimación de emisiones de contaminantes requiere determinar el aire estequiométrico (Ae) a partir de la composición másica del combustible según la siguiente ecuación:

Ae = 24,43/0,21*(%C/12,01 + %H/4,032 + %S/32,06 - %O/32,0)

A continuación, se calculan los gases de escape real (Ger) a partir de la composición másica del combustible, el exceso de aire (Ea) y el aire estequiométrico (Ae) según la siguiente expresión:

Ger = 24,43*(%C/12 + %H/2 + %N/28 + %S/32) + (0,79 + Ea)*Ae

El caudal se determina mediante la siguiente ecuación:

Caudal = (Ger*Consumo de combustible)/Nivel de actividad

Donde tanto el consumo de combustible como el nivel de actividad son datos provenientes del F138. La concentración se calcula mediante la siguiente ecuación:

Concentración = Emisión/Caudal

Donde la emisión es un dato proveniente del F138.

ANEXO 6: CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN NORMATIVA

Tabla 87: Resumen de códigos de clasificación normativa.

| CCN1 | Descripción de CCN1 | CCN3 | Descripción de CCN3 |
| --- | --- | --- | --- |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P101 | Horno rotatorio |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P102 | Horno de revenido |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P103 | Horno inclinado |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P105 | Horno de inducción |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P106 | Horno de recocido |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P107 | Horno de templado |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P108 | Horno de fosfatizado |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P109 | Generador de gas para atmósfera |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P110 | Horno de curado |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P111 | Horno de fusión |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P112 | Horno Morgan |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P113 | Horno de secado |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P114 | Horno de forjado |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P115 | Horno de galvanizado |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P116 | Horno cubilote |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P117 | Horno plano |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P118 | Horno espiral |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P119 | Horno de calcinación |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P120 | Horno de calentamiento |
| P100 | Fabricación de hierro y acero | P121 | Horno de cocción |
| P200 | Siderurgia | P201 | Horno de Planta de coque |
| P200 | Siderurgia | P202 | Alto horno |
| P200 | Siderurgia | P203 | Horno de cal |
| P200 | Siderurgia | P204 | Horno de palanquillas |
| P200 | Siderurgia | P205 | Horno de planchones |
| P200 | Siderurgia | P206 | Horno de recocido |
| P200 | Siderurgia | P207 | Horno de recubrimiento |
| P300 | Fabricación de celulosa y papel | P301 | Horno de cal |
| P400 | Fabricación de productos de madera | P401 | Horno de secado |
| P500 | Fabricación de cerámicas, baldosas y ladrillos | P501 | Horno de cocción |
| P500 | Fabricación de cerámicas, baldosas y ladrillos | P502 | Horno de secado |
| P600 | Fabricación de vidrio | P601 | Horno de fundición de vidrio |
| P600 | Fabricación de vidrio | P602 | Archa de templado |
| P700 | Refinación de petróleo | P701 | Horno topping |
| P700 | Refinación de petróleo | P702 | Horno de Planta de etileno |
| P700 | Refinación de petróleo | P703 | Horno de Planta de reformación |
| P700 | Refinación de petróleo | P704 | Horno de Planta de isomerización |
| P700 | Refinación de petróleo | P705 | Horno hidrocracking |
| P700 | Refinación de petróleo | P706 | Horno de Planta viscorreductora |
| P700 | Refinación de petróleo | P707 | Horno de Planta de cracking catalítico |
| P700 | Refinación de petróleo | P708 | Horno coker |
| P700 | Refinación de petróleo | P709 | Horno de desulfurización de gasolina |
| P700 | Refinación de petróleo | P710 | Horno TV |
| P700 | Refinación de petróleo | P711 | Horno HDT |
| P700 | Refinación de petróleo | P712 | Horno de Planta de MHC |
| P700 | Refinación de petróleo | P713 | Horno de Planta de NHT |
| P700 | Refinación de petróleo | P714 | Horno de postcombustión |
| P1100 | Fabricación de molibdeno | P1101 | Horno de tostación de concentrados de molibdenita |
| P1400 | Caldera | P1401 | Caldera de calefacción |
| P1400 | Caldera | P1402 | Caldera industrial |
| P1400 | Caldera | P1403 | Caldera de generación eléctrica |
| P1700 | Otros procesos industriales con combustión | P1703 | Turbina |

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 7: MINUTA TÉCNICA DE LOS ESCENARIOS REGULATORIOS PARA LA NORMA DE EMISIÓN DE CALDERAS Y PROCESOS INDUSTRIALES CON COMBUSTIÓN

La minuta técnica de los escenarios regulatorios para la norma de emisión de calderas y procesos industriales con combustión fue elaborada por Carmen Gloria Contreras y Priscilla Ulloa de la División de Calidad del Aire, Ministerio del Medio Ambiente.

ANEXO 7.1: CALDERAS PEQUEÑAS

Consideraciones:

- La norma D.S. Nº 39/2011 para estufas a leña (potencia térmica nominal ≤ 25 kWt) excluye las calderas que producen agua para calefacción.

- Se propone un límite de MP entre 50 y 150 mg/Nm3, dependiendo de la calidad del aire (norma alemana de 1988 y guía del IFC Banco Mundial de 2007). Sin embargo, se reconoce que el valor de 150 mg/Nm3 no incentiva cambios tecnológicos o de combustibles.

- Otras regulaciones de países de la Unión Europea promueven cambios con valores en el orden de 20 mg/Nm3.

- A la fecha, Chile cuenta con un parque existente disperso en rubros de PYMES. En el mercado, hay tecnologías de calderas que usan madera tratada o no tratada que logra emisiones muy bajas en el orden de 20 mg/Nm3.

- Considerar que las ciudades del centro sur en su mayoría contarán con planes de descontaminación, donde la principal fuente emisora es la quema de biomasa. Conviene en términos de política pública que la norma de emisión para calderas regule las fuentes existentes con un límite razonable de acuerdo con la tecnología disponible y otorgue un plazo (no más de 5 años) para que se adapte al  límite de las fuentes nuevas.

Tabla 88: Distribución de las calderas pequeñas por estado del combustible y por potencia térmica nominal.

| Estado del combustible | Potencia térmica nominal (MWt) |
| --- | --- |
| Líquido | 0,025 a ≤ 5 |
| Sólido | 0,025 a ≤ 1 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 89: Límites de emisión de material particulado (MP) para calderas pequeñas.

| Estado del combustible | Combustible | Potencia térmica nominal (MWt) | O2 (%) | Límite de MP (mg/Nm3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Escenario mínima exigencia | Escenario razonable | Escenario BACT |
| Líquido | Todos | 0,025 a ≤ 5 | 3 | 150 | 50 | 20 |
| Sólido | Carbón | 0,025 a ≤ 1 | 8 | 150 | 50 | 20 |
| Sólido | Madera tratada | 0,025 a ≤ 1 | 13 | 150 | 50 | 20 |
| Sólido | Madera no tratada | 0,025 a ≤ 1 | 13 | 150 | 50 | 20 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 90: Límites de emisión de dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas pequeñas que usan petróleo pesado.

| Escenarios mínima exigencia, razonable y BACT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estado del combustible | Combustible | Potencia térmica nominal (MWt) | O2 (%) | Límite de SO2 (mg/Nm3) | Límite de NOx (mg/Nm3) |
| Líquido | Petróleo pesado | 0,025 a ≤ 5 | 3 | 850 | 550 |

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 7.2: CALDERAS MEDIANAS

Consideraciones:

- A las calderas que cuentan con tecnología de lecho fluidizado (combustibles sólidos), no les aplican los límites de emisión de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV).

- A las calderas que usan biomasa no tratada, no les aplican el límite de emisión de dióxido de azufre (SO2).

- A las calderas que usan petróleo Nº 2 (diesel), no les aplican los límites de emisión de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles (COV).

- IFC Banco Mundial recomienda regular fuentes que usan gas con un límite de emisión de 320 mg/Nm3 para los óxidos de nitrógeno (NOx).

Tabla 91: Distribución de las calderas medianas por estado del combustible y por potencia térmica nominal.

| Estado del combustible | Potencia térmica nominal (MWt) |
| --- | --- |
| Gaseoso | 1 < a < 50 |
| Líquido | 5 < a < 50 |
| Sólido | 1 < a < 50 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 92: Límites de emisión de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles (COV) para calderas medianas en los escenarios mínima exigencia y razonable.

| Escenarios mínima exigencia y razonable |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estado del comb. | Combustible | Potencia térmica nominal (MWt) | O2 (%) | Límite de MP (mg/Nm3) | Límite de SO2 (mg/Nm3) | Límite de NOx (mg/Nm3) | Límite de CO (mg/Nm3) | Límite de COV (mg/Nm3) |
| Gaseoso | Todos | 1 < a < 50 | 3 | - | - | 460 | - | - |
| Líquido | Petróleo pesado | 5 < a < 50 | 3 | 50 | 600 | 460 | 80 | - |
|  | Petróleo Nº 2 (diesel) | 5 < a < 50 | 3 | - | - | 460 | - | - |
|  | Otros | 5 < a < 50 | 3 | 50 | 850 | 460 | 80 | - |
| Sólido | Todos | 1 < a < 50 | 6 | 50 | 600 | 500 | 250 | 10 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 93: Límites de emisión de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV) para calderas medianas en el escenario BACT.

| Escenario BACT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estado del comb. | Combustible | Potencia térmica nominal (MWt) | O2 (%) | Límite de MP (mg/Nm3) | Límite de SO2 (mg/Nm3) | Límite de NOx (mg/Nm3) | Límite de CO (mg/Nm3) | Límite de COV (mg/Nm3) |
| Gaseoso | Todos | 1 < a < 50 | 3 | - | - | 400 | - | - |
| Líquido | Petróleo pesado | 5 < a < 50 | 3 | 30 | 200 | 400 | 80 | - |
|  | Petróleo Nº 2 (diesel) | 5 < a < 50 | 3 | - | - | 400 | - | - |
|  | Otros | 5 < a < 50 | 3 | 30 | 200 | 400 | 80 | - |
| Sólido | Todos | 1 < a < 50 | 6 | 30 | 200 | 400 | 250 | 10 |

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 7.3: CALDERAS GRANDES

Consideraciones:

- A las calderas que cuentan con tecnología de lecho fluidizado (combustibles sólidos), no les aplican los límites de emisión de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV).

- A las calderas que usan biomasa no tratada, no les aplican el límite de emisión de dióxido de azufre (SO2).

- A las calderas que usan petróleo Nº 2 (diesel), no les aplican los límites de emisión de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles (COV).

Tabla 94: Límites de emisión de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles (COV) para calderas grandes en los escenarios mínima exigencia, razonable y BACT.

| Escenarios mínima exigencia, razonable y BACT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estado del combustible | Potencia térmica nominal (MWt) | O2 (%) | Límite de MP (mg/Nm3) | Límite de SO2 (mg/Nm3) | Límite de NOx (mg/Nm3) | Límite de CO (mg/Nm3) | Límite de COV (mg/Nm3) |
| Gaseoso | 50 ≤ a < ∞ | 3 | - | - | 50 | 80 | - |
| Líquido | 50 ≤ a < ∞ | 3 | 30 | 100 | 200 | 80 | - |
| Sólido | 50 ≤ a < ∞ | 6 | 50 | 400 | 500 | 250 | 10 |

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 7.4: LÍMITES DE EMISIÓN PARA CALDERAS MEDIANAS Y GRANDES QUE EMITEN SUSTANCIAS TÓXICAS

Consideración:

- Se excluyen de cumplir estos límites de emisión para sustancias tóxicas siempre y cuando la caldera mediana o grande cumpla un valor límite de emisión de MP de 30 mg/Nm3 junto con realizar el monitoreo continuo de la emisión de MP.

Tabla 95: Límites de emisión de sustancias tóxicas para calderas medianas y grandes en los escenarios mínima exigencia, razonable y BACT.

| Escenarios mínima exigencia, razonable y BACT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estado del combustible | Potencia térmica nominal (MWt) | O2 (%) | Límite de Cd (mg/Nm3) | Límite de Hg (mg/Nm3) | Límite de Ni (mg/Nm3) | Límite de Pb (mg/Nm3) | Límite de PCDD/F (ng/Nm3) |
| Líquido | 5 < a < ∞ | 3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| Sólido | 1 < a < ∞ | 6 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 7.5: LÍMITES DE EMISIÓN PARA PROCESOS INDUSTRIALES CON COMBUSTIÓN

Consideración:

- Los hornos de secado se excluyen del cumplimiento de los límites de NOx y SO2.

Tabla 96: Límites de emisión de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión.

| Escenarios mínima exigencia, razonable y BACT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona | Límite de MP (mg/Nm3) | Límite de SO2 (mg/Nm3) | Límite de NOx (mg/Nm3) |
| Saturada o latente | 30 | 400 | 300 |
| Resto de zonas | 50 | 850 | - |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 97: Límites de emisión de sustancias tóxicas para procesos industriales con combustión.

| Escenarios mínima exigencia, razonable y BACT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estado del combustible | O2 (%) | Límite de Cd (mg/Nm3) | Límite de Hg (mg/Nm3) | Límite de Ni (mg/Nm3) | Límite de Pb (mg/Nm3) | Límite de PCDD/F (ng/Nm3) |
| Líquido | 3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| Sólido | 6 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 8: TABLAS REFERENCIALES DE LAS FIGURAS DEL capítulo 6

Tabla 98: Distribución de establecimientos y fuentes declaradas en el F138 en Chile (año 2012). En base a la Figura 20.

|  | Año 2008 | Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 | Año 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de establecimientos declarados en el F138 | 1.857 | 4.155 | 4.724 | 5.427 | 5.828 |
| Número de fuentes declaradas en el F138 | 5.356 | 11.430 | 12.885 | 15.277 | 16.496 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 99: Distribución de fuentes por tamaño económico en Chile (año 2012). En base a la Figura 24.

| Región | Número de fuentes por tamaño económico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro empresa | Pequeña empresa | Mediana empresa | Gran empresa | N/C | S/I | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 60 | 140 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 104 | 523 |
| Región de Antofagasta | 8 | 0 | 14 | 1.127 | 0 | 250 | 1.399 |
| Región de Atacama | 0 | 5 | 5 | 343 | 0 | 133 | 486 |
| Región de Coquimbo | 0 | 15 | 15 | 568 | 7 | 97 | 702 |
| Región de Valparaíso | 2 | 0 | 20 | 1.308 | 29 | 245 | 1.604 |
| Región Metropolitana de Santiago | 26 | 121 | 337 | 3.761 | 836 | 929 | 6.010 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 0 | 2 | 15 | 620 | 0 | 220 | 857 |
| Región del Maule | 25 | 14 | 36 | 659 | 34 | 445 | 1.213 |
| Región del Biobío | 19 | 24 | 55 | 1.315 | 168 | 382 | 1.963 |
| Región de la Araucanía | 73 | 39 | 70 | 653 | 190 | 292 | 1.317 |
| Región de los Ríos | 46 | 97 | 30 | 423 | 26 | 253 | 875 |
| Región de los Lagos | 81 | 3 | 25 | 1.226 | 21 | 206 | 1.562 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 27 | 14 | 22 | 545 | 46 | 108 | 762 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 7 | 332 | 0 | 38 | 377 |
| Total | 307 | 334 | 651 | 13.379 | 1.357 | 3.762 | 19.790 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 100: Distribución de fuentes por tamaño económico en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 25.

| Región | Número de fuentes por tamaño económico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro empresa | Pequeña empresa | Mediana empresa | Gran empresa | N/C | S/I | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 60 | 140 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 104 | 523 |
| Región de Antofagasta | 8 | 0 | 14 | 1.127 | 0 | 250 | 1.399 |
| Región de Atacama | 0 | 5 | 5 | 343 | 0 | 133 | 486 |
| Región de Coquimbo | 0 | 15 | 15 | 568 | 7 | 97 | 702 |
| Región de Valparaíso | 2 | 0 | 20 | 1.308 | 29 | 245 | 1.604 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 0 | 2 | 15 | 620 | 0 | 220 | 857 |
| Región del Maule | 25 | 14 | 36 | 659 | 34 | 445 | 1.213 |
| Región del Biobío | 19 | 24 | 55 | 1.315 | 168 | 382 | 1.963 |
| Región de la Araucanía | 73 | 39 | 70 | 653 | 190 | 292 | 1.317 |
| Región de los Ríos | 46 | 97 | 30 | 423 | 26 | 253 | 875 |
| Región de los Lagos | 81 | 3 | 25 | 1.226 | 21 | 206 | 1.562 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 27 | 14 | 22 | 545 | 46 | 108 | 762 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 7 | 332 | 0 | 38 | 377 |
| Total | 281 | 213 | 314 | 9.618 | 521 | 2.833 | 13.780 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 101: Distribución de fuentes por tamaño económico en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 26.

| Región | Número de fuentes por tamaño económico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro empresa | Pequeña empresa | Mediana empresa | Gran empresa | N/C | S/I | Total |
| Región Metropolitana de Santiago | 26 | 121 | 337 | 3.761 | 836 | 929 | 6.010 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 102: Distribución de calderas en Chile (año 2012). En base a la Figura 27.

| Región | Número de calderas de calefacción | Número de calderas de generación eléctrica | Número de calderas industriales | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 3 | 0 | 26 | 29 |
| Región de Tarapacá | 14 | 1 | 44 | 59 |
| Región de Antofagasta | 62 | 19 | 68 | 149 |
| Región de Atacama | 23 | 4 | 9 | 36 |
| Región de Coquimbo | 16 | 0 | 58 | 74 |
| Región de Valparaíso | 163 | 12 | 108 | 283 |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.399 | 0 | 446 | 1.845 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 94 | 0 | 114 | 208 |
| Región del Maule | 197 | 6 | 157 | 360 |
| Región del Biobío | 306 | 9 | 332 | 647 |
| Región de la Araucanía | 499 | 1 | 67 | 567 |
| Región de los Ríos | 414 | 1 | 53 | 468 |
| Región de los Lagos | 240 | 0 | 100 | 340 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 215 | 0 | 13 | 228 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 58 | 0 | 20 | 78 |
| Total | 3.703 | 53 | 1.615 | 5.371 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 103: Distribución de calderas en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 28.

| Región | Número de calderas de calefacción | Número de calderas de generación eléctrica | Número de calderas industriales | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 3 | 0 | 26 | 29 |
| Región de Tarapacá | 14 | 1 | 44 | 59 |
| Región de Antofagasta | 62 | 19 | 68 | 149 |
| Región de Atacama | 23 | 4 | 9 | 36 |
| Región de Coquimbo | 16 | 0 | 58 | 74 |
| Región de Valparaíso | 163 | 12 | 108 | 283 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 94 | 0 | 114 | 208 |
| Región del Maule | 197 | 6 | 157 | 360 |
| Región del Biobío | 306 | 9 | 332 | 647 |
| Región de la Araucanía | 499 | 1 | 67 | 567 |
| Región de los Ríos | 414 | 1 | 53 | 468 |
| Región de los Lagos | 240 | 0 | 100 | 340 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 215 | 0 | 13 | 228 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 58 | 0 | 20 | 78 |
| Total | 2.304 | 53 | 1.169 | 3.526 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 104: Distribución de calderas en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 29.

| Región | Número de calderas de calefacción | Número de calderas de generación eléctrica | Número de calderas industriales | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.399 | 0 | 446 | 1.845 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 105: Distribución de calderas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago y del Biobío (año 2012). En base a la Figura 30.

| Región | Número de calderas de calefacción | Número de calderas de generación eléctrica | Número de calderas industriales | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Región de Valparaíso | 163 | 12 | 108 | 283 |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.399 | 0 | 446 | 1.845 |
| Región del Biobío | 306 | 9 | 332 | 647 |
| Total | 1.868 | 21 | 886 | 2.775 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 106: Distribución de calderas por zona en Chile (año 2012). En base a la Figura 31.

| Zona | Calderas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Total | Porcentaje de distribución (%) |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.845 | 34 |
| Resto del país | 3.526 | 66 |
| Total | 5.371 | 100 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 107: Distribución de calderas por tipo en Chile (año 2012). En base a la Figura 32.

| Tipo de caldera | Total | Porcentaje de distribución (%) |
| --- | --- | --- |
| Caldera de calefacción | 3.703 | 69 |
| Caldera de generación eléctrica | 53 | 1 |
| Caldera industrial | 1.615 | 30 |
| Total | 5.371 | 100 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 108: Distribución de calderas por tipo en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 33.

| Tipo de caldera | Total | Porcentaje de distribución (%) |
| --- | --- | --- |
| Caldera de calefacción | 2.304 | 65 |
| Caldera de generación eléctrica | 53 | 2 |
| Caldera industrial | 1.169 | 33 |
| Total | 3.526 | 100 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 109: Distribución de calderas por tipo en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 34.

| Tipo de caldera | Total | Porcentaje de distribución (%) |
| --- | --- | --- |
| Caldera de calefacción | 1.399 | 76 |
| Caldera industrial | 446 | 24 |
| Total | 1.845 | 100 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 110: Distribución de calderas del sector comercial en Chile (año 2012). En base a la Figura 35.

| Región | Sector comercial |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Número de calderas de calefacción | Número de calderas industriales | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 2 | 2 | 4 |
| Región de Tarapacá | 2 | 2 | 4 |
| Región de Antofagasta | 12 | 1 | 13 |
| Región de Atacama | 8 | 0 | 8 |
| Región de Coquimbo | 10 | 6 | 16 |
| Región de Valparaíso | 73 | 19 | 92 |
| Región Metropolitana de Santiago | 621 | 83 | 704 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 31 | 19 | 50 |
| Región del Maule | 74 | 17 | 91 |
| Región del Biobío | 212 | 37 | 249 |
| Región de la Araucanía | 288 | 9 | 297 |
| Región de los Ríos | 294 | 6 | 300 |
| Región de los Lagos | 129 | 6 | 135 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 145 | 4 | 149 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 32 | 2 | 34 |
| Total | 1.933 | 213 | 2.146 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 111: Distribución de calderas del sector comercial en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 36.

| Región | Sector comercial |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Número de calderas de calefacción | Número de calderas industriales | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 2 | 2 | 4 |
| Región de Tarapacá | 2 | 2 | 4 |
| Región de Antofagasta | 12 | 1 | 13 |
| Región de Atacama | 8 | 0 | 8 |
| Región de Coquimbo | 10 | 6 | 16 |
| Región de Valparaíso | 73 | 19 | 92 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 31 | 19 | 50 |
| Región del Maule | 74 | 17 | 91 |
| Región del Biobío | 212 | 37 | 249 |
| Región de la Araucanía | 288 | 9 | 297 |
| Región de los Ríos | 294 | 6 | 300 |
| Región de los Lagos | 129 | 6 | 135 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 145 | 4 | 149 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 32 | 2 | 34 |
| Total | 1.312 | 130 | 1.442 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 112: Distribución de calderas del sector comercial en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 37.

| Región | Sector comercial |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Número de calderas de calefacción | Número de calderas industriales | Total |
| Región Metropolitana de Santiago | 621 | 83 | 704 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 113: Distribución de calderas del sector industrial en Chile (año 2012). En base a la Figura 38.

| Región | Sector industrial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número de calderas de calefacción | Número de calderas de generación eléctrica | Número de calderas industriales | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 1 | 0 | 24 | 25 |
| Región de Tarapacá | 12 | 1 | 42 | 55 |
| Región de Antofagasta | 50 | 19 | 67 | 136 |
| Región de Atacama | 16 | 4 | 9 | 29 |
| Región de Coquimbo | 6 | 0 | 52 | 58 |
| Región de Valparaíso | 85 | 12 | 89 | 186 |
| Región Metropolitana de Santiago | 269 | 0 | 360 | 629 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 63 | 0 | 95 | 158 |
| Región del Maule | 101 | 6 | 139 | 246 |
| Región del Biobío | 64 | 9 | 292 | 365 |
| Región de la Araucanía | 77 | 1 | 57 | 135 |
| Región de los Ríos | 52 | 1 | 47 | 100 |
| Región de los Lagos | 62 | 0 | 94 | 156 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 18 | 0 | 9 | 27 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 27 | 0 | 18 | 45 |
| Total | 903 | 53 | 1.394 | 2.350 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 114: Distribución de calderas del sector industrial en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 39.

| Región | Sector industrial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número de calderas de calefacción | Número de calderas de generación eléctrica | Número de calderas industriales | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 1 | 0 | 24 | 25 |
| Región de Tarapacá | 12 | 1 | 42 | 55 |
| Región de Antofagasta | 50 | 19 | 67 | 136 |
| Región de Atacama | 16 | 4 | 9 | 29 |
| Región de Coquimbo | 6 | 0 | 52 | 58 |
| Región de Valparaíso | 85 | 12 | 89 | 186 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 63 | 0 | 95 | 158 |
| Región del Maule | 101 | 6 | 139 | 246 |
| Región del Biobío | 64 | 9 | 292 | 365 |
| Región de la Araucanía | 77 | 1 | 57 | 135 |
| Región de los Ríos | 52 | 1 | 47 | 100 |
| Región de los Lagos | 62 | 0 | 94 | 156 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 18 | 0 | 9 | 27 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 27 | 0 | 18 | 45 |
| Total | 634 | 53 | 1.034 | 1.721 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 115: Distribución de calderas del sector industrial en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 40.

| Región | Sector industrial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número de calderas de calefacción | Número de calderas de generación eléctrica | Número de calderas industriales | Total |
| Región Metropolitana de Santiago | 269 | 0 | 360 | 629 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 116: Distribución de calderas del sector residencial en Chile (año 2012). En base a la Figura 41.

| Región | Sector residencial |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Número de calderas de calefacción | Número de calderas industriales | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 0 |
| Región de Antofagasta | 0 | 0 | 0 |
| Región de Atacama | 0 | 0 | 0 |
| Región de Coquimbo | 0 | 0 | 0 |
| Región de Valparaíso | 5 | 0 | 5 |
| Región Metropolitana de Santiago | 517 | 3 | 520 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 3 | 0 | 3 |
| Región del Maule | 22 | 1 | 23 |
| Región del Biobío | 33 | 3 | 36 |
| Región de la Araucanía | 139 | 1 | 140 |
| Región de los Ríos | 72 | 0 | 72 |
| Región de los Lagos | 49 | 0 | 49 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 53 | 0 | 53 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 0 |
| Total | 893 | 8 | 901 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 117: Distribución de calderas del sector residencial en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 42.

| Región | Sector residencial |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Número de calderas de calefacción | Número de calderas industriales | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 0 |
| Región de Antofagasta | 0 | 0 | 0 |
| Región de Atacama | 0 | 0 | 0 |
| Región de Coquimbo | 0 | 0 | 0 |
| Región de Valparaíso | 5 | 0 | 5 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 3 | 0 | 3 |
| Región del Maule | 22 | 1 | 23 |
| Región del Biobío | 33 | 3 | 36 |
| Región de la Araucanía | 139 | 1 | 140 |
| Región de los Ríos | 72 | 0 | 72 |
| Región de los Lagos | 49 | 0 | 49 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 53 | 0 | 53 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 0 |
| Total | 376 | 5 | 381 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 118: Distribución de calderas del sector residencial en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 43.

| Región | Sector residencial |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Número de calderas de calefacción | Número de calderas industriales | Total |
| Región Metropolitana de Santiago | 517 | 3 | 520 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 119: Distribución de calderas por potencia térmica nominal en Chile (año 2012). En base a la Figura 44.

| Región | Número de calderas por potencia térmica nominal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 5 MWt | 5 - < 50 MWt | ≥ 50 MWt | S/I | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 12 | 12 | 0 | 5 | 29 |
| Región de Tarapacá | 23 | 19 | 1 | 30 | 73 |
| Región de Antofagasta | 76 | 38 | 13 | 56 | 183 |
| Región de Atacama | 23 | 7 | 3 | 8 | 41 |
| Región de Coquimbo | 39 | 4 | 1 | 32 | 76 |
| Región de Valparaíso | 179 | 28 | 10 | 102 | 319 |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.337 | 107 | 16 | 442 | 1.902 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 147 | 35 | 5 | 43 | 230 |
| Región del Maule | 245 | 51 | 8 | 67 | 371 |
| Región del Biobío | 396 | 132 | 36 | 220 | 784 |
| Región de la Araucanía | 432 | 26 | 11 | 151 | 620 |
| Región de los Ríos | 392 | 22 | 8 | 75 | 497 |
| Región de los Lagos | 181 | 42 | 1 | 126 | 350 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 199 | 2 | 0 | 28 | 229 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 66 | 2 | 3 | 9 | 80 |
| Total | 3.747 | 527 | 116 | 1.394 | 5.784 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 120: Distribución de calderas por potencia térmica nominal en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 45.

| Región | Número de calderas por potencia térmica nominal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 5 MWt | 5 - < 50 MWt | ≥ 50 MWt | S/I | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 12 | 12 | 0 | 5 | 29 |
| Región de Tarapacá | 23 | 19 | 1 | 30 | 73 |
| Región de Antofagasta | 76 | 38 | 13 | 56 | 183 |
| Región de Atacama | 23 | 7 | 3 | 8 | 41 |
| Región de Coquimbo | 39 | 4 | 1 | 32 | 76 |
| Región de Valparaíso | 179 | 28 | 10 | 102 | 319 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 147 | 35 | 5 | 43 | 230 |
| Región del Maule | 245 | 51 | 8 | 67 | 371 |
| Región del Biobío | 396 | 132 | 36 | 220 | 784 |
| Región de la Araucanía | 432 | 26 | 11 | 151 | 620 |
| Región de los Ríos | 392 | 22 | 8 | 75 | 497 |
| Región de los Lagos | 181 | 42 | 1 | 126 | 350 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 199 | 2 | 0 | 28 | 229 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 66 | 2 | 3 | 9 | 80 |
| Total | 2.410 | 420 | 100 | 952 | 3.882 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 121: Distribución de calderas por potencia térmica nominal en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 46.

| Región | Número de calderas por potencia térmica nominal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 5 MWt | 5 - < 50 MWt | ≥ 50 MWt | S/I | Total |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.337 | 107 | 16 | 442 | 1.902 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 122: Distribución de calderas de generación eléctrica por potencia térmica nominal en Chile (año 2012). En base a la Figura 47.

| Región | Número de calderas por potencia térmica nominal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 50 MWt | ≥ 50 MWt | S/I | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Región de Antofagasta | 12 | 10 | 0 | 22 |
| Región de Atacama | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Región de Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región de Valparaíso | 2 | 4 | 8 | 14 |
| Región Metropolitana de Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región del Maule | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Región del Biobío | 2 | 8 | 1 | 11 |
| Región de la Araucanía | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Región de los Ríos | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Región de los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 31 | 15 | 71 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 123: Distribución de calderas por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 48.

| Estado del combustible | Calderas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Total | Porcentaje de distribución (%) |
| Gaseoso | 2.392 | 40 |
| Líquido | 1.845 | 30 |
| Sólido | 968 | 16 |
| S/I | 848 | 14 |
| Total | 6.053 | 100 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 124: Distribución de calderas por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 49.

| Estado del combustible | Calderas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Total | Porcentaje de distribución (%) |
| Gaseoso | 1.006 | 25 |
| Líquido | 1.491 | 36 |
| Sólido | 955 | 23 |
| S/I | 635 | 16 |
| Total | 4.087 | 100 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 125: Distribución de calderas por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 50.

| Estado del combustible | Calderas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Total | Porcentaje de distribución (%) |
| Gaseoso | 1.386 | 70 |
| Líquido | 354 | 18 |
| Sólido | 13 | 1 |
| S/I | 213 | 11 |
| Total | 1.966 | 100 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 126: Distribución de calderas por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 51.

| Región | Número de calderas por estado del combustible |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaseoso | Líquido | Sólido | S/I | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 25 | 0 | 4 | 29 |
| Región de Tarapacá | 2 | 48 | 1 | 22 | 73 |
| Región de Antofagasta | 41 | 103 | 19 | 51 | 214 |
| Región de Atacama | 10 | 20 | 14 | 4 | 48 |
| Región de Coquimbo | 7 | 27 | 21 | 21 | 76 |
| Región de Valparaíso | 93 | 112 | 42 | 90 | 337 |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.386 | 354 | 13 | 213 | 1.966 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 68 | 100 | 44 | 31 | 243 |
| Región del Maule | 104 | 118 | 120 | 47 | 389 |
| Región del Biobío | 258 | 255 | 173 | 165 | 851 |
| Región de la Araucanía | 161 | 207 | 172 | 96 | 636 |
| Región de los Ríos | 63 | 184 | 205 | 50 | 502 |
| Región de los Lagos | 77 | 180 | 86 | 35 | 378 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 52 | 110 | 56 | 11 | 229 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 70 | 2 | 2 | 8 | 82 |
| Total | 2.392 | 1.845 | 968 | 848 | 6.053 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 127: Distribución de calderas por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 52.

| Región | Número de calderas por estado del combustible |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaseoso | Líquido | Sólido | S/I | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 25 | 0 | 4 | 29 |
| Región de Tarapacá | 2 | 48 | 1 | 22 | 73 |
| Región de Antofagasta | 41 | 103 | 19 | 51 | 214 |
| Región de Atacama | 10 | 20 | 14 | 4 | 48 |
| Región de Coquimbo | 7 | 27 | 21 | 21 | 76 |
| Región de Valparaíso | 93 | 112 | 42 | 90 | 337 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 68 | 100 | 44 | 31 | 243 |
| Región del Maule | 104 | 118 | 120 | 47 | 389 |
| Región del Biobío | 258 | 255 | 173 | 165 | 851 |
| Región de la Araucanía | 161 | 207 | 172 | 96 | 636 |
| Región de los Ríos | 63 | 184 | 205 | 50 | 502 |
| Región de los Lagos | 77 | 180 | 86 | 35 | 378 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 52 | 110 | 56 | 11 | 229 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 70 | 2 | 2 | 8 | 82 |
| Total | 1.006 | 1.491 | 955 | 635 | 4.087 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 128: Distribución de calderas por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 53.

| Región | Número de calderas por estado del combustible |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaseoso | Líquido | Sólido | S/I | Total |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.386 | 354 | 13 | 213 | 1.966 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 129: Distribución de calderas de calefacción por combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 54.

| Combustible | Número de calderas de calefacción |
| --- | --- |
| Aceite usado | 2 |
| Aserrín | 31 |
| Bencina | 1 |
| Biogás | 3 |
| Biomasa | 27 |
| Búnker | 0 |
| Butano | 3 |
| Carbón bituminoso | 60 |
| Carbón coke | 0 |
| Carbón de leña | 0 |
| Carbón sub-bituminoso | 0 |
| Coke de petróleo (petcoke) | 0 |
| Combustible sólido alternativo | 0 |
| Gas de alto horno | 0 |
| Gas de cañería | 68 |
| Gas de refinería | 4 |
| Gas licuado de petróleo | 659 |
| Gas natural | 1.164 |
| Kerosene | 25 |
| Leña | 330 |
| Licor negro | 0 |
| Metanol | 0 |
| Petróleo N° 2 (diesel) | 966 |
| Petróleo N° 5 | 48 |
| Petróleo N° 6 | 52 |
| Propano | 35 |
| Viruta | 29 |
| S/I | 463 |
| Total | 3.970 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 130: Distribución de calderas de generación eléctrica por combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 55.

| Combustible | Número de calderas de generación eléctrica |
| --- | --- |
| Aceite usado | 0 |
| Aserrín | 0 |
| Bencina | 0 |
| Biogás | 0 |
| Biomasa | 13 |
| Búnker | 0 |
| Butano | 0 |
| Carbón bituminoso | 24 |
| Carbón coke | 0 |
| Carbón de leña | 0 |
| Carbón sub-bituminoso | 4 |
| Coke de petróleo (petcoke) | 6 |
| Combustible sólido alternativo | 2 |
| Gas de alto horno | 0 |
| Gas de cañería | 0 |
| Gas de refinería | 0 |
| Gas licuado de petróleo | 0 |
| Gas natural | 3 |
| Kerosene | 0 |
| Leña | 0 |
| Licor negro | 0 |
| Metanol | 0 |
| Petróleo N° 2 (diesel) | 17 |
| Petróleo N° 5 | 4 |
| Petróleo N° 6 | 8 |
| Propano | 1 |
| Viruta | 0 |
| S/I | 14 |
| Total | 96 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 131: Distribución de calderas industriales por combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 56.

| Combustible | Número de calderas industriales |
| --- | --- |
| Aceite usado | 10 |
| Aserrín | 42 |
| Bencina | 0 |
| Biogás | 0 |
| Biomasa | 103 |
| Búnker | 3 |
| Butano | 2 |
| Carbón bituminoso | 102 |
| Carbón coke | 2 |
| Carbón de leña | 3 |
| Carbón sub-bituminoso | 0 |
| Coke de petróleo (petcoke) | 0 |
| Combustible sólido alternativo | 10 |
| Gas de alto horno | 4 |
| Gas de cañería | 10 |
| Gas de refinería | 11 |
| Gas licuado de petróleo | 125 |
| Gas natural | 285 |
| Kerosene | 1 |
| Leña | 118 |
| Licor negro | 11 |
| Metanol | 4 |
| Petróleo N° 2 (diesel) | 315 |
| Petróleo N° 5 | 63 |
| Petróleo N° 6 | 315 |
| Propano | 15 |
| Viruta | 62 |
| S/I | 368 |
| Total | 1.984 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 132: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 57.

| Estado del combustible | Número de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt |
| --- | --- |
| Gaseoso | 1.918 |
| Líquido | 1.289 |
| Sólido | 615 |
| Total | 3.822 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 133: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 58.

| Estado del combustible | Número de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt |
| --- | --- |
| Gaseoso | 814 |
| Líquido | 1.039 |
| Sólido | 608 |
| Total | 2.461 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 134: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 59.

| Estado del combustible | Número de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt |
| --- | --- |
| Gaseoso | 1.104 |
| Líquido | 250 |
| Sólido | 7 |
| Total | 1.361 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 135: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 60.

| Estado del combustible | Número de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt |
| --- | --- |
| Gaseoso | 150 |
| Líquido | 244 |
| Sólido | 158 |
| Total | 552 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 136: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 61.

| Estado del combustible | Número de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt |
| --- | --- |
| Gaseoso | 68 |
| Líquido | 213 |
| Sólido | 153 |
| Total | 434 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 137: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 62.

| Estado del combustible | Número de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt |
| --- | --- |
| Gaseoso | 82 |
| Líquido | 31 |
| Sólido | 5 |
| Total | 118 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 138: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 63.

| Estado del combustible | Número de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt |
| --- | --- |
| Gaseoso | 41 |
| Líquido | 45 |
| Sólido | 45 |
| Total | 131 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 139: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 64.

| Estado del combustible | Número de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt |
| --- | --- |
| Gaseoso | 30 |
| Líquido | 37 |
| Sólido | 45 |
| Total | 112 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 140: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 65.

| Estado del combustible | Número de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt |
| --- | --- |
| Gaseoso | 11 |
| Líquido | 8 |
| Sólido | 0 |
| Total | 19 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 141: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 66.

| Región | Número de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaseoso | Líquido | Sólido | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Región de Tarapacá | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Región de Antofagasta | 27 | 60 | 4 | 91 |
| Región de Atacama | 10 | 13 | 0 | 23 |
| Región de Coquimbo | 6 | 17 | 16 | 39 |
| Región de Valparaíso | 72 | 91 | 24 | 187 |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.104 | 250 | 7 | 1.361 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 57 | 73 | 23 | 153 |
| Región del Maule | 93 | 85 | 67 | 245 |
| Región del Biobío | 192 | 134 | 82 | 408 |
| Región de la Araucanía | 146 | 165 | 125 | 436 |
| Región de los Ríos | 48 | 161 | 185 | 394 |
| Región de los Lagos | 54 | 97 | 34 | 185 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 45 | 106 | 48 | 199 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 64 | 2 | 0 | 66 |
| Total | 1.918 | 1.289 | 615 | 3.822 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 142: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 67.

| Región | Número de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaseoso | Líquido | Sólido | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Región de Tarapacá | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Región de Antofagasta | 27 | 60 | 4 | 91 |
| Región de Atacama | 10 | 13 | 0 | 23 |
| Región de Coquimbo | 6 | 17 | 16 | 39 |
| Región de Valparaíso | 72 | 91 | 24 | 187 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 57 | 73 | 23 | 153 |
| Región del Maule | 93 | 85 | 67 | 245 |
| Región del Biobío | 192 | 134 | 82 | 408 |
| Región de la Araucanía | 146 | 165 | 125 | 436 |
| Región de los Ríos | 48 | 161 | 185 | 394 |
| Región de los Lagos | 54 | 97 | 34 | 185 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 45 | 106 | 48 | 199 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 64 | 2 | 0 | 66 |
| Total | 814 | 1.039 | 608 | 2.461 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 143: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 68.

| Región | Número de calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt por estado del combustible |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaseoso | Líquido | Sólido | Total |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.104 | 250 | 7 | 1.361 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 144: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 69.

| Región | Número de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaseoso | Líquido | Sólido | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Región de Tarapacá | 2 | 17 | 0 | 19 |
| Región de Antofagasta | 9 | 31 | 3 | 43 |
| Región de Atacama | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Región de Coquimbo | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Región de Valparaíso | 13 | 8 | 8 | 29 |
| Región Metropolitana de Santiago | 82 | 31 | 5 | 118 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 3 | 18 | 14 | 35 |
| Región del Maule | 4 | 19 | 28 | 51 |
| Región del Biobío | 25 | 66 | 49 | 140 |
| Región de la Araucanía | 5 | 9 | 12 | 26 |
| Región de los Ríos | 4 | 9 | 9 | 22 |
| Región de los Lagos | 2 | 14 | 26 | 42 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 150 | 244 | 158 | 552 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 145: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 70.

| Región | Número de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaseoso | Líquido | Sólido | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Región de Tarapacá | 2 | 17 | 0 | 19 |
| Región de Antofagasta | 9 | 31 | 3 | 43 |
| Región de Atacama | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Región de Coquimbo | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Región de Valparaíso | 13 | 8 | 8 | 29 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 3 | 18 | 14 | 35 |
| Región del Maule | 4 | 19 | 28 | 51 |
| Región del Biobío | 25 | 66 | 49 | 140 |
| Región de la Araucanía | 5 | 9 | 12 | 26 |
| Región de los Ríos | 4 | 9 | 9 | 22 |
| Región de los Lagos | 2 | 14 | 26 | 42 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 68 | 213 | 153 | 434 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 146: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 71.

| Región | Número de calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt por estado del combustible |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaseoso | Líquido | Sólido | Total |
| Región Metropolitana de Santiago | 82 | 31 | 5 | 118 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 147: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 72.

| Región | Número de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaseoso | Líquido | Sólido | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Región de Antofagasta | 4 | 5 | 8 | 17 |
| Región de Atacama | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Región de Coquimbo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Región de Valparaíso | 5 | 3 | 3 | 11 |
| Región Metropolitana de Santiago | 11 | 8 | 0 | 19 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Región del Maule | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Región del Biobío | 11 | 14 | 17 | 42 |
| Región de la Araucanía | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Región de los Ríos | 1 | 6 | 1 | 8 |
| Región de los Lagos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 41 | 45 | 45 | 131 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 148: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 73.

| Región | Número de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaseoso | Líquido | Sólido | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Región de Antofagasta | 4 | 5 | 8 | 17 |
| Región de Atacama | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Región de Coquimbo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Región de Valparaíso | 5 | 3 | 3 | 11 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Región del Maule | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Región del Biobío | 11 | 14 | 17 | 42 |
| Región de la Araucanía | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Región de los Ríos | 1 | 6 | 1 | 8 |
| Región de los Lagos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 30 | 37 | 45 | 112 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 149: Distribución de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 74.

| Región | Número de calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt por estado del combustible |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaseoso | Líquido | Sólido | Total |
| Región Metropolitana de Santiago | 11 | 8 | 0 | 19 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 150: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) en Chile (año 2012). En base a la Figura 75.

| Región | Número de calderas emisoras de contaminantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cadmio (Cd) | Dioxinas y furanos (PCDD/F) | Mercurio (Hg) | Plomo (Pb) |
| Región de Arica y Parinacota | 12 | 25 | 3 | 12 |
| Región de Tarapacá | 22 | 50 | 14 | 34 |
| Región de Antofagasta | 91 | 121 | 44 | 91 |
| Región de Atacama | 21 | 33 | 5 | 21 |
| Región de Coquimbo | 35 | 50 | 12 | 40 |
| Región de Valparaíso | 165 | 216 | 83 | 171 |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.350 | 1.657 | 1.050 | 1.346 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 98 | 183 | 43 | 99 |
| Región del Maule | 186 | 290 | 105 | 188 |
| Región del Biobío | 427 | 546 | 322 | 436 |
| Región de la Araucanía | 404 | 459 | 216 | 404 |
| Región de los Ríos | 371 | 418 | 173 | 373 |
| Región de los Lagos | 198 | 298 | 60 | 211 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 166 | 204 | 60 | 160 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 65 | 71 | 63 | 65 |
| Total | 3.611 | 4.621 | 2.253 | 3.651 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 151: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 76.

| Región | Número de calderas emisoras de contaminantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cadmio (Cd) | Dioxinas y furanos (PCDD/F) | Mercurio (Hg) | Plomo (Pb) |
| Región de Arica y Parinacota | 12 | 25 | 3 | 12 |
| Región de Tarapacá | 22 | 50 | 14 | 34 |
| Región de Antofagasta | 91 | 121 | 44 | 91 |
| Región de Atacama | 21 | 33 | 5 | 21 |
| Región de Coquimbo | 35 | 50 | 12 | 40 |
| Región de Valparaíso | 165 | 216 | 83 | 171 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 98 | 183 | 43 | 99 |
| Región del Maule | 186 | 290 | 105 | 188 |
| Región del Biobío | 427 | 546 | 322 | 436 |
| Región de la Araucanía | 404 | 459 | 216 | 404 |
| Región de los Ríos | 371 | 418 | 173 | 373 |
| Región de los Lagos | 198 | 298 | 60 | 211 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 166 | 204 | 60 | 160 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 65 | 71 | 63 | 65 |
| Total | 2.261 | 2.964 | 1.203 | 2.305 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 152: Distribución de calderas emisoras de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 77.

| Región | Número de calderas emisoras de contaminantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cadmio (Cd) | Dioxinas y furanos (PCDD/F) | Mercurio (Hg) | Plomo (Pb) |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.350 | 1.657 | 1.050 | 1.346 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 153: Distribución de calderas por década de fabricación en Chile (año 2012). En base a la Figura 78.

| Década de fabricación | Número de calderas |
| --- | --- |
| ≤ 1949 | 30 |
| 1950-1959 | 76 |
| 1960-1969 | 273 |
| 1970-1979 | 249 |
| 1980-1989 | 567 |
| 1990-1999 | 1.828 |
| 2000-2009 | 2.102 |
| 2010-2012 | 245 |
| S/I | 1 |
| Total | 5.371 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 154: Distribución de hornos en Chile (año 2012). En base a la Figura 79.

| Tipo de horno | Total |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 1.614 |
| Horno sin combustión | 149 |
| Total | 1.763 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 155: Distribución de hornos en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 80.

| Tipo de horno | Total |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 879 |
| Horno sin combustión | 38 |
| Total | 917 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 156: Distribución de hornos en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 81.

| Tipo de horno | Total |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 735 |
| Horno sin combustión | 111 |
| Total | 846 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 157: Distribución de hornos con combustión por estado del combustible en Chile (año 2012). En base a la Figura 82.

| Clasificación normativa | Número de hornos con combustión por estado del combustible |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaseoso | Líquido | Sólido | S/I | Total |
| Horno de calcinación y tostación | 16 | 22 | 11 | 38 | 87 |
| Horno de cocción cerámica | 7 | 0 | 3 | 12 | 22 |
| Horno de coquificación | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Horno de curado, vulcanización y polimerización | 17 | 0 | 0 | 13 | 30 |
| Horno de expansión | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Horno de fusión | 42 | 71 | 5 | 87 | 205 |
| Horno de fusión cerámica o no metálica | 9 | 10 | 3 | 17 | 39 |
| Horno de fusión de metales tipo inducción | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Horno de incineración | 12 | 4 | 1 | 12 | 29 |
| Horno de industria alimentaria | 813 | 66 | 18 | 141 | 1.038 |
| Horno de Planta de asfalto | 1 | 11 | 0 | 11 | 23 |
| Horno de refinación de petróleo | 45 | 0 | 0 | 23 | 68 |
| Horno de secado | 146 | 31 | 22 | 163 | 362 |
| Horno de tratamiento térmico | 106 | 20 | 2 | 105 | 233 |
| Horno para recubrimiento metálico | 11 | 0 | 0 | 12 | 23 |
| Horno sin clasificación | 29 | 1 | 1 | 12 | 43 |
| Reactor | 5 | 2 | 0 | 8 | 15 |
| Total | 1.264 | 238 | 66 | 659 | 2.227 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 158: Distribución de hornos con combustión por estado del combustible en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 83.

| Clasificación normativa | Número de hornos con combustión por estado del combustible |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaseoso | Líquido | Sólido | S/I | Total |
| Horno de calcinación y tostación | 10 | 18 | 8 | 26 | 62 |
| Horno de cocción cerámica | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| Horno de coquificación | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Horno de fusión | 26 | 57 | 5 | 63 | 151 |
| Horno de fusión cerámica o no metálica | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| Horno de incineración | 11 | 4 | 1 | 10 | 26 |
| Horno de industria alimentaria | 468 | 54 | 8 | 25 | 555 |
| Horno de Planta de asfalto | 1 | 11 | 0 | 11 | 23 |
| Horno de refinación de petróleo | 45 | 0 | 0 | 23 | 68 |
| Horno de secado | 25 | 25 | 21 | 49 | 120 |
| Horno de tratamiento térmico | 31 | 11 | 1 | 36 | 79 |
| Horno para recubrimiento metálico | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Horno sin clasificación | 12 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| Reactor | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| Total | 645 | 186 | 47 | 267 | 1.145 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 159: Distribución de hornos con combustión por estado del combustible en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 84.

| Clasificación normativa | Número de hornos con combustión por estado del combustible |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaseoso | Líquido | Sólido | S/I | Total |
| Horno de calcinación y tostación | 6 | 4 | 3 | 12 | 25 |
| Horno de cocción cerámica | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Horno de curado, vulcanización y polimerización | 17 | 0 | 0 | 13 | 30 |
| Horno de expansión | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Horno de fusión | 16 | 14 | 0 | 24 | 54 |
| Horno de fusión cerámica o no metálica | 6 | 6 | 1 | 12 | 25 |
| Horno de fusión de metales tipo inducción | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Horno de incineración | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Horno de industria alimentaria | 345 | 12 | 10 | 116 | 483 |
| Horno de secado | 121 | 6 | 1 | 114 | 242 |
| Horno de tratamiento térmico | 75 | 9 | 1 | 69 | 154 |
| Horno para recubrimiento metálico | 9 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| Horno sin clasificación | 17 | 1 |  | 9 | 27 |
| Reactor | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Total | 619 | 52 | 19 | 392 | 1.082 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

ANEXO 9: TABLAS REFERENCIALES DE LAS FIGURAS DEL capítulo 7

Tabla 160: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile (año 2012). En base a la Figura 88.

| Tipo de caldera | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Caldera de calefacción | 1.865 | 1.808 | 6.228 |
| Caldera de generación eléctrica | 57.982 | 75.906 | 51.820 |
| Caldera industrial | 13.289 | 94.655 | 34.879 |
| Total | 73.136 | 172.369 | 92.928 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 161: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 89.

| Tipo de caldera | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Caldera de calefacción | 1.791 | 1.794 | 5.173 |
| Caldera de generación eléctrica | 57.982 | 75.906 | 51.820 |
| Caldera industrial | 13.048 | 94.608 | 30.167 |
| Total | 72.821 | 172.308 | 87.160 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 162: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 90.

| Tipo de caldera | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Caldera de calefacción | 73 | 14 | 1.055 |
| Caldera industrial | 242 | 47 | 4.713 |
| Total | 315 | 61 | 5.768 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 163: Emisiones de material particulado (MP) por tipo de caldera en Chile (año 2012). En base a la Figura 91.

| Región | Emisión de MP (t/año) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera de generación eléctrica | Caldera industrial | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 2,49E-02 | 0 | 28 | 28 |
| Región de Tarapacá | 5 | 768 | 43 | 817 |
| Región de Antofagasta | 39 | 26.249 | 23 | 26.311 |
| Región de Atacama | 1 | 162 | 5 | 167 |
| Región de Coquimbo | 3 | 0 | 80 | 83 |
| Región de Valparaíso | 181 | 3.407 | 143 | 3.731 |
| Región Metropolitana de Santiago | 73 | 0 | 242 | 315 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 25 | 0 | 1.213 | 1.238 |
| Región del Maule | 315 | 85 | 1.407 | 1.807 |
| Región del Biobío | 528 | 27.273 | 5.873 | 33.674 |
| Región de la Araucanía | 500 | 5,19E-02 | 1.758 | 2.258 |
| Región de los Ríos | 121 | 37 | 804 | 962 |
| Región de los Lagos | 53 | 0 | 1.638 | 1.691 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 18 | 0 | 10 | 28 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 4 | 0 | 23 | 26 |
| Total | 1.865 | 57.982 | 13.289 | 73.136 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 164: Emisiones de material particulado (MP) por tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 92.

| Región | Emisión de MP (t/año) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera de generación eléctrica | Caldera industrial | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 2,49E-02 | 0 | 28 | 28 |
| Región de Tarapacá | 5 | 768 | 43 | 817 |
| Región de Antofagasta | 39 | 26.249 | 23 | 26.311 |
| Región de Atacama | 1 | 162 | 5 | 167 |
| Región de Coquimbo | 3 | 0 | 80 | 83 |
| Región de Valparaíso | 181 | 3.407 | 143 | 3.731 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 25 | 0 | 1.213 | 1.238 |
| Región del Maule | 315 | 85 | 1.407 | 1.807 |
| Región del Biobío | 528 | 27.273 | 5.873 | 33.674 |
| Región de la Araucanía | 500 | 5,19E-02 | 1.758 | 2.258 |
| Región de los Ríos | 121 | 37 | 804 | 962 |
| Región de los Lagos | 53 | 0 | 1.638 | 1.691 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 18 | 0 | 10 | 28 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 4 | 0 | 23 | 26 |
| Total | 1.791 | 57.982 | 13.048 | 72.821 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 165: Emisiones de material particulado (MP) por tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 93.

| Región | Emisión de MP (t/año) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera de generación eléctrica | Caldera industrial | Total |
| Región Metropolitana de Santiago | 73 | 0 | 242 | 315 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 166: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por tipo de caldera en Chile (año 2012). En base a la Figura 94.

| Región | Emisión de SO2 (t/año) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera de generación eléctrica | Caldera industrial | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 8,83E-03 | 0 | 344 | 344 |
| Región de Tarapacá | 38 | 7.790 | 556 | 8.384 |
| Región de Antofagasta | 334 | 25.750 | 262 | 26.347 |
| Región de Atacama | 1 | 12.737 | 41 | 12.779 |
| Región de Coquimbo | 2 | 0 | 182 | 184 |
| Región de Valparaíso | 440 | 15.273 | 415 | 16.128 |
| Región Metropolitana de Santiago | 14 | 0 | 47 | 61 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 12 | 0 | 1.967 | 1.980 |
| Región del Maule | 63 | 14 | 2.025 | 2.102 |
| Región del Biobío | 725 | 14.339 | 82.109 | 97.173 |
| Región de la Araucanía | 64 | 1 | 2.463 | 2.528 |
| Región de los Ríos | 95 | 2 | 1.027 | 1.124 |
| Región de los Lagos | 18 | 0 | 3.186 | 3.204 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 2 | 0 | 29 | 31 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2,96E-01 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1.808 | 75.906 | 94.655 | 172.369 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 167: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 95.

| Región | Emisión de SO2 (t/año) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera de generación eléctrica | Caldera industrial | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 8,83E-03 | 0 | 344 | 344 |
| Región de Tarapacá | 38 | 7.790 | 556 | 8.384 |
| Región de Antofagasta | 334 | 25.750 | 262 | 26.347 |
| Región de Atacama | 1 | 12.737 | 41 | 12.779 |
| Región de Coquimbo | 2 | 0 | 182 | 184 |
| Región de Valparaíso | 440 | 15.273 | 415 | 16.128 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 12 | 0 | 1.967 | 1.980 |
| Región del Maule | 63 | 14 | 2.025 | 2.102 |
| Región del Biobío | 725 | 14.339 | 82.109 | 97.173 |
| Región de la Araucanía | 64 | 1 | 2.463 | 2.528 |
| Región de los Ríos | 95 | 2 | 1.027 | 1.124 |
| Región de los Lagos | 18 | 0 | 3.186 | 3.204 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 2 | 0 | 29 | 31 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2,96E-01 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1.794 | 75.906 | 94.608 | 172.308 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 168: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 96.

| Región | Emisión de SO2 (t/año) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera de generación eléctrica | Caldera industrial | Total |
| Región Metropolitana de Santiago | 14 | 0 | 47 | 61 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 169: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile (año 2012). En base a la Figura 97.

| Región | Emisión de NOx (t/año) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera de generación eléctrica | Caldera industrial | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 2,99E-01 | 0 | 123 | 123 |
| Región de Tarapacá | 55 | 2.419 | 204 | 2.678 |
| Región de Antofagasta | 278 | 12.670 | 167 | 13.115 |
| Región de Atacama | 19 | 8.152 | 13 | 8.184 |
| Región de Coquimbo | 42 | 0 | 46 | 89 |
| Región de Valparaíso | 439 | 16.028 | 725 | 17.192 |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.055 | 0 | 4.713 | 5.768 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 299 | 0 | 4.520 | 4.819 |
| Región del Maule | 137 | 282 | 2.013 | 2.432 |
| Región del Biobío | 2.902 | 12.236 | 18.636 | 33.774 |
| Región de la Araucanía | 393 | 1 | 1.786 | 2.180 |
| Región de los Ríos | 288 | 33 | 970 | 1.291 |
| Región de los Lagos | 249 | 0 | 854 | 1.102 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 23 | 0 | 11 | 34 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 49 | 0 | 98 | 146 |
| Total | 6.228 | 51.820 | 34.879 | 92.928 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 170: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 98.

| Región | Emisión de NOx (t/año) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera de generación eléctrica | Caldera industrial | Total |
| Región de Arica y Parinacota | 2,99E-01 | 0 | 123 | 123 |
| Región de Tarapacá | 55 | 2.419 | 204 | 2.678 |
| Región de Antofagasta | 278 | 12.670 | 167 | 13.115 |
| Región de Atacama | 19 | 8.152 | 13 | 8.184 |
| Región de Coquimbo | 42 | 0 | 46 | 89 |
| Región de Valparaíso | 439 | 16.028 | 725 | 17.192 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 299 | 0 | 4.520 | 4.819 |
| Región del Maule | 137 | 282 | 2.013 | 2.432 |
| Región del Biobío | 2.902 | 12.236 | 18.636 | 33.774 |
| Región de la Araucanía | 393 | 1 | 1.786 | 2.180 |
| Región de los Ríos | 288 | 33 | 970 | 1.291 |
| Región de los Lagos | 249 | 0 | 854 | 1.102 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 23 | 0 | 11 | 34 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 49 | 0 | 98 | 146 |
| Total | 5.173 | 51.820 | 30.167 | 87.160 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 171: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 99.

| Región | Emisión de NOx (t/año) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera de generación eléctrica | Caldera industrial | Total |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.055 | 0 | 4.713 | 5.768 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 172: Emisiones de material particulado (MP) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012). En base a la Figura 100.

| Potencia térmica nominal | Emisión de MP (t/año) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera de generación eléctrica | Caldera industrial | Total |
| < 5 MWt | 851 | 1 | 2.139 | 2.990 |
| 5 - < 50 MWt | 627 | 34 | 6.489 | 7.149 |
| ≥ 50 MWt | 308 | 57.892 | 4.486 | 62.686 |
| S/I | 80 | 55 | 176 | 310 |
| Total | 1.865 | 57.982 | 13.289 | 73.136 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 173: Emisiones de material particulado (MP) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 101.

| Potencia térmica nominal | Emisión de MP (t/año) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera de generación eléctrica | Caldera industrial | Total |
| < 5 MWt | 793 | 1 | 2.006 | 2.800 |
| 5 - < 50 MWt | 618 | 34 | 6.465 | 7.117 |
| ≥ 50 MWt | 304 | 57.892 | 4.401 | 62.597 |
| S/I | 76 | 55 | 175 | 306 |
| Total | 1.791 | 57.982 | 13.048 | 72.821 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 174: Emisiones de material particulado (MP) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 102.

| Potencia térmica nominal | Emisión de MP (t/año) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera industrial | Total |
| < 5 MWt | 57 | 133 | 190 |
| 5 - < 50 MWt | 8 | 23 | 32 |
| ≥ 50 MWt | 5 | 85 | 89 |
| S/I | 3 | 2,63E-01 | 4 |
| Total | 73 | 242 | 315 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 175: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012). En base a la Figura 103.

| Potencia térmica nominal | Emisión de SO2 (t/año) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera de generación eléctrica | Caldera industrial | Total |
| < 5 MWt | 427 | 22 | 7.531 | 7.979 |
| 5 - < 50 MWt | 690 | 11 | 10.778 | 11.479 |
| ≥ 50 MWt | 686 | 75.038 | 75.810 | 151.534 |
| S/I | 6 | 836 | 537 | 1.378 |
| Total | 1.808 | 75.906 | 94.655 | 172.369 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 176: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 104.

| Potencia térmica nominal | Emisión de SO2 (t/año) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera de generación eléctrica | Caldera industrial | Total |
| < 5 MWt | 416 | 22 | 7.494 | 7.932 |
| 5 - < 50 MWt | 689 | 11 | 10.773 | 11.473 |
| ≥ 50 MWt | 685 | 75.038 | 75.804 | 151.528 |
| S/I | 3 | 836 | 537 | 1.376 |
| Total | 1.794 | 75.906 | 94.608 | 172.308 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 177: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 105.

| Potencia térmica nominal | Emisión de SO2 (t/año) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera industrial | Total |
| < 5 MWt | 11 | 37 | 47 |
| 5 - < 50 MWt | 1 | 5 | 6 |
| ≥ 50 MWt | 5,33E-02 | 6 | 6 |
| S/I | 2 | 2,02E-01 | 3 |
| Total | 14 | 47 | 61 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 178: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile (año 2012). En base a la Figura 106.

| Potencia térmica nominal | Emisión de NOx (t/año) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera de generación eléctrica | Caldera industrial | Total |
| < 5 MWt | 2.182 | 10 | 4.194 | 6.385 |
| 5 - < 50 MWt | 2.667 | 70 | 5.305 | 8.042 |
| ≥ 50 MWt | 1.292 | 50.121 | 23.088 | 74.501 |
| S/I | 87 | 1.620 | 2.292 | 3.999 |
| Total | 6.228 | 51.820 | 34.879 | 92.928 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 179: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 107.

| Potencia térmica nominal | Emisión de NOx (t/año) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera de generación eléctrica | Caldera industrial | Total |
| < 5 MWt | 1.379 | 10 | 2.882 | 4.270 |
| 5 - < 50 MWt | 2.540 | 70 | 4.742 | 7.352 |
| ≥ 50 MWt | 1.212 | 50.121 | 20.262 | 71.595 |
| S/I | 42 | 1.620 | 2.281 | 3.943 |
| Total | 5.173 | 51.820 | 30.167 | 87.160 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 180: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por potencia térmica nominal y tipo de caldera en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 108.

| Potencia térmica nominal | Emisión de NOx (t/año) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera de calefacción | Caldera industrial | Total |
| < 5 MWt | 803 | 1.312 | 2.115 |
| 5 - < 50 MWt | 127 | 563 | 690 |
| ≥ 50 MWt | 80 | 2.826 | 2.906 |
| S/I | 45 | 11 | 56 |
| Total | 1.055 | 4.713 | 5.768 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 181: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 109.

| Potencia térmica nominal | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (mg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 5 MWt | 475 | 275 | 4 | 2.009 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 182: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 110.

| Potencia térmica nominal | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (mg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 5 MWt | 456 | 220 | 3 | 1.978 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 183: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal < 5 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 111.

| Potencia térmica nominal | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (mg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 5 MWt | 19 | 54 | 2 | 31 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 184: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 112.

| Potencia térmica nominal | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (mg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 - < 50 MWt | 1.968 | 717 | 15 | 3.214 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 185: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 113.

| Potencia térmica nominal | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (mg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 - < 50 MWt | 1.943 | 702 | 14 | 3.197 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 186: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 114.

| Potencia térmica nominal | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (mg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 - < 50 MWt | 25 | 15 | 4,95E-01 | 17 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 187: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 115.

| Potencia térmica nominal | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (mg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥ 50 MWt | 7.184 | 3.614 | 1.108 | 61.790 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 188: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 116.

| Potencia térmica nominal | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (mg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥ 50 MWt | 7.165 | 3.565 | 1.107 | 61.777 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 189: Emisiones de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para calderas con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 117.

| Potencia térmica nominal | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (mg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥ 50 MWt | 19 | 49 | 2 | 13 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 190: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 118.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 2,34E-02 | 8,32E-03 | 2,81E-01 |
| Región de Tarapacá | 3 | 38 | 21 |
| Región de Antofagasta | 14 | 111 | 103 |
| Región de Atacama | 1 | 1 | 19 |
| Región de Coquimbo | 3 | 2 | 42 |
| Región de Valparaíso | 24 | 27 | 21 |
| Región Metropolitana de Santiago | 57 | 11 | 803 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 24 | 12 | 289 |
| Región del Maule | 114 | 18 | 55 |
| Región del Biobío | 85 | 39 | 268 |
| Región de la Araucanía | 357 | 61 | 190 |
| Región de los Ríos | 102 | 89 | 63 |
| Región de los Lagos | 44 | 16 | 242 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 17 | 2 | 17 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 4 | 2,96E-01 | 49 |
| Total | 851 | 427 | 2.182 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 191: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 119.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 2,34E-02 | 8,32E-03 | 2,81E-01 |
| Región de Tarapacá | 3 | 38 | 21 |
| Región de Antofagasta | 14 | 111 | 103 |
| Región de Atacama | 1 | 1 | 19 |
| Región de Coquimbo | 3 | 2 | 42 |
| Región de Valparaíso | 24 | 27 | 21 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 24 | 12 | 289 |
| Región del Maule | 114 | 18 | 55 |
| Región del Biobío | 85 | 39 | 268 |
| Región de la Araucanía | 357 | 61 | 190 |
| Región de los Ríos | 102 | 89 | 63 |
| Región de los Lagos | 44 | 16 | 242 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 17 | 2 | 17 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 4 | 2,96E-01 | 49 |
| Total | 793 | 416 | 1.379 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 192: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal < 5 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 120.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región Metropolitana de Santiago | 57 | 11 | 803 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 193: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 121.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 2 | 1,17E-03 | 34 |
| Región de Antofagasta | 23 | 222 | 156 |
| Región de Atacama | 0 | 0 | 0 |
| Región de Coquimbo | 0 | 0 | 0 |
| Región de Valparaíso | 148 | 412 | 114 |
| Región Metropolitana de Santiago | 8 | 1 | 127 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 1 | 3,49E-04 | 10 |
| Región del Maule | 201 | 45 | 82 |
| Región del Biobío | 133 | 6 | 2.009 |
| Región de la Araucanía | 99 | 3 | 83 |
| Región de los Ríos | 3 | 1 | 40 |
| Región de los Lagos | 8 | 2,98E-01 | 6 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 4,14E-01 | 1,47E-01 | 5 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 0 |
| Total | 627 | 690 | 2.667 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 194: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 122.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 2 | 1,17E-03 | 34 |
| Región de Antofagasta | 23 | 222 | 156 |
| Región de Atacama | 0 | 0 | 0 |
| Región de Coquimbo | 0 | 0 | 0 |
| Región de Valparaíso | 148 | 412 | 114 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 1 | 3,49E-04 | 10 |
| Región del Maule | 201 | 45 | 82 |
| Región del Biobío | 133 | 6 | 2.009 |
| Región de la Araucanía | 99 | 3 | 83 |
| Región de los Ríos | 3 | 1 | 40 |
| Región de los Lagos | 8 | 2,98E-01 | 6 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 4,14E-01 | 1,47E-01 | 5 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 0 |
| Total | 618 | 689 | 2.540 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 195: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 123.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región Metropolitana de Santiago | 8 | 1 | 127 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 196: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 124.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 0 |
| Región de Antofagasta | 6,93E-02 | 4,36E-05 | 1 |
| Región de Atacama | 0 | 0 | 0 |
| Región de Coquimbo | 7,91E-04 | 2,81E-04 | 9,49E-03 |
| Región de Valparaíso | 8 | 1 | 304 |
| Región Metropolitana de Santiago | 5 | 5,33E-02 | 80 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 0 | 0 | 0 |
| Región del Maule | 0 | 0 | 0 |
| Región del Biobío | 272 | 679 | 610 |
| Región de la Araucanía | 8 | 7,22E-02 | 112 |
| Región de los Ríos | 15 | 5 | 185 |
| Región de los Lagos | 0 | 0 | 0 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 0 | 0 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 0 |
| Total | 308 | 686 | 1.292 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 197: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 125.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 0 |
| Región de Antofagasta | 6,93E-02 | 4,36E-05 | 1 |
| Región de Atacama | 0 | 0 | 0 |
| Región de Coquimbo | 7,91E-04 | 2,81E-04 | 9,49E-03 |
| Región de Valparaíso | 8 | 1 | 304 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 0 | 0 | 0 |
| Región del Maule | 0 | 0 | 0 |
| Región del Biobío | 272 | 679 | 610 |
| Región de la Araucanía | 8 | 7,22E-02 | 112 |
| Región de los Ríos | 15 | 5 | 185 |
| Región de los Lagos | 0 | 0 | 0 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 0 | 0 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 0 |
| Total | 304 | 685 | 1.212 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 198: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de calefacción con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 126.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región Metropolitana de Santiago | 5 | 5,33E-02 | 80 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 199: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de generación eléctrica con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 127.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 1,82E-02 | 7,32E-02 | 1 |
| Región de Antofagasta | 1 | 6 | 2 |
| Región de Atacama | 1,21E-05 | 1,52E-01 | 4,56E-02 |
| Región de Coquimbo | 0 | 0 | 0 |
| Región de Valparaíso | 1,19E-02 | 1,62E-02 | 2 |
| Región Metropolitana de Santiago | 0 | 0 | 0 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 0 | 0 | 0 |
| Región del Maule | 1,28E-02 | 8 | 2 |
| Región del Biobío | 1,90E-01 | 7 | 2 |
| Región de la Araucanía | 0 | 0 | 0 |
| Región de los Ríos | 0 | 0 | 0 |
| Región de los Lagos | 0 | 0 | 0 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 0 | 0 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 22 | 10 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 200: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de generación eléctrica con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 128.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 0 |
| Región de Antofagasta | 1 | 6 | 4 |
| Región de Atacama | 2,41E-05 | 3,04E-01 | 4,78E-02 |
| Región de Coquimbo | 0 | 0 | 0 |
| Región de Valparaíso | 0 | 0 | 0 |
| Región Metropolitana de Santiago | 0 | 0 | 0 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 0 | 0 | 0 |
| Región del Maule | 32 | 3 | 54 |
| Región del Biobío | 0 | 0 | 0 |
| Región de la Araucanía | 0 | 0 | 0 |
| Región de los Ríos | 1 | 2 | 12 |
| Región de los Lagos | 0 | 0 | 0 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 0 | 0 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 11 | 70 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 201: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas de generación eléctrica con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 129.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 768 | 7.790 | 2.418 |
| Región de Antofagasta | 26.248 | 25.739 | 12.664 |
| Región de Atacama | 107 | 11.901 | 6.532 |
| Región de Coquimbo | 0 | 0 | 0 |
| Región de Valparaíso | 3.407 | 15.273 | 16.026 |
| Región Metropolitana de Santiago | 0 | 0 | 0 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 0 | 0 | 0 |
| Región del Maule | 53 | 3 | 225 |
| Región del Biobío | 27.273 | 14.331 | 12.234 |
| Región de la Araucanía | 5,19E-02 | 1 | 1 |
| Región de los Ríos | 36 | 5,13E-02 | 21 |
| Región de los Lagos | 0 | 0 | 0 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 0 | 0 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 0 |
| Total | 57.892 | 75.038 | 50.121 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 202: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 130.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 4 | 51 | 21 |
| Región de Tarapacá | 11 | 124 | 58 |
| Región de Antofagasta | 6 | 59 | 67 |
| Región de Atacama | 3,71E-02 | 4,00E-01 | 4,47E-01 |
| Región de Coquimbo | 61 | 81 | 20 |
| Región de Valparaíso | 72 | 291 | 99 |
| Región Metropolitana de Santiago | 133 | 37 | 1.312 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 96 | 362 | 127 |
| Región del Maule | 312 | 278 | 124 |
| Región del Biobío | 643 | 4.428 | 1.919 |
| Región de la Araucanía | 158 | 161 | 59 |
| Región de los Ríos | 107 | 406 | 84 |
| Región de los Lagos | 527 | 1.252 | 280 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 8 | 1,47E-01 | 2 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 1 | 7,03E-02 | 21 |
| Total | 2.139 | 7.531 | 4.194 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 203: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal < 5 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 131.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 4 | 51 | 21 |
| Región de Tarapacá | 11 | 124 | 58 |
| Región de Antofagasta | 6 | 59 | 67 |
| Región de Atacama | 3,71E-02 | 4,00E-01 | 4,47E-01 |
| Región de Coquimbo | 61 | 81 | 20 |
| Región de Valparaíso | 72 | 291 | 99 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 96 | 362 | 127 |
| Región del Maule | 312 | 278 | 124 |
| Región del Biobío | 643 | 4.428 | 1.919 |
| Región de la Araucanía | 158 | 161 | 59 |
| Región de los Ríos | 107 | 406 | 84 |
| Región de los Lagos | 527 | 1.252 | 280 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 8 | 1,47E-01 | 2 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 1 | 7,03E-02 | 21 |
| Total | 2.006 | 7.494 | 2.882 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 204: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal < 5 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 132.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región Metropolitana de Santiago | 133 | 37 | 1.312 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 205: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 133.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 23 | 294 | 102 |
| Región de Tarapacá | 31 | 432 | 132 |
| Región de Antofagasta | 17 | 199 | 97 |
| Región de Atacama | 5 | 40 | 13 |
| Región de Coquimbo | 19 | 101 | 27 |
| Región de Valparaíso | 67 | 122 | 601 |
| Región Metropolitana de Santiago | 23 | 5 | 563 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 507 | 1.552 | 353 |
| Región del Maule | 756 | 1.340 | 469 |
| Región del Biobío | 2.890 | 4.270 | 2.019 |
| Región de la Araucanía | 462 | 129 | 184 |
| Región de los Ríos | 577 | 423 | 159 |
| Región de los Lagos | 1.091 | 1.841 | 547 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 2 | 29 | 9 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 18 | 1 | 31 |
| Total | 6.489 | 10.778 | 5.305 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 206: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 134.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 23 | 294 | 102 |
| Región de Tarapacá | 31 | 432 | 132 |
| Región de Antofagasta | 17 | 199 | 97 |
| Región de Atacama | 5 | 40 | 13 |
| Región de Coquimbo | 19 | 101 | 27 |
| Región de Valparaíso | 67 | 122 | 601 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 507 | 1.552 | 353 |
| Región del Maule | 756 | 1.340 | 469 |
| Región del Biobío | 2.890 | 4.270 | 2.019 |
| Región de la Araucanía | 462 | 129 | 184 |
| Región de los Ríos | 577 | 423 | 159 |
| Región de los Lagos | 1.091 | 1.841 | 547 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 2 | 29 | 9 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 18 | 1 | 31 |
| Total | 6.465 | 10.773 | 4.742 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 207: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal 5 - < 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 135.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región Metropolitana de Santiago | 23 | 5 | 563 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 208: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile (año 2012). En base a la Figura 136.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 0 |
| Región de Antofagasta | 3,10E-01 | 4 | 1 |
| Región de Atacama | 0 | 0 | 0 |
| Región de Coquimbo | 0 | 0 | 0 |
| Región de Valparaíso | 3 | 1 | 8 |
| Región Metropolitana de Santiago | 85 | 6 | 2.826 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 610 | 50 | 3.984 |
| Región del Maule | 340 | 407 | 1.420 |
| Región del Biobío | 2.191 | 72.985 | 12.767 |
| Región de la Araucanía | 1.132 | 2.173 | 1.539 |
| Región de los Ríos | 115 | 185 | 497 |
| Región de los Lagos | 6 | 6,03E-02 | 1 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 0 | 0 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 4 | 7,70E-02 | 46 |
| Total | 4.486 | 75.810 | 23.088 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 209: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 137.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 0 |
| Región de Antofagasta | 3,10E-01 | 4 | 1 |
| Región de Atacama | 0 | 0 | 0 |
| Región de Coquimbo | 0 | 0 | 0 |
| Región de Valparaíso | 3 | 1 | 8 |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 610 | 50 | 3.984 |
| Región del Maule | 340 | 407 | 1.420 |
| Región del Biobío | 2.191 | 72.985 | 12.767 |
| Región de la Araucanía | 1.132 | 2.173 | 1.539 |
| Región de los Ríos | 115 | 185 | 497 |
| Región de los Lagos | 6 | 6,03E-02 | 1 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 0 | 0 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 4 | 7,70E-02 | 46 |
| Total | 4.401 | 75.804 | 20.262 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 210: Emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas industriales con una potencia térmica nominal ≥ 50 MWt en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 138.

| Región | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Región Metropolitana de Santiago | 85 | 6 | 2.826 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 211: Emisiones por combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 139.

| Clasificación normativa | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Horno con combustión | 73.981 | 2.176 | 6.107 |
| Motor | 3,57E-01 | 5,33E-02 | 90 |
| Otros procesos industriales con combustión | 69 | 421 | 5.145 |
| Sistema de quemado | 200 | 836 | 191 |
| Turbina | 337 | 499 | 4.826 |
| Total | 74.588 | 3.933 | 16.359 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 212: Emisiones por combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 140.

| Clasificación normativa | Emisión de MP (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 73.981 |
| Motor | 3,57E-01 |
| Otros procesos industriales con combustión | 69 |
| Sistema de quemado | 200 |
| Turbina | 337 |
| Total | 74.588 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 213: Emisiones por combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 141.

| Clasificación normativa | Emisión de SO2 (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 2.176 |
| Motor | 5,33E-02 |
| Otros procesos industriales con combustión | 421 |
| Sistema de quemado | 836 |
| Turbina | 499 |
| Total | 3.933 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 214: Emisiones por combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 142.

| Clasificación normativa | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 6.107 |
| Motor | 90 |
| Otros procesos industriales con combustión | 5.145 |
| Sistema de quemado | 191 |
| Turbina | 4.826 |
| Total | 16.359 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 215: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 143.

| Clasificación normativa | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Horno con combustión | 4.199 | 26.246 | 14.141 |
| Otros procesos industriales con combustión | 88 | 526 | 1.587 |
| Total | 4.287 | 26.772 | 15.728 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 216: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 144.

| Clasificación normativa | Emisión de MP (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 4.199 |
| Otros procesos industriales con combustión | 88 |
| Total | 4.287 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 217: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 145.

| Clasificación normativa | Emisión de SO2 (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 26.246 |
| Otros procesos industriales con combustión | 526 |
| Total | 26.772 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 218: Emisiones por proceso o proceso/combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 146.

| Clasificación normativa | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 14.141 |
| Otros procesos industriales con combustión | 1.587 |
| Total | 15.728 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 219: Emisiones por combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 147.

| Clasificación normativa | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Horno con combustión | 73.810 | 2.132 | 1.491 |
| Motor | 3,57E-01 | 5,33E-02 | 90 |
| Otros procesos industriales con combustión | 69 | 418 | 5.143 |
| Sistema de quemado | 200 | 820 | 172 |
| Turbina | 337 | 499 | 4.826 |
| Total | 74.416 | 3.870 | 11.721 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 220: Emisiones por combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 148.

| Clasificación normativa | Emisión de MP (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 73.810 |
| Motor | 3,57E-01 |
| Otros procesos industriales con combustión | 69 |
| Sistema de quemado | 200 |
| Turbina | 337 |
| Total | 74.416 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 221: Emisiones por combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 149.

| Clasificación normativa | Emisión de SO2 (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 2.132 |
| Motor | 5,33E-02 |
| Otros procesos industriales con combustión | 418 |
| Sistema de quemado | 820 |
| Turbina | 499 |
| Total | 3.870 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 222: Emisiones por combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 150.

| Clasificación normativa | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 1.491 |
| Motor | 90 |
| Otros procesos industriales con combustión | 5.143 |
| Sistema de quemado | 172 |
| Turbina | 4.826 |
| Total | 11.721 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 223: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 151.

| Clasificación normativa | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Horno con combustión | 4.074 | 24.916 | 12.126 |
| Otros procesos industriales con combustión | 38 | 401 | 1.378 |
| Total | 4.112 | 25.316 | 13.504 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 224: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 152.

| Clasificación normativa | Emisión de MP (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 4.074 |
| Otros procesos industriales con combustión | 38 |
| Total | 4.112 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 225: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 153.

| Clasificación normativa | Emisión de SO2 (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 24.916 |
| Otros procesos industriales con combustión | 401 |
| Total | 25.316 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 226: Emisiones por proceso o proceso/combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 154.

| Clasificación normativa | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 12.126 |
| Otros procesos industriales con combustión | 1.378 |
| Total | 13.504 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 227: Emisiones por combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 155.

| Clasificación normativa | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Horno con combustión | 172 | 44 | 4.617 |
| Motor | 0 | 0 | 0 |
| Otros procesos industriales con combustión | 4,72E-01 | 3 | 3 |
| Sistema de quemado | 1,07E-02 | 16 | 18 |
| Turbina | 0 | 3,27E-03 | 0 |
| Total | 172 | 63 | 4.638 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 228: Emisiones por combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 156.

| Clasificación normativa | Emisión de MP (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 172 |
| Motor | 0 |
| Otros procesos industriales con combustión | 4,72E-01 |
| Sistema de quemado | 1,07E-02 |
| Turbina | 0 |
| Total | 172 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 229: Emisiones por combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 157.

| Clasificación normativa | Emisión de SO2 (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 44 |
| Motor | 0 |
| Otros procesos industriales con combustión | 3 |
| Sistema de quemado | 16 |
| Turbina | 3,27E-03 |
| Total | 63 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 230: Emisiones por combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 158.

| Clasificación normativa | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 4.617 |
| Motor | 0 |
| Otros procesos industriales con combustión | 3 |
| Sistema de quemado | 18 |
| Turbina | 0 |
| Total | 4.638 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 231: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 159.

| Clasificación normativa | Emisión de MP (t/año) | Emisión de SO2 (t/año) | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Horno con combustión | 125 | 1.331 | 2.015 |
| Otros procesos industriales con combustión | 49 | 125 | 209 |
| Total | 174 | 1.456 | 2.224 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 232: Emisiones por proceso o proceso/combustible de material particulado (MP) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 160.

| Clasificación normativa | Emisión de MP (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 125 |
| Otros procesos industriales con combustión | 49 |
| Total | 174 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 233: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dióxido de azufre (SO2) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 161.

| Clasificación normativa | Emisión de SO2 (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 1.331 |
| Otros procesos industriales con combustión | 125 |
| Total | 1.456 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 234: Emisiones por proceso o proceso/combustible de óxidos de nitrógeno (NOx) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 162.

| Clasificación normativa | Emisión de NOx (t/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 2.015 |
| Otros procesos industriales con combustión | 209 |
| Total | 2.224 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 235: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 163.

| Clasificación normativa | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (kg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horno con combustión | 1 | 3,83E-04 | 5 | 36 |
| Motor | 3,88E-04 | 2,12E-08 | 9,69E-05 | 1,13E-03 |
| Otros procesos industriales con combustión | 4,83E-04 | 1,41E-04 | 3,78E-01 | 2 |
| Sistema de quemado | 6,04E-01 | 1,96E-05 | 2,22E-01 | 6 |
| Turbina | 11 | 1,63E-05 | 3 | 32 |
| Total | 13 | 5,60E-04 | 8 | 75 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 236: Emisiones por combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 164.

| Clasificación normativa | Emisión de Cd (kg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 1 |
| Motor | 3,88E-04 |
| Otros procesos industriales con combustión | 4,83E-04 |
| Sistema de quemado | 6,04E-01 |
| Turbina | 11 |
| Total | 13 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 237: Emisiones por combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 165.

| Clasificación normativa | Emisión de PCDD/F (mg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 383 |
| Motor | 2,12E-02 |
| Otros procesos industriales con combustión | 141 |
| Sistema de quemado | 20 |
| Turbina | 16 |
| Total | 560 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 238: Emisiones por combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 166.

| Clasificación normativa | Emisión de Hg (kg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 5 |
| Motor | 9,69E-05 |
| Otros procesos industriales con combustión | 3,78E-01 |
| Sistema de quemado | 2,22E-01 |
| Turbina | 3 |
| Total | 8 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 239: Emisiones por combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 167.

| Clasificación normativa | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 36 |
| Motor | 1,13E-03 |
| Otros procesos industriales con combustión | 2 |
| Sistema de quemado | 6 |
| Turbina | 32 |
| Total | 75 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 240: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 168.

| Clasificación normativa | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (kg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horno con combustión | 38 | 1,60E-03 | 35 | 80.295 |
| Otros procesos industriales con combustión | 0 | 6,81E-05 | 7,35E-01 | 2,48E-01 |
| Total | 38 | 1,67E-03 | 36 | 80.296 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 241: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 169.

| Clasificación normativa | Emisión de Cd (kg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 38 |
| Otros procesos industriales con combustión | 0 |
| Total | 38 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 242: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 170.

| Clasificación normativa | Emisión de PCDD/F (mg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 1.598 |
| Otros procesos industriales con combustión | 68 |
| Total | 1.666 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 243: Emisiones por proceso o proceso/combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 171.

| Clasificación normativa | Emisión de Hg (kg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 35 |
| Otros procesos industriales con combustión | 7,35E-01 |
| Total | 36 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 244: Emisiones por proceso o proceso/combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 172.

| Clasificación normativa | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 80.295 |
| Otros procesos industriales con combustión | 2,48E-01 |
| Total | 80.296 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 245: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 173.

| Clasificación normativa | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (kg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horno con combustión | 1 | 3,73E-04 | 5 | 35 |
| Motor | 3,88E-04 | 2,12E-08 | 9,69E-05 | 1,13E-03 |
| Otros procesos industriales con combustión | 4,83E-04 | 1,41E-04 | 3,78E-01 | 2 |
| Sistema de quemado | 6,04E-01 | 1,96E-05 | 2,22E-01 | 6 |
| Turbina | 11 | 1,63E-05 | 3 | 32 |
| Total | 13 | 5,50E-04 | 8 | 75 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 246: Emisiones por combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 174.

| Clasificación normativa | Emisión de Cd (kg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 1 |
| Motor | 3,88E-04 |
| Otros procesos industriales con combustión | 4,83E-04 |
| Sistema de quemado | 6,04E-01 |
| Turbina | 11 |
| Total | 13 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 247: Emisiones por combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 175.

| Clasificación normativa | Emisión de PCDD/F (mg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 373 |
| Motor | 2,12E-02 |
| Otros procesos industriales con combustión | 141 |
| Sistema de quemado | 20 |
| Turbina | 16 |
| Total | 550 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 248: Emisiones por combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 176.

| Clasificación normativa | Emisión de Hg (kg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 5 |
| Motor | 9,69E-05 |
| Otros procesos industriales con combustión | 3,78E-01 |
| Sistema de quemado | 2,22E-01 |
| Turbina | 3 |
| Total | 8 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 249: Emisiones por combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 177.

| Clasificación normativa | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 35 |
| Motor | 1,13E-03 |
| Otros procesos industriales con combustión | 2 |
| Sistema de quemado | 6 |
| Turbina | 32 |
| Total | 75 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 250: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 178.

| Clasificación normativa | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (kg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horno con combustión | 35 | 1,19E-03 | 22 | 80.286 |
| Otros procesos industriales con combustión | 0 | 6,69E-05 | 6,21E-01 | 2,06E-01 |
| Total | 35 | 1,26E-03 | 22 | 80.286 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 251: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 179.

| Clasificación normativa | Emisión de Cd (kg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 35 |
| Otros procesos industriales con combustión | 0 |
| Total | 35 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 252: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 180.

| Clasificación normativa | Emisión de PCDD/F (mg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 1.193 |
| Otros procesos industriales con combustión | 67 |
| Total | 1.260 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 253: Emisiones por proceso o proceso/combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 181.

| Clasificación normativa | Emisión de Hg (kg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 22 |
| Otros procesos industriales con combustión | 6,21E-01 |
| Total | 22 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 254: Emisiones por proceso o proceso/combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 182.

| Clasificación normativa | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 80.286 |
| Otros procesos industriales con combustión | 2,06E-01 |
| Total | 80.286 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 255: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 183.

| Clasificación normativa | Emisión de Cd (g/año) | Emisión de PCDD/F (g/año) | Emisión de Hg (g/año) | Emisión de Pb (g/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horno con combustión | 0 | 9,85E-03 | 205 | 316 |
| Motor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros procesos industriales con combustión | 0 | 3,71E-05 | 3,55E-01 | 8,89E-04 |
| Sistema de quemado | 0 | 1,06E-05 | 0 | 0 |
| Turbina | 0 | 7,44E-07 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 9,90E-03 | 206 | 316 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 256: Emisiones por combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 184.

| Clasificación normativa | Emisión de PCDD/F (mg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 10 |
| Motor | 0 |
| Otros procesos industriales con combustión | 3,71E-02 |
| Sistema de quemado | 1,06E-02 |
| Turbina | 7,44E-04 |
| Total | 10 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 257: Emisiones por combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 185.

| Clasificación normativa | Emisión de Hg (g/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 205 |
| Motor | 0 |
| Otros procesos industriales con combustión | 3,55E-01 |
| Sistema de quemado | 0 |
| Turbina | 0 |
| Total | 206 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 258: Emisiones por combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 186.

| Clasificación normativa | Emisión de Pb (g/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 316 |
| Motor | 0 |
| Otros procesos industriales con combustión | 8,89E-04 |
| Sistema de quemado | 0 |
| Turbina | 0 |
| Total | 316 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 259: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 187.

| Clasificación normativa | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (kg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horno con combustión | 3 | 4,04E-04 | 13 | 9 |
| Otros procesos industriales con combustión | 0 | 1,15E-06 | 1,15E-01 | 4,22E-02 |
| Total | 3 | 4,06E-04 | 13 | 9 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 260: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 188.

| Clasificación normativa | Emisión de Cd (kg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 3 |
| Otros procesos industriales con combustión | 0 |
| Total | 3 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 261: Emisiones por proceso o proceso/combustible de dioxinas y furanos (PCDD/F) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 189.

| Clasificación normativa | Emisión de PCDD/F (mg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 404 |
| Otros procesos industriales con combustión | 1 |
| Total | 405 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 262: Emisiones por proceso o proceso/combustible de mercurio (Hg) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 190.

| Clasificación normativa | Emisión de Hg (kg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 13 |
| Otros procesos industriales con combustión | 1,15E-01 |
| Total | 13 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 263: Emisiones por proceso o proceso/combustible de plomo (Pb) para hornos y otros procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 191.

| Clasificación normativa | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- |
| Horno con combustión | 9 |
| Otros procesos industriales con combustión | 4,22E-02 |
| Total | 9 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 264: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 192.

| Región | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (kg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 1,73E-09 | 4,07E-05 | 1,02E-07 |
| Región de Tarapacá | 1,58E-01 | 3,55E-08 | 3,94E-02 | 4,60E-01 |
| Región de Antofagasta | 4 | 3,27E-06 | 1 | 11 |
| Región de Atacama | 9,66E-03 | 5,27E-06 | 3 | 2,52E-01 |
| Región de Coquimbo | 0 | 3,78E-08 | 9,42E-03 | 2,00E-04 |
| Región de Valparaíso | 8,62E-01 | 1,88E-05 | 2,50E-01 | 2 |
| Región Metropolitana de Santiago | 0 | 9,90E-06 | 2,06E-01 | 3,16E-01 |
| Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 8,57E-01 | 3,28E-07 | 2,56E-01 | 15 |
| Región del Maule | 3,83E-01 | 7,69E-07 | 1,04E-02 | 7,06E-01 |
| Región del Biobío | 6 | 5,03E-04 | 3 | 41 |
| Región de la Araucanía | 0 | 1,12E-05 | 1,18E-01 | 1,15E-01 |
| Región de los Ríos | 3,22E-04 | 6,64E-06 | 1,43E-01 | 3 |
| Región de los Lagos | 3,87E-03 | 8,11E-07 | 3,06E-01 | 6,46E-02 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 4,56E-04 | 1,03E-10 | 1,14E-04 | 1,33E-03 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 2,87E-08 | 0 | 0 |
| Total | 12,60 | 5,60E-04 | 8,34 | 75,09 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 265: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 193.

| Región | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (kg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | 1,73E-09 | 4,07E-05 | 1,02E-07 |
| Región de Tarapacá | 1,58E-01 | 3,55E-08 | 3,94E-02 | 4,60E-01 |
| Región de Antofagasta | 4 | 3,27E-06 | 1 | 11 |
| Región de Atacama | 9,66E-03 | 5,27E-06 | 3 | 2,52E-01 |
| Región de Coquimbo | 0 | 3,78E-08 | 9,42E-03 | 2,00E-04 |
| Región de Valparaíso | 8,62E-01 | 1,88E-05 | 2,50E-01 | 2 |
| Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 8,57E-01 | 3,28E-07 | 2,56E-01 | 15 |
| Región del Maule | 3,83E-01 | 7,69E-07 | 1,04E-02 | 7,06E-01 |
| Región del Biobío | 6 | 5,03E-04 | 3 | 41 |
| Región de la Araucanía | 0 | 1,12E-05 | 1,18E-01 | 1,15E-01 |
| Región de los Ríos | 3,22E-04 | 6,64E-06 | 1,43E-01 | 3 |
| Región de los Lagos | 3,87E-03 | 8,11E-07 | 3,06E-01 | 6,46E-02 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 4,56E-04 | 1,03E-10 | 1,14E-04 | 1,33E-03 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 2,87E-08 | 0 | 0 |
| Total | 12,60 | 5,50E-04 | 8,14 | 74,78 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 266: Emisiones por combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 194.

| Región | Emisión de Cd (g/año) | Emisión de PCDD/F (g/año) | Emisión de Hg (g/año) | Emisión de Pb (g/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Región Metropolitana de Santiago | 0 | 9,90E-03 | 206 | 316 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 267: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en Chile (año 2012). En base a la Figura 195.

| Región | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (kg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 4,02E-04 | 1,46E-09 | 5,25E-05 | 5,17E-02 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región de Antofagasta | 2,96E-01 | 2,21E-04 | 6 | 36 |
| Región de Atacama | 0 | 1,31E-05 | 2 | 79.181 |
| Región de Coquimbo | 9,10E-03 | 4,71E-08 | 5,04E-03 | 1 |
| Región de Valparaíso | 7 | 4,30E-04 | 2 | 1.050 |
| Región Metropolitana de Santiago | 3 | 4,06E-04 | 13 | 9 |
| Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 0 | 8,08E-07 | 3,78E-01 | 5,55E-01 |
| Región del Maule | 0 | 3,35E-04 | 1,81E-02 | 1 |
| Región del Biobío | 26 | 2,51E-04 | 12 | 16 |
| Región de la Araucanía | 0 | 1,80E-06 | 7,56E-05 | 1,90E-07 |
| Región de los Ríos | 0 | 2,67E-06 | 0 | 0 |
| Región de los Lagos | 0 | 1,35E-06 | 1,14E-01 | 4,21E-02 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 9,58E-12 | 0 | 0 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2 | 2,13E-06 | 3,69E-01 | 7,10E-01 |
| Total | 38 | 1,67E-03 | 36 | 80.296 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 268: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en Chile sin la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 196.

| Región | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (kg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Región de Arica y Parinacota | 4,02E-04 | 1,46E-09 | 5,25E-05 | 5,17E-02 |
| Región de Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región de Antofagasta | 2,96E-01 | 2,21E-04 | 6 | 36 |
| Región de Atacama | 0 | 1,31E-05 | 2 | 79.181 |
| Región de Coquimbo | 9,10E-03 | 4,71E-08 | 5,04E-03 | 1 |
| Región de Valparaíso | 7 | 4,30E-04 | 2 | 1.050 |
| Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 0 | 8,08E-07 | 3,78E-01 | 5,55E-01 |
| Región del Maule | 0 | 3,35E-04 | 1,81E-02 | 1 |
| Región del Biobío | 26 | 2,51E-04 | 12 | 16 |
| Región de la Araucanía | 0 | 1,80E-06 | 7,56E-05 | 1,90E-07 |
| Región de los Ríos | 0 | 2,67E-06 | 0 | 0 |
| Región de los Lagos | 0 | 1,35E-06 | 1,14E-01 | 4,21E-02 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 9,58E-12 | 0 | 0 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2 | 2,13E-06 | 3,69E-01 | 7,10E-01 |
| Total | 35 | 1,26E-03 | 22 | 80.286 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

Tabla 269: Emisiones por proceso o proceso/combustible de cadmio (Cd), dioxinas y furanos (PCDD/F), mercurio (Hg) y plomo (Pb) para procesos industriales con combustión en la región Metropolitana de Santiago (año 2012). En base a la Figura 197.

| Región | Emisión de Cd (kg/año) | Emisión de PCDD/F (kg/año) | Emisión de Hg (kg/año) | Emisión de Pb (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Región Metropolitana de Santiago | 3.286 | 4,06E-01 | 13.289 | 9.244 |

Fuente: Elaboración propia a partir de F138 (Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas).

ANEXO 10: TABLAS REFERENCIALES DE LAS FIGURAS DEL capítulo 8

Tabla 270: Emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 198.

| Escenario regulatorio | Emisión inicial (t/año) | Emisión límite (t/año) | Emisión final (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mínima exigencia | 12.431 | 2.249 | 214 |
| Razonable | 12.431 | 2.096 | 214 |
| BACT | 12.431 | 1.601 | 208 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 271: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 199.

| Escenario regulatorio | Emisión inicial (t/año) | Emisión límite (t/año) | Emisión final (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mínima exigencia | 21.314 | 7.710 | 2.080 |
| Razonable | 21.314 | 7.710 | 2.080 |
| BACT | 21.314 | 5.431 | 1.755 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 272: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 200.

| Escenario regulatorio | Emisión inicial (t/año) | Emisión límite (t/año) | Emisión final (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mínima exigencia | 11.696 | 4.422 | 2.947 |
| Razonable | 11.696 | 4.422 | 2.947 |
| BACT | 11.696 | 4.074 | 2.923 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 273: Emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 201.

| Escenario regulatorio | Emisión inicial (t/año) | Emisión límite (t/año) | Emisión final (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mínima exigencia | 2 | 2 | 2,28E-02 |
| Razonable | 2 | 2 | 2,28E-02 |
| BACT | 2 | 2 | 2,28E-02 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 274: Emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 202.

| Escenario regulatorio | Emisión inicial (t/año) | Emisión límite (t/año) | Emisión final (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mínima exigencia | 968 | 187 | 11 |
| Razonable | 968 | 187 | 11 |
| BACT | 968 | 187 | 11 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 275: Emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 203.

| Escenario regulatorio | Emisión inicial (t/año) | Emisión límite (t/año) | Emisión final (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mínima exigencia | 691 | 274 | 69 |
| Razonable | 691 | 274 | 69 |
| BACT | 691 | 89 | 69 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 276: Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 204.

| Escenario regulatorio | Emisión inicial (t/año) | Emisión límite (t/año) | Emisión final (t/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mínima exigencia | 1.503 | 545 | 319 |
| Razonable | 1.503 | 545 | 319 |
| BACT | 1.503 | 518 | 319 |

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 11: TABLAS REFERENCIALES DE LAS FIGURAS DEL capítulo 9

Tabla 277: Reducción de emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 205.

| Escenario regulatorio | Reducción de emisiones de material particulado (MP) (t/año) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 12.217 |
| Razonable | 12.217 |
| BACT | 12.222 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 278: Reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 206.

| Escenario | Reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) (t/año) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 19.233 |
| Razonable | 19.233 |
| BACT | 19.558 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 279: Reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 207.

| Escenario | Reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) (t/año) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 8.749 |
| Razonable | 8.749 |
| BACT | 8.773 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 280: Reducción de emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 208.

| Escenario | Reducción de emisiones de plomo (Pb) (t/año) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 2 |
| Razonable | 2 |
| BACT | 2 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 281: Costos de equipos reductores de emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 209.

| Escenario | Costos de equipos reductores de emisiones de material particulado (MP) (USD) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 155.923.724 |
| Razonable | 155.923.724 |
| BACT | 156.378.210 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 282: Costos de equipos reductores de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 210.

| Escenario | Costos de equipos reductores de emisiones de dióxido de azufre (SO2) (USD) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 110.129.248 |
| Razonable | 110.129.248 |
| BACT | 111.050.447 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 283: Costos de equipos reductores de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 211.

| Escenario | Costos de equipos reductores de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) (USD) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 14.090.236 |
| Razonable | 14.090.236 |
| BACT | 14.120.142 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 284: Costos de equipos reductores de emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 212.

| Escenario | Costos de equipos reductores de emisiones de plomo (Pb) (USD) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 14.076.171 |
| Razonable | 14.076.171 |
| BACT | 14.076.171 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 285: Costo-efectividad de reducción de emisiones de material particulado (MP) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 213.

| Escenario | Costo-efectividad de reducción de emisiones de material particulado (MP) (USD/t) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 12.763 |
| Razonable | 12.763 |
| BACT | 12.795 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 286: Costo-efectividad de reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 214.

| Escenario | Costo-efectividad de reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) (USD/t) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 5.726 |
| Razonable | 5.726 |
| BACT | 5.678 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 287: Costo-efectividad de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 215.

| Escenario | Costo-efectividad de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) (USD/t) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 1.610 |
| Razonable | 1.610 |
| BACT | 1.609 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 288: Costo-efectividad de reducción de emisiones de plomo (Pb) para calderas por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 216.

| Escenario | Costo-efectividad de reducción de emisiones de plomo (Pb) (USD/t) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 6.231.050 |
| Razonable | 6.231.050 |
| BACT | 6.231.050 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 289: Reducción de emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 217.

| Escenario regulatorio | Reducción de emisiones de material particulado (MP) (t/año) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 957 |
| Razonable | 957 |
| BACT | 957 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 290: Reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 218.

| Escenario | Reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) (t/año) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 621 |
| Razonable | 621 |
| BACT | 621 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 291: Reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 219.

| Escenario | Reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) (t/año) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 1.184 |
| Razonable | 1.184 |
| BACT | 1.184 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 292: Costos de equipos reductores de emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 220.

| Escenario | Costos de equipos reductores de emisiones de material particulado (MP) (USD) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 8.839.272 |
| Razonable | 8.839.272 |
| BACT | 8.839.272 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 293: Costos de equipos reductores de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 221.

| Escenario | Costos de equipos reductores de emisiones de dióxido de azufre (SO2) (USD) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 7.934.900 |
| Razonable | 7.934.900 |
| BACT | 7.934.900 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 294: Costos de equipos reductores de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 222.

| Escenario | Costos de equipos reductores de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) (USD) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 5.443.717 |
| Razonable | 5.443.717 |
| BACT | 5.443.717 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 295: Costo-efectividad de reducción de emisiones de material particulado (MP) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 223.

| Escenario | Costo-efectividad de reducción de emisiones de material particulado (MP) (USD/t) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 9.236 |
| Razonable | 9.236 |
| BACT | 9.236 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 296: Costo-efectividad de reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 224.

| Escenario | Costo-efectividad de reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) (USD/t) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 12.768 |
| Razonable | 12.768 |
| BACT | 12.768 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 297: Costo-efectividad de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para procesos industriales con combustión por escenario regulatorio en Chile (año 2012). En base a la Figura 225.

| Escenario | Costo-efectividad de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) (USD/t) |
| --- | --- |
| Mínima exigencia | 4.598 |
| Razonable | 4.598 |
| BACT | 4.598 |

Fuente: Elaboración propia.

Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y Ley 20.417: crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

Establecimientos con CIIU utilizados en el F138.

En base al cálculo de ventas anuales de un contribuyente, el tamaño económico de una empresa se clasifica en los siguientes rangos: micro empresa: 0,01 a 2.400 UF/año; pequeña empresa: 2.400,01 a 25.000 UF/año; mediana empresa: 25.000,01 a 100.000 UF/año; gran empresa: más de 100.000 UF/año.

Para el cálculo de la potencia térmica nominal de calderas y procesos industriales con combustión, se estableció el siguiente criterio: se priorizó el consumo nominal de combustible declarado y, en caso de no contar con este dato, se usó el consumo real de combustible declarado y las horas de funcionamiento.

Para el cálculo de la capacidad nominal de producción de procesos industriales con combustión, se estableció el siguiente criterio: se priorizó la capacidad nominal de producción declarada y, en caso de no contar con este dato, se usó la capacidad real declarada de materias primas y las horas de funcionamiento.

Fuente: BREF (Documentos de referencia sobre las Mejores Técnicas Disponibles), España.

Las fuentes que declaren usar petróleo Nº 2 (diesel) se excluyen del límite de emisión de material particulado.